Для служебного пользования

Инв. № 5566 ДСП

Экз. №

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е   О Б Р А З О В А Н И Е

«Н О В О Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К О Е                                  С Е Л Ь С К О Е   П О С Е Л Е Н И Е»

ТОМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ТОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й  П Л А Н

М А Т Е Р И А Л Ы     П О    О Б О С Н О В А Н И Ю

Генеральный директор института

доктор архитектуры, профессор                                                                   В.А. Щитинский

Главный инженер института

доктор экологии                                                                                              Д.Х. Шалахина

Главный архитектор института

Почетный архитектор РФ                                                                              И.Е.Гришечкина

Руководитель АПМ-1                                                                                  О.С. Енина

Главный архитектор проекта                                                                    И.В. Ратникова

Руководитель инженерных разделов                                                       Г.Л. Егорова

г.Санкт-Петербург

2013 г.

СОДЕРЖАНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	5

1. Общие положения	7

2. Природно-ресурсный потенциал	9

2.1. Климат	9

2.2. Гидрологическая характеристика	10

2.3. Инженерно-геологическая характеристика	11

2.4 Лесные ресурсы и использование лесов	16

2.5  Растительность и ландшафты	19

2.6  Биологические ресурсы	19

3. Комплексная оценка территории поселения. Зоны и Территории с установленными ограничениями	22

3.1. Предложения по видам градостроительного освоения территории	22

3.2. Территории с установленными ограничениями	23

4.Социально-экономическое развитие территории	33

4.1 Экономико-географическое положение поселения	33

4.2 Потенциал развития экономики	34

4.3 Демографический потенциал	37

4.3.1 Существующие демографические процессы	37

4.3.2. Прогноз численности населения	38

5. Жилищный фонд	40

6. Социальная инфраструктура	41

7. планировочная организация и функциональное зонирование территории	45

7.1 Современная планировочная организация территории	46

7.2 Проектная планировочная организация территории	47

7.2.1 Проектная планировочная организация территории	47

7.2.2  Функциональное зонирование территории	49

8. Объекты культурного наследия	51

9. Транспортная инфраструктура	53

9.1. Автомобильный транспорт	53

10. Инженерная инфраструктура	56

10.1 Электроснабжение	56

10.2 Теплоснабжение	58

10.3 Газоснабжение	63

10.4 Водоснабжение	63

10.5 Водоотведение	68

10.6 Связь	71

10.6.1. Телефонизация	71

10.6.2. Сотовая связь	73

10.6.3.  Телевидение	73

10.6.4. Интернет	74

10.6.5. Почтовая связь	75

11. Инженерная подготовка и защита территории	76

11.1 Мероприятия по защите от затопления	78

11.2 Организация водоотведения поверхностного стока и его очистка	78

11.3 Противоэрозионные мероприятия	80

11.4 Мероприятия по благоустройству водных объектов и обустройству рекреационных зон	80

12. ОХрана окружающей среды	83

12.1 Охрана атмосферного воздуха	83

12.2 Воздействие физических факторов	85

12.3 Санитарно-защитные зоны	85

12.4 Охрана поверхностных и подземных вод	87

12.5 Охрана почв	89

12.6 Отходы производства и потребления	90

13. Земельный фонд и муниципальное устройство. предложения по установлению границ населенных пунктов	93

13.1. Предложения по установлению границ населенных пунктов	93

14. Зеленые насаждения общего пользования	95

15. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	96

15.1. Чрезвычайные ситуации природного характера	97

15.1.1 Опасные геологические процессы	97

15.1.2 Метеорологические опасные явления. Климатические экстремумы	97

15.1.3 Лесные пожары	99

15.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера	99

15.2.1. Аварии на взрывопожароопасных объектах	99

15.2.3  Аварии на системах жизнеобеспечения	100

15.2.4 Аварии на транспорте	102

15.3 Биолого-социальные опасности	104

15.4 Мероприятия по защите территорий от опасных природных и техногенных процессов и чрезвычайных ситуаций	105

16. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	107

18. Основные технико-экономические показатели	109

П Р И Л О Ж Е Н И Е	111

# СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| №№ п/п | Наименование | Гриф | Инв. № | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный план |  |  |  |  |
| Утверждаемая часть (Положение о территориальном планировании) |  |  |  |  |
| 1. | CD диск – (Графические и текстовые материалы) | НС | 2573-к | - |
| Текстовые материалы |  |  |  |  |
| 2. | Положение о территориальном планировании | НС | 5565 | - |
| Графические материалы (карты-схемы) |  |  |  |  |
| 3. | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. Карта функционального зонирования поселения (основной чертеж) | НС | 11586 | б/м |
| 4. | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. Карта функционального зонирования поселения (основной чертеж). Фрагмент | НС | 12452 | б/м |
| 5. | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения | НС | 11587 | б/м |
| Материалы по обоснованию проекта |  |  |  |  |
| 6. | CD диск – (Графические и текстовые материалы) | ДСП | 2574-к | - |
| Текстовые материалы |  |  |  |  |
| 7. | Материалы по обоснованию проекта | ДСП | 5566 | - |
| Графические материалы (карты-схемы) |  |  |  |  |
| 8. | Карта использования территории поселения. Карта расположения объектов местного значения | ДСП | 11581 | 1:25 000 |
| 9. | Карта использования территории поселения. Карта расположения объектов местного значения. Фрагмент | ДСП | 12453 | 1:10 000 |
| 10. | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Карта ограничений | ДСП | 11582 | 1:25 000 |
| 11. | Карта транспортной и инженерной инфраструктуры (электро-, тепло-, газоснабжение, связь, водоснабжение, водоотведение), инженерного благоустройства территории (инженерная подготовка территории, охрана окружающей среды) | ДСП | 11583 | 1:25 000 |
| 12. | Карта инженерной инфраструктуры (электро-, тепло-, газоснабжение, связь). Фрагмент | ДСП | 12454 | 1:10 000 |
| 13. | Карта инженерной инфраструктуры (водоснабжение, водоотведение), инженерного благоустройства территории (инженерная подготовка территории, охрана окружающей среды). Фрагмент | ДСП | 12455 | 1:10 000 |
| 14. | Карта планируемого размещения объектов культурно- бытовой и социальной сферы местного значения. Карта функционального зонирования | ДСП | 11584 | 1:25 000 |
| 15. | Карта планируемого размещения объектов культурно- бытовой и социальной сферы местного значения. Карта функционального зонирования (фрагмент) | ДСП | 11585 | 1:10 000 |
| Правила землепользования и застройки |  |  |  |  |
| 16. | CD диск – (Графические и текстовые материалы) | НС | 2575-к | - |
| Текстовые материалы |  |  |  |  |
| 17. | Правила землепользования и застройки | НС | 5567 | - |
| Графические материалы (карты-схемы) |  |  |  |  |
| 18. | Карта градостроительного зонирования. Карта границ зон с особыми условиями использования территории | НС | 11588 | б/м |

# 1. Общие положения

Проект генерального плана МО «Новорождественское сельское поселение» выполнен ОАО «РосНИПИ Урбанистики» по заказу Администрации МО «Томский район»  на основании Муниципального контракта № 18  от  30.12.2012г.

Правовыми основами разработки Генерального плана муниципального образования «Новорождественское сельское поселение»  являются Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Генеральный план является градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территории поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия, экологическому и санитарному благополучию.

Проект генерального плана  разрабатывается с учетом федеральных, региональных и местных интересов на территории поселения в соответствии с утвержденными стратегиями и программами социально-экономического развития, включая отраслевые программные документы  различных уровней, а также документы территориального планирования:

- стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года;

- стратегия развития Томской области до 2020 года;

- программа социально-экономического развития Томской области на 2006-2010 годы и на период до 2012 года;

- долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села Томской области до 2014 года»

- ОЦП «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Томской области до 2010 г. (с прогнозом до 2020 г.)»;

- ОЦП «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011 – 2015 годы»;

- комплексная программа «Обеспечение доступности дошкольного образования в Томской области на 2011-2013 годы»;

- региональная программа модернизации здравоохранения Томской области на 2011 – 2012 годы

- схема территориального планирования Томской области;

- проект схемы территориального планирования Томского района;

- комплексная программа социально–экономического развития муниципального образования «Томский район» на 2008–2012 годы;

- долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села Томского района на 2013-2014 годы»

- программа социально-экономического развития Новорождественского сельского поселения до 2012 года

- программа комплексного  развития  систем  коммунального комплекса Новорождественского сельского  поселения

- и другие.

Генеральный план МО «Новорождественское сельское поселение»  реализуется в границах, установленных Законом Томской области от 12.11.2004 № 241-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории Томского района».

Расчетные срок территориального планирования, приятый в Генеральном плане – 2035 год.

Генеральный план МО «Новорождественское сельское поселение» содержит:

- положение о территориальном планировании (текстовые материалы);

- карту границ населенных пунктов, входящих в состав поселения;

- карту функциональных зон;

- карту планируемого размещения объектов местного значения поселения.

К генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой форме и в виде карт.

В разработке проекта генерального плана МО «Новорождественское сельское поселение» принимали участие специалисты архитектурно-планировочной мастерской №1(АПМ-1) ОАО «РосНИПИ Урбанистики» в составе:

- Руководитель АПМ-1 – Енина О.С.

- Главный архитектор проекта – Ратникова И.В.

- Руководитель инженерных разделов – Егорова Г.Л.

Отдельные разделы проекта разработаны специалистами:

| Природно-ресурсный потенциал и ограничения использования территории | ГИП Путина М.В. ведущий инженер Шмелева О.А. |
| --- | --- |
| Социально-экономическое развитие, жилищный фонд, социальная инфраструктура | ведущий инженер Кириленко О.В. |
| Планировочная организация территории, объекты культурного наследия | ГАП Ратникова И.В. |
| Транспортная инфраструктура | главный специалист Цыркунова А.В. |
| Водоснабжение и водоотведение | инженер Корсаков К.С. |
| Электро-, газо-, теплоснабжение | ведущий инженер Гребенюк А.Д. |
| Системы связи | ведущий инженер Гребенюк А.Д. |
| Инженерная подготовка и защита территории | ГИП Путина М.В. |
| Охрана окружающей среды | ведущий инженер Шмелева О.А. |
| Земельный фонд, особо охраняемые природные территории | ведущий инженер Шмелева О.А. |
| Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | ГИП Енина О.С. |
| Компьютерное оформление проекта | архитектор Михайлова В.Ю. |

Авторский коллектив выражает благодарность специалистам всех отделов и управлений администраций Томского муниципального района и Новорождественского сельского поселения за содействие в сборе исходной информации и подготовке проектных решений.

# 2. Природно-ресурсный потенциал

## 2.1. Климат

Климатические характеристики

Климат на рассматриваемой территории континентальный и определяется взаимодействием трех основных климатообразующих факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы, влиянием подстилающей поверхности. Климатические характеристики Новорождественского сельского поселения даны по метеостанции  г.Томск.

На рассматриваемой территории радиационный баланс отрицателен с октября по март. Максимальные его значения отмечаются в июне-июле и составляют 7-8 ккал/см2 (293-335 МДж/м2). Годовое число дней без солнца составляет 90-100 дней. Количество суммарной солнечной радиации за год составляет 90-93 ккал/см2 (3771-3897 МДж/м2). Облачность уменьшает количество солнечной радиации на 32-33%. Большая часть солнечной радиации расходуется на испарение, таяние снега, нагревание почвы и воздуха.

Особенности циркуляции атмосферы обусловливают преобладание зимой и в переходные сезоны на территории ветров южной четверти. В летние месяцы давление над территорией пониженное, а над Арктикой повышенное, что приводит к увеличению повторяемости северных ветров. В среднем за год преобладают ветры южного направления (таблица 2.1.1).

Таблица 2.1.1

Среднегодовая повторяемость направлений ветра по румбам

| Направление | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повторяемость, % | 9 | 10 | 11 | 11 | 33 | 15 | 7 | 4 |

Среднегодовая скорость ветра невелика 3,6 м/с, в годовом ходе максимум скорости отмечается в зимние месяцы (4,1-4,2 м/с).

Среднегодовая температура воздуха отрицательная -0,5 0С (таблица 2.1.2). Все сезоны года на территории хорошо выражены. Зима суровая и продолжительная. Средняя температура января  -19,1 °С. Абсолютная минимальная температура -55 °С.

Таблица 2.1.2

Средняя месячная и годовая температура воздуха

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t°С | -19,1 | -16,9 | -9,9 | 0,0 | 8,7 | 15,4 | 18,3 | 15,1 | 9,3 | 0,8 | -10,1 | -17,3 | -0,5 |

Первые заморозки наблюдаются в среднем 18 сентября. Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 115 дней. В среднем за год наблюдается 11-15 дней с заморозками. В понижениях рельефа отрицательные температуры осенью устанавливаются на 10 дней раньше, а весенний прогрев начинается в среднем на 5 дней позднее. Средняя дата последнего заморозка (весной) - четвертая декада мая, первого (осенью) - третья декада сентября.

Лето теплое, короткое. Средняя температуры июля составляет +18,3°С (таблица 2.1.2). Абсолютный максимум температур воздуха составляет +36°С.

Среднегодовое количество осадков составляет 591 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в теплый период года - июль, август. В зимнее время осадки выпадают преимущественно в твердом виде - это 40 % от общего их количества за год. Устойчивый снежный покров устанавливается IV декаде октября. Снег удерживается в среднем 178 дней. Разрушение устойчивого снежного покрова отмечается 11-21 апреля. Средние из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму на открытых участках составляет 53 см.

На рассматриваемой территории характерно примерно одинаковое количество дней с туманами за теплый и холодный периоды года. Число дней с туманами за год около 28 дней.

Строительно-климатическое районирование

По строительно-климатическому районированию территория поселения относится к району I-В. Температура воздуха  наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92, составляет минус 400С, обеспеченностью 0,92 – минус 240С. Продолжительность отопительного периода составляет 236 дней. Данные приведены по метеостанции г.Томск (СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», 2003г, СП 131.13330.2011).

## 2.2. Гидрологическая характеристика

Гидрографическая сеть сельского поселения представлена многочисленными реками и небольшими озерами Основные гидрографические характеристики рек приводятся в таблице 2.1.1.

| Таблица 2.2.1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные гидрографические характеристики рек |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Название водотока | Куда впадает | С какого берега впадает | Расстояние от устья, км | Длина водотока, км | Площадь водосбора, км2 |
| 1 | Яя | Чулым | лв | 339 | 380 | 11700 |
| 2 | Китат | Яя | лв | 90 | 135 | 2200 |
| 3 | Малый Куербак | Куербак | лв | 33 | 14 | - |
| 4 | Багайдак | Куербак | лв | 13 | 25 | - |
| 5 | Урбей | Багайдак | лв | 8 | 20 | - |
| 6 | Омутная | Китат-Чедат | лв | 34 | 31 | - |
| 7 | Шербак | Омутная | лв | 11 | 22 | - |
| 8 | Киргисла | Китат-Чедат | лв | 18 | 21 | - |
| 9 | Татул | Китат-Чедат | лв | 9 | 15 | - |

Реки отличаются большой извилистостью, малым падением, незначительными уклонами, медленным течением.

Медленное таяние снега в лесах, обилие болот делают реки полноводными в течение длительного времени; весеннее половодье растягивается более чем на 2 месяца.

Питание рек смешанное; основными источниками являются снеговые, грунтовые и дождевые воды.

Гидрологические пункты наблюдения на территории поселения отсутствуют.

Стоковый режим

В питании рек участвуют талые воды сезонных и высокогорных снегов, осадки и подземные воды. Основным источником питания являются зимние осадки, которые формируют 60-90% годового стока.

По характеру водного режима реки относятся к типу рек с весенне-летним половодьем и паводками в теплое время года. Основной фазой рек является половодье, в период которого проходит 60-90% годового стока, а также наблюдаются максимальные расходы и наибольшие уровни воды.

Половодье

Начало половодья приходится на конец апреля – начало мая. Средняя продолжительность половодья – 83-140 дней.

Основным источником питания рек в период половодья являются осадки.

Суммарный слой весеннего стока в основном определяется величиной поверхностного притока талых вод. Снеговой сток составляет 75-100% годового, дождевой –0-10%, грунтовый – 0-20%.

Летне-осенняя межень

После прохождения половодья на реках территории на 3-4 месяца (с июня по октябрь) устанавливается летне-осенняя межень. Летне-осенняя межень почти ежегодно нарушается прохождением дождевых паводков. Летние паводки начинаются еще на спаде половодья и продолжаются до начала ледовых явлений. Наименьшие расходы за период летне-осенней межени наблюдается в августе-сентябре.

Зимняя межень

Зимняя межень устанавливается в конце октября - начале ноября и продолжается до начала подъема половодья. Наименьшие расходы воды за период межени наблюдаются, как правило, в конце периода. Водный режим рек в период зимней межени находится в тесной связи с режимом грунтовых вод и ледовым режимом на реках.

Уровенный режим

Весенний подъем уровня воды начинается в конце апреля.

Наибольшая интенсивность подъема уровней при высоком половодье составляет 80 см/сут., при низком – 50 см/сут. Спад половодья происходит более медленно. Наибольшая интенсивность спада при высоком половодье 20-60 см/сут., а при низком – 10-50 см/сут. Затяжной спад, захватывающий первую половину лета, и выпадение летне-осенних дождей обусловливают высокие уровни межени. Наинизшие уровни чаще наблюдаются в середине сентября. Амплитуда их колебания изменяется в среднем в пределах 0,60-1,80 м.

Температурный режим

Средняя многолетняя температура воды рек за теплый период (апрель – октябрь) в среднем составляет  9,5°С. Переход температуры воды через 0,2°С весной происходит в первой декаде мая. Наивысшая температура наблюдается в июле, средние месячные значения - 16 -18°С. В августе начинается понижение температуры воды, в результате которого месячная температура в сентябре на реках составляет 9 - 11°С. В октябре в связи с дальнейшим охлаждением температура воды в реках падает до 2-5°С, оставаясь, однако, до конца периода, свободного ото льда, выше температуры воздуха на 1,5 – 2°С. Переход температуры воды через 0,2°С происходит в конце октября – первых числах ноября.

Ледовый режим

Ледостав в среднем наступает в начале ноября. Максимальная толщина ледового покрова достигает величины 105 – 107 см. Толщина льда к началу ледохода уменьшается до 50-70 см. Весенний ледоход начинается в среднем 8 мая и продолжается 5-6 дней. Полное очищение ото льда происходит в середине мая.

В гидрохимическом отношении речные воды пресные, гидрокарбонатные кальциевые, нейтральные, в летний период слабощелочные.

Обеспеченность поверхностными водами

Новорождественское сельское поселение входит в состав Томского района, который, в свою очередь, относится к территории обеспеченной поверхностными водами (в разрезе ресурсов Томской области).

## 2.3. Инженерно-геологическая характеристика

При составлении данного раздела использованы материалы ОАО «Томскгеомониторинг», «Схемы территориального планирования Томской области», кроме того использовались сведения предоставленные Управлением по недропользованию по Томской области (ТОМСКНЕДРА).

- Рельеф. МО «Новорождественское сельское поселение» находится в юго-восточной части Томского района. В геоморфологическом плане территория поселения приурочена к западным склонам Томь-Колыванской складчатой области Кузнецкого Алатау.

- Томь-Колыванская складчатая область представляет собой всхолмленную равнину, сформировавшуюся в четвертичное время под действием преимущественно эрозионных процессов с наложенной аккумулятивной деятельностью. Абсолютные отметки изменяются от 117 до 213м.

Рассматриваемая территория расположена в междуречье р.Томь и р.Яя и имеет хорошо развитую гидрографическую сеть. Наиболее крупными реками, протекающими на территории поселения являются Яя и Китат. Все реки извилисты, с малыми уклонами, широкими долинами и поймами, слабовыраженными водоразделами. Питание рек смешанное, основными источниками являются снеговые, грунтовые и дождевые воды. Характерным для всех рек поселения являются длительный период их замерзания, непостоянство во время начала ледостава и ледохода, изменчивость величины максимального поднятия уровня воды весной, и, следовательно, – размеров половодья.

Геологическое строение

В геологическом строении до глубины 150-170м принимают участие отложения различного возраста и генезиса: от каменноугольных (отложения фундамента, выходящего на поверхность в бортах малых рек) до четвертичных (от склоновых отложений водоразделов до аллювиальных отложений долин рек), характеристика приведена в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1

Краткая характеристика геолого-литологического строения

| Стратиграфические горизонты | Литологический состав | Мощность отл., м | Площадь распространения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Каменноугольные отложения, C |  |  |  |
| Нижний отдел C1 | Отложения палеозойского фундамента – элювий глинистых сланцев, песчаников, аргиллитов | более 100 | повсеместно |
| Меловые отложения, K2 |  |  |  |
| Кора выветривания, K2-Pg | Кора выветривания глинистых сланцев -глины, суглинки | 0-20 | повсеместно (в долинах рек размыта) |
| Палеогеновая, Pg |  |  |  |
| Палеогеновая, Pg Эоценовые - Люлинворская свита Pg2ll Эоцен-олигоценовые - Юрковская свита Pg2,3 Олигоценовые -Новомихайловская - Лагерносадская свиты Pg3 lg-Pg3 nm | глины пески р/з аллювиально-озерные пески с гравием, галькой, глины | 0-9 28-48 10 - 20 | в пределах водоразделов |
| Неогеновая, N |  |  |  |
| Неогеновая, N -Кочковская свита N2kc | суглинки, глины, пески с гравием, галькой | 15-25 | в пределах водоразделов |
| Четвертичная, Q |  |  |  |
| Четвертичная, Q Средне-верхнечетвертичные -тайгинская свита, laQ2tg - субаэральные отлож. склонов водоразделов | - Суглинки, супеси с прослоями песков - лессовидные суглинки | 5-14 2-3 - 5 | в пределах водоразделов, их склонов |
| Современные - пойменные отложения аQ4 -техногенные грунты | песч.-гравийн., суглинки, торф, илы насыпной грунт (пески, суглинки), стр. мусор | 2-3 до 10-15 0-7 | долины рек локально |

Гидрогеологические условия

- В гидрогеологическом отношении рассматриваемая территория находится в пределах юго-восточной части Западно-Сибирского артезианского бассейна. Подземные воды приурочены ко всем водонесущим разновидностям отложений. При этом источником хозяйственно-питьевого водоснабжения на большей части территории поселения являются водоносные комплексы рифейских отложений. Нижний водоносный этаж - фундамент, представленный осадочными, вулканогенными и метаморфическими породами. Здесь развиты подземные воды, связанные с разрушенной кровлей пород фундамента и с зонами разрывных нарушений. Рыхлые отложения верхнего водоносного этажа содержат пластово-поровые воды.

Ниже в таблице 2.3.2 приводятся сведения по основным водоносным горизонтам и комплексам верхнего водоносного этажа.

Таблица 2.3.2

Сведения по основным водоносным горизонтам и комплексам

| Наименование водоносного горизонта (ВГ, ВК) | Распространение | Глубина залегания/ мощность, м |
| --- | --- | --- |
| ВГ в четвертичных отложениях aQ3-4: - ВГ типа «верховодки» | практически повсеместно | от 0 до 10/ до 5 |
| ВГ в неогеновых отложениях N2Kc | локально в пределах водораздела | 15-25/ в прослоях песков |
| ВК в палеогеновых отложениях: - лагерносадско-юрковско-новомихайловский | повсеместно | 10-50 / до 40 |
| Каменноугольный, C1 | повсеместно | 0 до 100/вскр. более 10 |

- На территории Новорождественского сельского поселения расположено одно месторождение подземных вод, имеющее утвержденные запасы, его подробная характеристика приведена ниже в таблице 2.3.3. Воды используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения следующих населенных пунктов: с. Новорождественское, д.Мазалово, д. Романовка.

Таблица 2.3.3

| Наименование месторождения / местоположение | Водовмещающие породы | Утвержденные запасы по кат. А+В+С1, тыс. м3/сут | Организация водопользователь/ лицензия |
| --- | --- | --- | --- |
| Новорождественское – в 1км на север от с.Новорождественское | R3, Мрамор | 2.85 | ЗАО «ВИГК» / ТОМ 01452 ВЭ (29.10.2009 - 31.12.2014) экспл. с 1990, ХПВ ТКЗ №86 1988 |

Физико-геологические процессы

Современные геологические и инженерно-геологические процессы (эндогенные и экзогенные) относятся к числу наиболее динамичных компонентов геологической среды.

Нормативный уровень сейсмической опасности (исходная или фоновая сейсмичность) того или иного региона, в том числе и населённого пункта, для целей проектирования и строительства, принимается по официально действующим нормативным документам – СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах» (актуализированная редакция СНиП II-7-81*), утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 27 декабря 2010 г. № 779 и введен в действие с 20 мая 2011 г., а также с учетом новых карт А, В и С общего сейсмического районирования, утвержденных Российской Академией Наук (ОСР -97 РАН). Согласно данным нормативным документам на территории МО «Новорождественское сельское поселение» возможна сейсмическая активность с интенсивностью по шкале MSK-64: по карте А - 6 баллов, по карте В – 6 баллов, по карте С – 7 баллов.

Сейсмическая и геодинамическая активность территории Томской области очень незначительная и не требует принятия специальных конструктивных мер при градостроительном освоении территории. При новом строительстве крупных промышленных, энергетических, транспортных объектов учет ОСР-97 обязателен.

На территории Новорождественского сельского поселения экзогенные геологические процессы (ЭГП) являются одним из основных факторов, определяющих в значительной степени хозяйственную освоенность территории.

ЭГП различны по генезису, степени проявления.

Мониторинговые наблюдения за ЭГП проводятся на базе организованной государственной опорной наблюдательной сети (ГОНС) силами ОАО «Томскгеомониторинг».

Основными неблагоприятными факторами, влияющими на ведение градостроительной деятельности на территории поселения, являются:

- процессы боковой речной и овражной эрозии;

- заболачивание и заторфовывание;

- подтопление грунтовыми водами.

Подтопление зданий и сооружений грунтовыми водами может быть обусловлено как природными, так и антропогенными причинами. Основной природной причиной является повышение уровня грунтовых вод при наводнениях и паводках. При этом в первую очередь страдают земли и объекты на поймах рек, днищах отмерших проток, на болотах и заболоченных землях.

Оценка инженерно-геологических условий

Оценка территории выполняется по результатам анализа данных геолого-гидрогеологического строения, опасных природных процессов, наличия минерально-сырьевых ресурсов.

Исходя из вышеперечисленных факторов, а также с учетом инженерно-геологического районирования территории Томской области, в основу которого положено геоморфологическое строение, можно выделить территории условно благоприятные, ограниченно благоприятные, неблагоприятные для градостроительного освоения и территории с установленными ограничениями (нормативного недропользования).

К территориям условно благоприятным для освоения относятся незаболоченные участки всхолмленной равнины.

Уклоны поверхности в основном не превышают 10%, грунтовые воды залегают на глубине более 2,0м.

Основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить гравийные и галечниковые разности грунтов с песчаным и супесчаным заполнителем, а также пески различной зернистости с включениями гальки и  гравия до 20-30 %, реже супеси, суглинки. Расчетное сопротивление грунтов основания, согласно СНиП 2.02.01-83х) (1995г.) изменяется от 2,0-2,5 кГс/см2 и более.

К территориям, ограниченно благоприятным для строительства, отнесены:

  - участки с уклонами поверхности от 10 до 20%;

  - территории, характеризующиеся близким залеганием грунтовых вод;

  - равнины с развитием грунтов с пониженной несущей способностью, имеют широкое распространение.

К территориям, неблагоприятным для  строительства, относятся:

  - с уклонами поверхности более 20%;

  - поймы рек;

  - овраги;

  - крутые неустойчивые склоны;

  - нарушенные территории (карьеры, отвалы, изрытости).

К территориям с установленными ограничениями (нормативного недропользования) относятся площади залегания полезных ископаемых. Характеристика месторождений полезных ископаемых приведена ниже в разделе «Минерально-сырьевые ресурсы».

Минерально-сырьевые ресурсы

Минерально-сырьевые ресурсы на территории Новорождественского сельского поселения представлены следующими видами полезных ископаемых:

- глины тугоплавкие,

- глины кирпичные,

- камни строительные.

В границах поселения находятся 3 месторождения строительных материалов: Усманское  (тугоплавкие глины), Новорождественское (кирпичные глины) и Баранцевское (камни строительные). Из представленных месторождений, к распределенному фонду относится только Баранцевское (ООО «Баранцевское», лицензия ТОМ 00801 ТЭ).

Кроме того, на территории поселения к югу от д. Мазалово на левом берегу р. Китат имеется карьер строительного грунта находящийся в не распределенном фонде.

Сведения по запасам месторождений, учтенных балансом приведены ниже в таблице 2.3.4.

Сведения о запасах месторождений, учтенных балансом по состоянию на 01.01.2013г.

Таблица 2.3.4

| № пп | Наименование месторождения / проявления | Недропользователь, лицензия | Балансовые запасы |  | Забаланс./ прогнозн. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А+В+С1 | С2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Глины тугоплавкие, тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Усманское | Нераспределенный фонд | 7051 | - | - | госрезерв |
| Глины кирпичные, тыс.т |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Новорождествен-ское | Нераспределенный фонд | 438 | 1217 | - | госрезерв |
| Камень строительный, тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Баранцевское | ООО «Баранцевское» ТОМ 00801 ТЭ | 22336 | - | - | подготовлено к освоению |

Выводы:

- В целом инженерно-геологические условия МО «Новорождественское сельское поселение» характеризуются как ограниченно благоприятные для хозяйственного освоения.

Основные ограничения:

- развитие процессов береговой и овражной эрозии,

- заболачивание и заторфовывание,

- развитие грунтов с пониженной несущей способностью.

- Водоснабжение населенных пунктов осуществляется исключительно за счет использования подземных вод преимущественно рифейского водоносного комплекса. На территории поселения расположено одно месторождение подземных вод - Новорождественское, имеющее утвержденные запасы. Воды используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов: с. Новорождественское, д.Мазалово, д. Романовка.

- В пределах рассматриваемой территории поселения имеются месторождения: тугоплавких глин (Усманское), кирпичных глин (Новорождествеское) и камня строительного (Баранцевское). Кроме того, имеется карьер строительного грунта.

- Для устойчивого функционирования территории населенных пунктов, а также нового градостроительного освоения требуется проведение комплекса мероприятий по инженерной подготовке и  защите территорий от опасных природных процессов.

## 2.4 Лесные ресурсы и использование лесов

При составлении раздела использованы следующие материалы:

- Лесной кодекс РФ (2006 г.)

- Лесной план Томской области (2008 г.)

- Лесохозяйственный регламент Зырянского лесничества (2008 г.)

В Новорождественском сельском поселении площадь земель лесного фонда составляет 3 % земель от площади сельского поселения. Значительные площади покрытых лесом земель находятся в категориях земель сельскохозяйственного назначения - 40 % территории покрыта лесами.

Территория Новорождественского сельского поселения находится в таежной лесорастительной зоне Западно-Сибирского южно-таежного равнинного лесного района (согласно приказу Рослесхоза от 09.03.2011 г. № 61»Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации»). В лесах основными лесообразующими породами являются: сосна, береза, осина, реже встречаются еловые насаждения. В мягколиственном древостои, в основном преобладают березы. На территории поселения имеется кедровые леса, уход за которыми и хозяйственное освоение требуют особого подхода.

На землях лесного фонда действует Зырянское и Корниловское лесничество Департамента лесного хозяйства Томской области. Зырянское лесничество в границах Новорождественского сельского поселения представлено Зырянским участковым лесничеством, Корниловское лесничество - Северо-Алтайским участковым лесничеством.

По целевому назначению леса Новорождественского сельского поселения относятся к защитным лесам и эксплуатационным лесам.

На территории Новорождественского сельского поселения лесоустройством (согласно Лесному плану Томской области и Лесохозяйственному регламенту Томского лесничества) по целевому назначению выделена следующая категория защитных лесов: нерестоохранные полосы лесов.

В соответствии с Лесным кодексом РФ (ст.12) защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями. В защитных лесах запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями.

Распределение лесов по целевому назначению представлено на Схеме комплексной оценки территории согласно Лесохозяйственному регламенту Томского лесничества.

Виды разрешенного использования лесов

В соответствии с ЛК РФ ст.24,25 ЛК РФ и действующими нормативно-правовыми актами виды разрешенного использования лесов в лесничествах района установлены следующие:

- Заготовка древесины;

- Заготовка живицы;

- Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;

- Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (ограничение по видам, в защитных лесах – без создания объектов инфраструктуры и распашки земель);

- Ведение охотничьего хозяйства;

- Ведение сельского хозяйства;

- Осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;

- Осуществление рекреационной деятельности (строительство объектов допускается, если они включены в лесной план, на территории заказников без создания объектов инфраструктуры);

- Создание лесных плантаций и их эксплуатация; (не покрытые лесной растительностью земли в эксплуатационных лесах)

- Выращивание лесных, плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений; (не покрытые лесной растительностью земли в эксплуатационных лесах, в защитных лесах - без распашки земель);

- Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев). Не покрытые лесом земли, исключая лесные участки, на которых встречаются виды растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Томской области;

- Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых без разработки месторождений полезных ископаемых (в защитных лесах, при отсутствии других вариантов, - в соответствии с проектной документацией);

- Строительство и эксплуатация водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, специализированных портов;

- Строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов (в защитных лесах и особо защитных участках леса допускается  при отсутствии других вариантов размещения  в соответствии с проектной документацией);

- Переработка древесины и иных лесных ресурсов;

- Осуществление религиозной деятельности (в защитных лесах строительство объектов допускается, если они  включены в лесной план);

- Выполнение изыскательских работ.

Поскольку территория занятая эксплуатационными лесами не значительная говорить о запасах древесины на территории Новорождественского поселения  не целесообразно.

Леса рассматриваемой территории могут использоваться для осуществления рекреационной деятельности, с целью организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности (ст. 41 ЛК РФ).

Согласно рекреационному районированию лесных ландшафтов Западной Сибири Западно-Сибирский южно-таежный равнинный район относится к зоне агломеративного рекреационного лесопользования.

Таблица 2.4.1

Допустимая рекреационная нагрузка на лесные насаждения, чел/га

| Формация | Группа типов леса (условия произрастания) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | лишайни-ковая (сухие) | зеленомошная (свежие, влажные) | разнотравная и широкотравная (свежие, влажные) | травяно-болотная и сфагновая (сырые, мокрые) |
| Сосновая, кедровая | 3-5 | 7-10 | 5-8 | 2-7 |
| Еловая, пихтовая | - | 4-7 | 6-10 | 2-5 |
| Березовая | - | 10-15 | 8-13 | 3-10 |
| Осиновая | - | 3-8 | 8-10 | 2-5 |

Для осуществления рекреационной деятельности лесные участки предоставляются государственным учреждениям, муниципальным учреждениям в постоянное (бессрочное) пользование, другим лицам – в аренду. При осуществлении рекреационной деятельности в лесах допускается возведение временных построек на лесных участках и осуществление их благоустройства. Лесным планом Томской области на лесных участках, не требующих рубок лесных насаждений, допускается возведение физкультурно-оздоровительных, физкультурных, спортивных и спортивно-технических сооружений.

На лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности, подлежат сохранению природные ландшафты, объекты животного мира, растительного мира, водные объекты.

Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности не должно препятствовать праву граждан пребывать в лесах (ст. 11 ЛК РФ).

Особенности организации рекреационной деятельности изложены в Правилах использования лесов для осуществления рекреационной деятельности, утвержденных приказом МПР России от 24.04.2007 г. № 108.

Лесовосстановление

Поскольку территория относится к таежной зоне, и естественное возобновление лесов затруднено, необходимо уделять повышенное внимание лесовосстановлению. Лесовосстановление осуществляется в целях восстановления вырубленных, погибших, поврежденных лесов. Лесовосстановление должно обеспечивать восстановление лесных насаждений, сохранение биологического разнообразия лесов, сохранение полезных функций лесов.

Лесовосстановление осуществляется путем естественного, искусственного или комбинированного восстановления лесов.

Лесовосстановительные мероприятия на каждом лесном участке, предназначенном для проведения лесовосстановления, осуществляются в соответствии с проектом лесовосстановления.

Согласно «Правилам лесовосстановления» на вырубках таежной зоны на свежих, влажных и переувлажненных почвах первоначальная густота культур, создаваемых посадкой сеянцев, должна быть не менее 3 тысяч на 1 гектаре, на сухих почвах – 4 тыс. штук на 1 гектаре. При посадке лесных культур саженцами допускается снижение количества высаживаемых растений до 2,5 тысяч штук на 1 гектар.

На территории Томского района имеется два питомника в Томском (постоянный питомник) и Корниловском (временный питомник) лесничествах, где выращивается посадочный материал. Питомники обеспечивают потребности в посадочном материале.

Лесной кодекс РФ устанавливает обязательность исполнения включенных в лесохозяйственный регламент требований всеми гражданами и юридическими лицами, осуществляющими использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов в границах лесничества (часть 6 ст. 87 Лесного кодекса РФ). Нормативы по различным видам использования лесов, а также ограничения по использованию лесов подробно прописаны в Лесохозяйственном регламенте, который является руководящим документом в деятельности лесничества до 2018 года.

## 2.5  Растительность и ландшафты

Муниципальное образование Новорождественского сельское поселение расположено в юго-восточной части Томского района.

- Рельеф представляет собой всхолмленную поверхность.

Территория имеет хорошо развитую гидрографическую сеть, принадлежащую к бассейну р.Томи. Гидрографическая сеть поселения представлена реками: Яя, Китат, Малый Куербак, Багайдак, Урбей, Омутная, Шербак, Киргисла, Татул и другими. Реки отличаются большой извилистостью, малым падением, незначительными уклонами, медленным течением.

Территория сельского поселения на 40 % покрыта лесами, практически все леса находятся на землях сельскохозяйственного назначения. Сельскохозяйственными угодьями занято 50% площади поселения, угодья не полностью используются.

Согласно приказу Рослесхоза от 09.03.2011 г. № 61»Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации» территория Новорождественского сельского поселения находится в таежной лесорастительной зоне Западно-Сибирского южно-таежного равнинного лесного района.

Основу растительного покрова составляют коренные травяные осиново-березовые леса в сочетании с сосново-березовыми и березово-сосновыми лесами, которые на плакорах характеризуются хорошо развитым злаково-разнотравным травяным ярусом из вейников, гравилата, осок, ириса (вейник тростниковый, коротконожка перистая, сныть обыкновенная, осока Макроура и др.). Такие леса часто чередуются с участками суходольных лугов.

Растительность в поймах рек представлена в основном луговыми сообществами, которые в южной части в значительной степени остепненные. По крутым бортам долин, могут быть развиты участки с настоящими луговыми степями и степными кустарниками. На наиболее высоких уровнях по периферии долины и прирусловых участках пойм произрастают ивово-тополевые, ивово-березовые и березово-осиновые, в значительной мере закустаренные, лесные сообщества с разнотравным и злаково-разнотравным травяным покровом.

## 2.6  Биологические ресурсы

Муниципальное образование Новорождественского сельское поселение располагает охотничье-промысловыми и недревесными ресурсами леса.

Территория характеризуется наличием значительного потенциала биологических ресурсов. Поселение расположено в таежной зоне, большая часть его территории покрыта лесом, в тоже время территория располагает развитой гидрографической сетью. Поэтому практически все биологические ресурсы связаны с лесной и водной средой обитания, приурочены к лесным экосистемам различных типов.

Охотничье-промысловые ресурсы

На территории Новорождественского сельского поселения зарегистрирован один охотпользователь -  ОО «Томское РООиР».

Среди всех охотничье-промысловых млекопитающих наиболее важными являются «лицензионные» виды, добыча которых осуществляется по специальным разрешениям и строго лимитируется. Среди них: лось, медведь, сибирская косуля, речной бобр, барсук. Вторую группу составляют виды, добыча которых производится свободно в определенные сроки: лисица, росомаха, белка, горностай, колонок, американская норка, светлый хорь.

На территории развита охота на копытных, медведей, зайцев, боровую и водоплавающую дичь и пушных зверей. Слабо развита охота на диких голубей и болотную дичь, особенно на куликов и пастушковых. Важное место среди охотничьих ресурсов занимает боровая дичь, а именно представители отряда курообразных – глухарь, тетерев, рябчик, белая куропатка.

Рыбные ресурсы

На реках развито любительское рыболовство, слабо облавливаются удаленные от населенных пунктов водоемы. В поселении, как и области и в районе недостаточно осваиваются лишь запасы леща, плотвы, окуня и карася.

Основными промысловыми рыбами являются:

- Озерно-речные (щука, язь, плотва, окунь, лещ, судак).

- Озерные (золотистый и серебристый караси).

- Речные (стерлядь, налим, елец).

Незначительное промысловое значение также имеет линь, относящийся к группе озерных рыб.

Ресурсы дикорастущих растений

На рассматриваемой территории потенциальными ресурсами дикоросов являются грибы, ягоды, лекарственные травы.

Грибы

К основным грибоносным типам леса на рассматриваемой территории относятся вторичные березовые, осиновые и смешанные разнотравные леса (61,3%), вторичные березовые, осиновые и смешанные зеленомошные леса (23,7%); наиболее продуктивные лишайниковые сосняки занимают лишь 1% от площади всех грибоносных типов леса.

Биологические запасы хозяйственно значимых грибов по Томскому району составляют 0,8 тыс.т, а эксплуатационные —  0,3 тыс. т, хозяйственные запасы грибов — 0,2 тыс.т.

На территории поселения встречается следующие виды съедобных грибов: белые грибы; волнушки; говорушки; грузди; лисички; маслята, моховики; опята; подберезовики; подосиновики; рыжики; сморчки; строчки; сыроежки; шампиньоны и другие.

Ягодники

Одно из ведущих мест среди видов дикорастущей продукции, заготавливаемой на территории, занимают дикорастущие ягодники - черника, брусника, клюква и голубика. Эти растения до настоящего времени слабо введены в культуру, и поэтому заготовка их плодов осуществляется в основном в дикорастущих зарослях.

Эксплуатационный запас ягод по Томскому району составляют 0,1 тыс.тонн в год, это количество возможно заготавливать ежегодно. Первое место по эксплуатационным запасам плодов и ежегодно возможным объемам заготовки занимает клюква, второе место - черника, третье - брусника, на последнем - голубика.

Лекарственно-техническое сырье

Большое разнообразие растительных сообществ характеризуется богатым видовым составом лекарственных и пищевых растений.

Хвойные леса являться источниками ценных эфирных масел (пихтовое, сосновое, скипидар), хвойных экстрактов и растительных смол, а также сосновые почки, еловые шишки, листья толокнянки, брусники, плоды черники и брусники.

Лиственные леса являются богатейшим источником березового гриба чага, березовых листьев и почек, а также сока березы. Пойменные кустарники являются источником пищевого и лекарственного сырья: плоды шиповника, смородины, рябины, черемухи, боярышника.

Заливные и суходольные луга характеризуются разнообразием травянистого лекарственного сырья: зверобой, душица, кровохлебка, змеевик, василек синий, тысячелистник, полынь и многие другие виды.

Наиболее интенсивно на территории используются следующие виды лекарственных растений: зверобой продырявленный; душица обыкновенная; шиповник майский; шиповник иглистый; череда трехраздельная; черемуха; черника; клюква.

Менее интенсивно используются багульник, кровохлебка, пижма, рябина, чемерица Лобеля, одуванчик лекарственный.

Ежегодно в Томском районе собирается 30 тонн лекарственных трав.

# 3. Комплексная оценка территории поселения. Зоны и Территории с установленными ограничениями

Комплексная оценка градостроительного потенциала развития Новорождественского сельского поселения предусматривает анализ современного состояния и использования территории с позиций перспективных направлений развития экономических, природных и социальных ресурсов с учетом зон с особыми условиями использования территории.

Основные факторы, определяющие систему планировочных ограничений, а также регламенты хозяйственной деятельности на территории поселения для планируемого размещения объектов капитального строительства, отражены на карте «Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Карта ограничений».

## 3.1. Предложения по видам градостроительного освоения территории

Виды градостроительного освоения предусматривают выделение территорий, формирующих пространственные условия для решения планировочных и структурных задач.

В целом инженерно-геологические условия Новорождественского сельского поселения характеризуются как ограниченно благоприятные.

Основными ограничениями являются:

  - пойменные территории, затопляемые расчетными паводками 1% обеспеченности;

  - развитие процессов береговой и овражной эрозии;

  - развитие грунтов с пониженной несущей способностью.

Несмотря на выше сказанное по результатам комплексной оценки градостроительного потенциала развития территории Новорождественского сельского поселения выявлены территории, пригодные для следующих видов освоения:

- Градостроительного (для гражданского, промышленного и коммунального строительства);

- Рекреационного;

- Природоохранного.

- Градостроительное использование территории (для гражданского, промышленного и коммунального строительства).

На территории поселения выявлены потенциальные ресурсы возможного дальнейшего развития территории сельского поселения, в том числе и населенных пунктов основными из которых являются:

Их формирование предлагается за счет имеющихся внутренних территориальных резервов на землях сельскохозяйственного назначения. На землях населенных пунктов выявлены благоприятные территории для жилищного строительства, объектов социальной, коммунальной и транспортной  инфраструктуры, также выявлены территории под новые объекты зеленого строительства.

- Рекреационное использование

Ландшафтные особенности территории поселения, природа, произрастание дикоросов, наличие в водоемах богатой ихтиофауны благоприятствуют развитию туристической составляющей: спортивного, познавательного, экологического и рыболовного туризма.

- Природоохранное использование

Природоохранное значение имеют территории защитных лесов, водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Согласно требованиям Градостроительного кодекса РФ, в составе проекта генерального плана учитываются и отображаются ограничения использования территории для различных видов освоения. Ограничениями для освоения являются природно-климатические, техногенные факторы, а также регламенты, закрепленные нормативно-правовыми документами федерального, регионального и муниципального уровней.

## 3.2. Территории с установленными ограничениями

Согласно требованиям Градостроительного кодекса РФ, в Генеральном плане учитываются и отображаются ограничения использования территории для различных видов освоения. Ограничениями  для освоения являются природно-климатические, техногенные факторы, а также регламенты, закрепленные нормативно-правовыми документами  федерального и регионального уровней.

Градостроительное освоение территории поселения определяется наличием зон с особыми условиями использования территории, к которым относятся:

- Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

- Зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

- Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

- Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

- Охранные зоны линий связи и радиофикации

- Охранные зоны тепловой сети

- Охранная зона (магистрального трубопровода)

- Санитарный разрыв вдоль трассы высоковольтных линий

- Санитарный разрыв (санитарная полоса отчуждения) – для магистральных трубопроводов углеводородного сырья и компрессорных установок

- Санитарный разрыв (автомагистрали и иных объектов)

- Придорожные полосы автомобильной дороги вне границ населённого пункта

Таблица 3.2.1

| Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Определяемые элементы |  |  | Характеристики зоны с особыми условиями использования территории |  |  |  |  |
| 1 | Нормативно-правовой акт (первоисточник существования зоны) |  |  | Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 года №74-ФЗ. |  |  |  |  |
| 2 | Наименование зоны |  |  | Водоохранная зона, прибрежная защитная полоса |  |  |  |  |
| 3 | Объект охраны |  |  | река, ручей, канал, озеро. |  |  |  |  |
| 4 | Цель установления |  |  | Предотвращение загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранение среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. |  |  |  |  |
| 5 | Принцип установления зоны |  |  | Примыкает к береговой линии реки, ручья, озера. |  |  |  |  |
| 6 | Установленные ограничения |  |  | В водоохранной зоне запрещается (в соответствии с Водным кодексом РФ): - использование сточных вод для удобрения почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих, и ядовитых веществ; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных), за исключением их движения по дорогам, и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие. В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения использования. Запрещается: - распашка земель; - размещение отвалов размываемых грунтов; - выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |  |  |  |
| 7 | Размер зоны |  |  | Ширина водоохранных зон на территории поселения для: - р.Яя; р.Китат – 200 м; - р.Малый Куербак; р.Багайдак; р.Урбей; р.Омутная; р.Шербак; р.Киргисла; р.Татул– 100 м, - остальные реки и озера - 50 м. Ширина прибрежных защитных полос на территории поселения для всех водоемов – 50 метров. |  |  |  |  |
| Зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Определяемые элементы |  |  | Характеристики зоны с особыми условиями использования территории |  |  |  |  |
|  | Нормативно-правовой акт (первоисточник существования зоны) |  |  | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14 марта 2002 года №10 «О введении в действие Санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» |  |  |  |  |
|  | Наименование зоны |  |  | Зоны санитарной охраны: - первый пояс (строгого режима); - второй пояс ограничений; - третий пояс ограничений. |  |  |  |  |
|  | Объект охраны / источник негативного воздействия |  |  | Источник водоснабжения и водопровод питьевого назначения |  |  |  |  |
|  | Цель установления |  |  | Санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены |  |  |  |  |
|  | Принцип установления зоны |  |  | Включает в себя территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала, а также территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. |  |  |  |  |
|  | Установленные ограничения |  |  | Первый пояс ЗСО: - территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. - не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. - здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. Второй пояс ЗСО: - запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод - не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции - необходимо выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). Третий пояс ЗСО: - размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. |  |  |  |  |
|  | Размер зоны |  |  | Определяется проектом зон санитарной охраны Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод. |  |  |  |  |
| Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Определяемые элементы |  |  | Характеристики зоны с особыми условиями использования территории |  |  |  |  |
| 1 | Нормативно-правовой акт |  |  | Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 года № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |  |  |  |  |
| 2 | Наименование зоны |  |  | Санитарно-защитная зона |  |  |  |  |
| 3 | Объект охраны / источник негативного воздействия |  |  | Промышленные объекты и производства, объекты транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объекты коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и другие, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека (за исключением промышленных объектов и производств, являющихся источниками ионизирующих излучений), группы промышленных объектов и производств; промышленные узлы (комплексы): то есть объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами промышленной площадки превышают 0,1 ПДК и/или ПДУ |  |  |  |  |
| 4 | Основание установления зоны |  |  | При определении ориентировочных размеров санитарно-защитных зон необходимо руководствоваться требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (для всех предприятий, сооружений и иных объектов I-V классов опасности) При определении нормативных размеров санитарно-защитных зон необходимо руководствоваться индивидуальными проектами санитарно-защитной зоны (подготовка проектов санитарно-защитных зон обязательна для объектов I - III класса опасности) |  |  |  |  |
| 5 | Цель установления |  |  | Обеспечение безопасности населения |  |  |  |  |
| 6 | Установленные ограничения |  |  | В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: - жилую застройку, включая отдельные жилые дома, - ландшафтно-рекреационные зоны, - зоны отдыха, - территории курортов, санаториев и домов отдыха, - территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; - спортивные сооружения, - детские площадки, образовательные и детские учреждения, - лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. |  |  |  |  |
| 7 | Принцип установления зоны |  |  | Устанавливается 1) от источников химического, биологического и/или физического воздействия либо 2) от границы земельного участка, принадлежащего промышленному производству и объекту для ведения хозяйственной деятельности и оформленного в установленном порядке (то есть от границы промышленной площадки) – см. пункты 3.3-3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |  |  |  |  |
| 8 | Размер зоны |  |  | От 50 метров до 1000 метров (см Таблица 11.3.1 в разделе Охрана окружающей среды) Размер санитарного разрыва от населенного пункта до сельскохозяйственных полей, обрабатываемых пестицидами и агрохимикатами авиационным способом, должен составлять не менее 2000 м. Размер СЗЗ от скотомогильника (биотермической ямы) до: - жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) - 1000 м; - скотопрогонов и пастбищ - 200 м; - автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории - 50 - 300 м. |  |  |  |  |
| Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Определяемые элементы |  |  |  | Характеристики зоны с особыми условиями использования территории |  |  |  |
| 1 | Нормативно-правовой акт (первоисточник существования зоны) |  |  |  | Постановление Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24 февраля 2009 года № 160 |  |  |  |
| 2 | Наименование зоны |  |  |  | Охранная зона |  |  |  |
| 3 | Объект охраны |  |  |  | Объекты электросетевого хозяйства (воздушные линии электропередачи, подземные кабельные линии электропередачи, подводные кабельные линии электропередачи, переходы воздушных линий электропередачи через водоёмы) |  |  |  |
| 4 | Цель установления |  |  |  | Обеспечение безопасных условий эксплуатации и исключение возможности повреждения объектов электросетевого хозяйства |  |  |  |
| 5 | Установленные ограничения |  |  |  | В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: - набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; - размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; - находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; - размещать свалки; - производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). |  |  |  |
| 6 | Принцип установления зоны |  |  |  | Устанавливается вдоль воздушных линий электропередачи |  |  |  |
| 7 | Размер зоны |  |  |  | Вдоль воздушных линий электропередачи - для ВЛ до 1 кВ – 2 метра (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий); - для ВЛ 1-10 кВ - 10 метров (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов); - для ВЛ 35 кВ – 15 метров; - для ВЛ 110 кВ- 20 метров. - для ВЛ 500 кВ -30 метров. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи - на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы). |  |  |  |
| Охранные зоны линий связи и радиофикации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Определяемые элементы |  |  | Характеристики зоны с особыми условиями использования территории |  |  |  |  |
| 1 | Нормативно-правовой акт (первоисточник существования зоны) |  |  | Федеральный закон от 7 июля 2003 года №126-ФЗ «О связи». Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» от 9 июня 1995 года №578 |  |  |  |  |
| 2 | Наименование зоны |  |  | Охранная зона |  |  |  |  |
| 3 | Объект охраны / источник негативного воздействия |  |  | Линии и сооружения связи (кабельные и воздушные линии связи и линии радиофикации; кабели связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы; наземные и подземные необслуживаемые усилительные и регенерационные пункты на кабельных линиях связи и другие |  |  |  |  |
| 4 | Цель установления |  |  | Обеспечение сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи, повреждение которых нарушает нормальную работу взаимоувязанной сети связи РФ, наносит ущерб интересам граждан, производственной деятельности хозяйствующих субъектов, обороноспособности и безопасности России |  |  |  |  |
| 5 | Принцип установления зоны |  |  | Устанавливается вдоль и вокруг линий и сооружений связи и радиофикации |  |  |  |  |
| 6 | Размер зоны, установленные ограничения |  |  | На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации: - устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования: - для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны; - создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях: - при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев); - при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев); - вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи). - Все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ. |  |  |  |  |
| Охранные зоны тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Определяемые элементы |  |  | Характеристики зоны с особыми условиями использования территории |  |  |  |  |
| 1 | Нормативно-правовой акт (первоисточник существования зоны) |  |  | Приказ Минстроя РФ от 17 августа 1992 года №197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» |  |  |  |  |
| 2 | Наименование зоны |  |  | Охранная зона |  |  |  |  |
| 3 | Объект охраны / источник негативного воздействия |  |  | Комплекс сооружений и устройств, входящих в тепловую сеть: трубопроводы и камеры с запорной и регулирующей арматурой и контрольно-измерительными приборами, компенсаторы, опоры, насосные станции, баки-аккумуляторы горячей воды, центральные и индивидуальные тепловые пункты, электрооборудование управления задвижками, кабели устройств связи и телемеханики |  |  |  |  |
| 4 | Цель установления |  |  | Обеспечение сохранности элементов тепловой сети и бесперебойного теплоснабжения потребителей |  |  |  |  |
| 5 | Установленные ограничения |  |  | В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи или препятствующие ремонту: - размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы; - загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы; - устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.; - устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы; - производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов; - проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.; - снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается только по специальным переходным мостикам); - занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы. |  |  |  |  |
| 6 | Принцип установления зоны |  |  | Устанавливается вдоль трассы прокладки тепловой сети |  |  |  |  |
| 7 | Размер зоны |  |  | Не менее 3 метров в каждую сторону |  |  |  |  |
| Охранная зона (магистрального трубопровода) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Определяемые элементы |  |  |  | Характеристики зоны с особыми условиями использования территории |  |  |
|  |  | Нормативно-правовой акт (первоисточник существования зоны) |  |  |  | Постановление Госгортехнадзора РФ от 22 апреля 1992 года №9 «Правила охраны магистральных трубопроводов» |  |  |
|  |  | Наименование зоны |  |  |  | Охранная зона |  |  |
|  |  | Объект охраны / источник негативного воздействия |  |  |  | Магистральные трубопроводы, транспортирующие нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, сжиженные углеводородные газы, нестабильный бензин и конденсат, а также аммиакопроводы (о полном составе трубопроводов см. пункт 1.2 Постановление Госгортехнадзора РФ от 22 апреля 1992 года №9) |  |  |
|  |  | Основание установления зоны |  |  |  | Требования Постановление Госгортехнадзора РФ от 22 апреля 1992 года №9 |  |  |
|  |  | Цель установления |  |  |  | Исключение возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) |  |  |
|  |  | Принцип установления зоны |  |  |  | Устанавливаются вдоль трасс трубопроводов и вокруг соответствующих объектов трубопроводного транспорта (см. пункт 4.1 Постановление Госгортехнадзора РФ от 22 апреля 1992 года №9) |  |  |
|  |  | Размер зоны |  |  |  | Не менее 50 метров (см. пункт 4.1 Постановление Госгортехнадзора РФ от 22 апреля 1992 года №9) Охранная зона магистрального газопровода и отводов магистрального газопровода 25 м. |  |  |
| Санитарный разрыв вдоль трассы высоковольтных линий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Определяемые элементы |  |  |  | Характеристики зоны с особыми условиями использования территории |  |  |
| 1 |  | Нормативно-правовой акт (первоисточник существования зоны) |  |  |  | Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 года № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |  |  |
| 2 |  | Наименование зоны |  |  |  | Санитарный разрыв вдоль трассы высоковольтных линий |  |  |
| 3 |  | Объект охраны / источник негативного воздействия |  |  |  | В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 к В/м. |  |  |
| 4 |  | Основание установления зоны |  |  |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |  |  |
| 5 |  | Цель установления |  |  |  | Обеспечение безопасности населения |  |  |
| 6 |  | Принцип установления зоны |  |  |  | Устанавливается вдоль трассы высоковольтных линий. |  |  |
| 7 |  | Размер зоны |  |  |  | Для ВЛ 500 кВ – 30 м |  |  |
| Санитарный разрыв (санитарная полоса отчуждения) – для магистральных трубопроводов углеводородного сырья и компрессорных установок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Определяемые элементы |  |  |  |  |  | Характеристики зоны с особыми условиями использования территории |
|  |  | Нормативно-правовой акт (первоисточник существования зоны) |  |  |  |  |  | Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 года № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
|  |  | Наименование зоны |  |  |  |  |  | Санитарный разрыв (санитарная полоса отчуждения) |
|  |  | Объект охраны / источник негативного воздействия |  |  |  |  |  | Магистральные трубопроводы углеводородного сырья, компрессорные установки (наземные магистральные газопроводы, не содержащие сероводород; трубопроводы для сжиженных углеводородных газов; компрессорные станции; газопроводы низкого давления; магистральные трубопроводы для транспортирования нефти; нефтеперекачивающие станции) |
|  |  | Основание установления зоны |  |  |  |  |  | Требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  |  | Цель установления |  |  |  |  |  | Обеспечение безопасности населения |
|  |  | Принцип установления зоны |  |  |  |  |  | Устанавливается вдоль и вокруг соответствующих объектов |
|  |  | Размер зоны |  |  |  |  |  | Рекомендуемые минимальные размеры: от 20 метров до 1200 метров и более (см. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) Санитарный разрыв: - для магистрального нефтепровода 200 м. |
| Санитарный разрыв (автомагистрали и иных объектов) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  | Определяемые элементы |  |  |  | Характеристики зоны с особыми условиями использования территории |  |
|  |  |  | Нормативно-правовой акт (первоисточник существования зоны) |  |  |  | Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 года № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |  |
|  |  |  | Наименование зоны |  |  |  | Санитарный разрыв |  |
|  |  |  | Объект охраны / источник негативного воздействия |  |  |  | Автомагистрали; линии железнодорожного транспорта, метрополитена; гаражи и автостоянки; стандартные маршруты полёта в зоне взлёта и посадки воздушных судов; трассы высоковольтной линии, в которой напряжённость электрического поля превышает 1 кВ/м |  |
|  |  |  | Основание установления зоны |  |  |  | Не определено |  |
|  |  |  | Цель установления |  |  |  | Обеспечение безопасности населения |  |
|  |  |  | Принцип установления зоны |  |  |  | Устанавливается от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов |  |
|  |  |  | Размер зоны |  |  |  | Определяется в каждом конкретном случае на основании расчётов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений |  |
| Придорожные полосы автомобильной дороги вне границ населённого пункта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  | Определяемые элементы |  |  |  | Характеристики зоны с особыми условиями использования территории |  |
| 1 |  |  | Нормативно-правовой акт (первоисточник существования зоны) |  |  |  | Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |  |
|  |  |  | Наименование зоны |  |  |  | Придорожная полоса |  |
| 2 |  |  | Объект охраны / источник негативного воздействия |  |  |  | Автомобильные дороги, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населённых пунктов |  |
| 4 |  |  | Цель установления |  |  |  | Обеспечение требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, её сохранности с учётом перспектив развития автомобильной дорог |  |
| 5 |  |  | Принцип установления зоны |  |  |  | Прилегает с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги |  |
| 6 |  |  | Установленные ограничения |  |  |  | Устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги. Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. |  |
| 7 |  |  | Размер зоны |  |  |  | В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере: - 75 место для автомобильных дорог первой и второй категорий; - 50 метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий; - 25 метров - для автомобильных дорог пятой категории. |  |

На карте «Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Карта ограничений ».показаны имеющиеся зоны с особыми условиями использования территории. Масштаб проектирования генерального плана Новорождественского сельского поселения - 1:10000, в данном масштабе охранные зоны линий связи и радиофикации, тепловой сети не выражаются.

Иные территории с установленными ограничениями:

- Территория объектов культурного наследия

Ограничения, связанные с наличием на территории объектов культурного наследия отражены в разделе «Объекты культурного наследия» настоящей записки.

- Защитные леса

Основным назначением защитных лесов является выполнение водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных функций. Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

Защитные леса разделены на категории защитности в соответствии со ст.102 Лесного Кодекса РФ. На территории Новорождественского сельского поселения защитные леса представлены нерестоохранными полосами лесов.

В защитных лесах и на особо защитных участках лесов запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями.

В защитных лесах запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры (ст.14 ЛК РФ).

Правовой режим различных категорий защитности определен Лесным Кодексом РФ (ст.103-107).

- Месторождения полезных ископаемых

Месторождения являются территориями регламентированного хозяйственного освоения в соответствии с положениями «Закона о недрах» (ограничения по застройке площадей залегания полезных ископаемых). В случае необходимости их освоения для планируемого размещения объектов капитального строительства регионального значения потребуется согласование с органами Госгортехнадзора по Томской области.

- Береговая полоса водных объектов общего пользования

Согласно Водному  кодексу РФ (утв. Федеральным Законом №73-ФЗ от 03.06.2006 г.) полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

- Зона затопления расчетным паводком 1% обеспеченности

Регламентируется СП 42. 13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», согласно которому освоение территорий под гражданско-промышленное строительство требуется проводить с учетом инженерной подготовки и защиты территории. В границах зоны затопления паводком 1% обеспеченности  запрещается жилищное и промышленное строительство без проведения специальных мероприятий. Для ведения сельского хозяйства  эти территории благоприятны, также как для рекреации.

- Зона развития экзогенных геологических процессов

На территориях, подверженных развитию опасных природных процессов, в соответствии с требованиями строительных норм и правил*   промышленно- гражданское  строительство ведется с предварительным осуществлением мероприятий по инженерной защите и инженерной подготовке территории.

На территории поселения к неблагоприятным природным процессам, ограничивающим условия освоения территории, отнесена речная эрозия в районе реки  и ее притоков. На данных участках при организации гражданского и промышленного строительства требуется проведение мероприятий по инженерной подготовке площадок освоения.

# 4.Социально-экономическое развитие территории

## 4.1 Экономико-географическое положение поселения

Муниципальное образование «Новорождественское  сельское поселение» административно входит в состав Томского района Томской области, расположенного на юго-востоке Томской области.

Общая площадь территории поселения составляет 316,9 кв. км (3,2% от площади района), численность населения – 1795 чел. на 01.01.2012г. (2,6% от общей численности населения района).

Поселение расположено на востоке Томского района, на правом берегу реки Томь.

Новорождественское сельское поселение граничит: на севере и северо-западе с Турунтаевским, на западе с Воронинским и Межениновским сельскими поселения Томского раойна, на юго-западе и юге и юго-востоке с сельскими поселениями Кемеровской области, на востоке с сельскими поселениями Зырянского муниципального района.

В Новорождественское сельское поселение входит 5 сельских населенных пунктов:  с. Новорождественское, д. Мазалово, д. Новостройка, д. Романовка, д. Усманка.

Административный центр поселения  - село Новорождественское, здесь сконцентрирован основной административный и социально-экономический потенциал поселения.

Новорождественское поселение расположено в сельскохозяйственном секторе Томской агломерации. Относительно наиболее плотно заселенного ядра Томской агломерации сельское поселение расположено сравнительно периферийно. Расстояние от с. Новорождественка до г.Томска – порядка 65 км.

Благоприятное воздействие на экономико-географическое положение поселения оказывает наличие региональной дороги Томк-Мариинск, которая связывает Томск с городами Кузбасса. Наиболее приближенный к региональной автодороге населенный пункт – д.Мазалово (1,5 км). Остальные населенные пункты поселения расположены на автодороге местного значения муниципального района, в 10-15 км от региональной автодороги.

Территория поселения отличается более благоприятными климатическими условиями, чем бóльшая часть области, которая приравнена к территориям Крайнего Севера. По агроклиматическим ресурсам поселение сравнительно благоприятно для ведения сельского хозяйства, в том числе для зерноводства.

В поселении значительные площади земель составляют сельскохозяйственные угодья. Также территория обладает лесными массивами. Леса располагают богатыми запасами недревесных ресурсов, которые активно осваиваются населением города и района.

Рекреационные ресурсы являются важной составляющей природного капитала поселения, который является перспективным для рекреационного освоения на базе природно-ландшафтных объектов.

Недра Новорождественского сельского поселения перспективны освоения - разведаны месторождения кварцевых песков, каолина, тугоплавких глин, камня строительного, ведутся поисково-оценочные работы на алюминий и цинк

Положительные и отрицательные экономико-географические факторы, влияющие на потенциальные возможности развития поселения:

Положительные факторы:

- Транзитное положение на региональной автомобильной магистрали, связывающей г.Томск с Кемеровской областью.

- Сравнительно благоприятные природно-климатические условия для развития сельскохозяйственного производства.

- Наличие богатых минерально-сырьевых, рекреационных, охотничье-промысловых ресурсов.

Отрицательные факторы

- Сравнительная удаленность от областного цента – расположение во внешней зоне Томской агломерации.

- Наличие обширных периферийных территорий, которые не входят в основную зону расселения и не заселены.

## 4.2 Потенциал развития экономики

Основу экономики поселения составляет сельскохозяйственное производство, представленное многоукладным производством, включающем сельскохозяйственные предприятия и сектор личных подсобных хозяйств.

Собственная институциональная составляющая экономики поселения включает также административные  и социальные бюджетные организации, предприятия жилищно-коммунального хозяйства, индивидуальных предпринимателей в сфере торгово-закупочной деятельности и бытового обслуживания.

Общее количество рабочих мест в поселении не более 0,3 тысяч.

Основные ресурсы перспективного развития Новорождественского сельского поселения:

- сравнительно благоприятные агроклиматические ресурсы и традиции ведения развитого сельского хозяйства, включенного в общий агропромышленный комплекс агломерации,

- расположение в Томской агломерации – обеспечивающей рынок сбыта сельскохозяйственной продукции,

- транзитное положение на автодорогах регионального значения;

- наличие свободных территорий для развития жилищного и промышленного строительства,

- перспективная для разработки минерально-сырьевая база по строительному сырью.

Для формирования конкурентоспособной экономики, как следствие  установление высоких стандартов качества жизни населения, необходимо эффективное использование этих ресурсов.

Стратегические перспективы развития экономической базы Новорождественского сельского поселения основаны на:

- создании новых производственных объектов сельского хозяйства, развитие перерабатывающей составляющей, животноводства.

- усилении  роли личного сектора в сельском хозяйстве, имеющего большую не только экономическую, но и социальной значимость для поселения. Предполагается вовлечение хозяйств населения, как формы семейного предпринимательства, в экономику с развитием рыночных отношений с крупными и средними субъектами рынка, расширением механизмов сбыта сельскохозяйственной продукции, производственным  обслуживанием личных подсобных хозяйств.

- развитие производства строительных материалов на основе местной сырьевой базы.

- расширении сферы обслуживания, в том числе придорожного сервиса, социального обслуживания, потребительского рынка.

Важнейшее значение в развитии всех указанных направлений имеет малое предпринимательство.

Сельское хозяйство

Новорождественское сельское поселение обладает сравнительно богатыми ресурсами для развития сельского хозяйства.

По индивидуальным особенностям специализации и агроклиматическим условиям территория поселения входит в южную сельскохозяйственную зону Томской области, расположенную в пределах южной тайги, где сумма температур воздуха за период выше 10°С составляет более 1700°С, среднегодовое количество осадков  600-650 мм.

Почвенный покров представлен  сравнительно плодородными почвами - серыми лесными и дерново-подзолистыми, также распространены выщелоченные черноземы.

Ресурсы тепла и влаги позволяют выращивать озимую рожь, яровые зерновые культуры (яровую пшеницу всех сортов мягких и твердых форм, овес, ячмень), гречиху, просо, горох, лен масличный и долгунец, капусту ранне- и среднеспелые сорта и огурцы до начала съемной спелости. При эффективном землепользовании возможно получение стабильных урожаев фуражных зерновых культур  до 18-20 ц/га.

На территории поселения производится 25% зерна всего Томского района.

Сельскохозяйственное производство в поселении характеризуется многоукладностью.

В крупнотоварном производстве действуют 3 сельскохозяйственных предприятия: ООО «Сибирское зерно», ООО «Мазаловская Нива», СПК «Луч», специализирующиеся на производстве зерна, молока и мяса. Общая площадь обрабатываемой предприятиями пашни – 12,5 тыс.га.

Поголовье скота невелико – на фермах в д.Мазалово и с.Новорождественка в сумме содержится до 1000 голов, постройки находятся в аварийном состоянии

При этом в перспективе возможно размещение новых крупных животноводческих комплексов на территории поселения, в генеральном плане выделены наиболее удобные для этого площадки.

На территории поселения зарегистрировано также 3 мелких КФХ, занимающихся животноводством.

Уровень развития сектора личных подсобных хозяйств сравнительно высок. Поголовье крупного рогатого скота на 1000 человек в 2,5 раза выше, чем в среднем по району.

Промышленное производство

На сегодняшний день производственные отрасли в поселении представлены мелкими деревообрабатывающими предприятиями и карьером щебня.

В перспективе на территории поселения благоприятно размещение предприятий пищевой промышленности, производства строительных и отделочных материалов,  использующих местную сырьевую базу.

Малое предпринимательство

Создание условий развития малого бизнеса  - одно из приоритетных направлений социально-экономической политики местного самоуправления, так как малое предпринимательство является резервом, дающим возможность поднять жизненный уровень населения.

В перспективе необходим рост доли предприятий малого бизнеса, работающих в сфере предоставления услуг населению и бизнесу, переработки сельскохозяйственной продукции. Совершенствование организационных форм торговли и сферы услуг будет способствовать постепенному преобразованию отрасли в современную индустрию сервиса.

В сфере малого бизнеса, где прогнозируется основная концентрация  рабочих мест в частом секторе, возможно развивать:

- отрасли потребительского рынка,

- строительные услуги, в том числе в жилищном и дорожном хозяйстве,

- сельское хозяйство,

- транспортную деятельность, ремонт и техническое обслуживание автотранспорта,

- производство пищевых продуктов, строительных материалов,

- заготовку и переработку дикорастущего сырья,

- придорожный сервис,

- социальные услуги, в том числе в здравоохранении, культурно-развлекательной деятельности, образовании,

- услуги жилищно-коммунального сектора,

- рекреацию и туризм, производство сувенирной продукции.

Трудовые ресурсы

Численность занятых в экономике на территории поселения составляет  порядка 0,3 тыс. чел., включая занятых по найму у индивидуальных предпринимателей.

Основная доля рабочих мест сосредоточена в бюджетных организациях  - 43%.

В условиях сравнительной удаленности от г.Томска – в поселении незначительный объем трудовой маятниковой миграции.

Важную роль для населения играет самозанятость в сельском хозяйстве, обеспечивающаяся личными подсобными хозяйствами, которые определяют его основной доход.

В перспективе, в поселении имеется потенциал к увеличению общего числа рабочих до двух раз.

Прогнозное увеличение числа занятых в материальном производстве возможно за счет  развития сельскохозяйственного производства, развития малого бизнеса в сфере производства продуктов питания, строительных материалов, строительства, транспортного обслуживания. Рост качества жизни населения будет сопровождаться развитием сферы обслуживания – бытового обслуживания, здравоохранения, образования, культуры и спорта.

Увеличение рабочих мест в сфере обслуживания может быть связано с реализацией проекта по созданию регионального центра реабилитации онкологических больных на базе бывшей школы в д.Романовка.

При этом прогнозируется, что в поселении сохранится высокий показатель безработицы. Однако отмечается, что значительная часть незанятого в предприятиях и организациях населения обеспечивает собственный доход за счет самозанятости в личных подсобных хозяйствах.

## 4.3 Демографический потенциал

### 4.3.1 Существующие демографические процессы

Численность населения МО «Новорождественское сельское поселение» на 01.01.2012 год составила – 1795 человек.

Всего в поселении 5 населенных пунктов. Средняя людность населенных пунктов – 0,36 тыс.человек.

Группировка населенных пунктов по людности:

- Более 1000 человек – с. Новорождественское,

- 500 - 600 человек – д.Мазалово,

- 100 - 200 человек – д. Романовка,

- 0 – 50 человек – д. Новостройка, д. Усманка.

Таблица 4.3.1.1

| Численность населения (на начало года) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
|  | Новорождественское сельское поселение | 1885 | 1878 | 1866 | 1842 | 1838 | 1810 | 1796 | 1795 |
| 1 | с.Новорождественское | 1053 | 1045 | 1020 | 984 | 972 | 969 | 1066 | 1067 |
| 2 | д.Мазалово | 580 | 584 | 610 | 618 | 620 | 597 | 531 | 530 |
| 3 | д.Новостройка | 35 | 35 | 37 | 36 | 38 | 38 | 17 | 18 |
| 4 | д.Романовка | 215 | 212 | 197 | 202 | 207 | 205 | 182 | 180 |
| 5 | д.Усманка | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |

Динамика численности населения отрицательная  -  за последние 7 лет  произошло падение на 0,07 тыс.человек (-5 %).

Естественные демографические показатели в 2010 году достигли пика, за счет роста рождаемости с вступлением в фертильный возраст многочисленного поколения 80-х годов рождения.

При этом с ростом социально-экономического благополучия снижается уровень смертности.

Возрастная структура отличается значительным старением населения – доля лиц старше трудоспособного возраста составляет более 24%, младше трудоспособного возраста  - 11%.

Выводы:

- В поселении наблюдается снижение численности населения (за 7 лет - -5%).

- Механический прирост имеет волнообразную структуру, но в среднем за 7 лет – +7 человек в год.

- В поселении наблюдается положительный естественный прирост с 2010 года на фоне снижения показателей смертности и волнообразного движения рождаемости.

### 4.3.2. Прогноз численности населения

Изменение численности населения любой территории это результат взаимодействия двух процессов - естественной динамики населения, связанной с рождаемостью и смертностью и механического движения населения, связанного с въездом и выездом населения с данной территории.

Естественная динамика численности гораздо более инерционна, предсказуема, и во многом определяется половозрастной структурой населения данной местности и возрастными коэффициентами рождаемости и смертности.

Обязательным компонентом демографического прогноза, разрабатываемого в рамках Генерального плана МО «Новорождесственское сельское поселение», является учет демографической политики государства, благоприятно влияющий на показатели рождаемости и смертности.

Существенный резерв имеется в снижении смертности, уровень которой еще в начале 1990 г. в среднем по району был ниже 10‰. Прогноз смертности предполагает смещение смертности в более старшие возраста, снижение смертности трудоспособного населения, а также сокращение общего уровня смертности. Прогнозируется увеличение суммарного коэффициента рождаемости. Таким образом, наметившаяся тенденция естественного прироста может быть сохранена.

Для определения механической составляющей прогнозной численности населения  в градостроительной практике традиционно анализируется перспективное соответствие структуры трудовых ресурсов требованиям хозяйственной специализации, типу населенного пункта и градостроительной ситуации.

Основной фактор для прогноза численности населения – определение перспектив социально-экономического развития Новорождественского сельского поселения, позиционирование его в системе расселения.

Основа прогноза численности населения – улучшение естественных демографических показателей, миграционный прирост из г. Томска, других районов области, все это позволит стабилизировать численность населения на современном уровне – 1,8 тыс.человек.

Таблица 4.3.2.1

Прогноз численности населения

|  |  | 2012 г. | 2035г |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Новорождественское сельское поселение | 1795 | 2000 |
| 1 | с.Новорождественское | 1067 | 1200 |
| 2 | д.Мазалово | 530 | 550 |
| 3 | д.Новостройка | 18 | 10 |
| 4 | д.Романовка | 180 | 240 |
| 5 | д.Усманка | 0 | 0 |

# 5. Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда МО «Новорождественского сельское поселение» составляет порядка 43,7 тыс.м2.  В соответствии с этим жилищная обеспеченность населения поселения – 24,3  м2/чел, что выше среднего по району показателя. Наибольшая жилищная обеспеченность в д.Мазалово, наименьшая – в д.Романовка.

Основной тип застройки в поселении – индивидуальными жилыми домами.

Проектные предложения

Основная цель проекта - повышение качества жизни населения - неразрывно связана с улучшением жилищных условий, что выражается не только в увеличении жилобеспеченности, но и в улучшении качества жилой среды. Для ее достижения необходимо решать следующие задачи:

- планомерная реконструкция существующего жилищного фонда,

- комплексное развитие новых участков, выделяемых под жилищное строительство,

- организация территории с гармоничных сочетанием селитебных и рекреационных территорий, зон культурно-бытового обслуживания и производственных площадок.

Объемы нового жилищного строительства значительно возрастут и до 2035 года составят – 24,8 тыс.м2 (в год – 1,3 тыс.м2). Следует отметить что значительную часть нового строительства возможно вести на существующих брошенных земельных участках.

Таблица 5.3.1

Динамика жилищного фонда

|  |  | сущ. сохран |  | новое |  | ИТОГО |  | территории нового строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая площадь жилищного фонда | постоянное население | общая площадь жилищного фонда | постоянное население | общая площадь жилищного фонда | постоянное население |  |
|  |  | тыс.м2 | тыс.чел | тыс.м2 | тыс.чел | тыс.м2 | тыс.чел | га |
|  | Новорождественское сельское поселение | 43,70 | 1,35 | 24,80 | 0,65 | 68,50 | 2,00 | 31 |
| 1 | с.Новорождественское | 20,00 | 0,80 | 16,00 | 0,40 | 36,00 | 1,20 | 20 |
| 2 | д.Мазалово | 19,50 | 0,40 | 4,80 | 0,15 | 24,30 | 0,55 | 6 |
| 3 | д.Новостройка | 0,50 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,01 |  |
| 4 | д.Романовка | 2,40 | 0,14 | 4,00 | 0,10 | 6,40 | 0,24 | 5 |
| 5 | д.Усманка | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 0,00 |  |

# 6. Социальная инфраструктура

Цель проекта – удовлетворение потребности населения Новорождественского сельского поселения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик социально-экономического развития и согласно существующим социальным нормативам и нормам.

Нормирование и определение проектом потребности в объектах культурно-бытового обслуживания в первую очередь касается социально значимых бюджетно-зависимых отраслей сферы обслуживания (образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры, искусства, физкультуры и спорта). Емкость ненормируемых видов, таких как торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, формируется под влиянием сбалансированного спроса и предложения.

Основные направления формирования и развития системы социальной инфраструктуры в сельском поселении на перспективу определяется особенностями положения его в системе расселения. Близость и достаточно удобная транспортная доступность до г. Томск позволяют прогнозировать, что как в настоящее время, так и в перспективе на расчетный срок жители муниципального образования будут пользоваться объектами эпизодического спроса в г. Томск – уникальными учебными заведениями, учреждениями культуры, медицинскими учреждениями высокого класса.

В сферу полномочий Новорождественское сельское поселения в рамках организации культурно-бытового обслуживания согласно ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» входит:

  - организация библиотечного обслуживания населения,

  - создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры,

  - обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта,

  - создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения,

  - создание музеев поселения.

При этом организация дошкольного, общего и дополнительного образования, организация оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях находится в полномочиях Томского муниципального района.

Таким образом, расчеты по развитию системы образования и здравоохранения в поселении носят рекомендательный характер и утверждаются на уровне Схемы территориального планирования Томского района. Предложения по развитию объектов регионального уровня утверждены в Схеме территориального планирования Томской области и целевых региональных программах.

В Генеральном плане предлагается обоснование варианта размещения утверждаемых в Схемах территориального планирования региона и района объектов регионального и районного значения на основе анализа использования территории поселения, возможных направлений развития.

На территории Новорождественского сельского поселения расположены следующие объекты социальной инфраструктуры:

Таблица  6.1

|  | Наименование объекта | Месторасположение | Лицензионная емкость | Фактическая емкость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Местного значения муниципального района |  |  |  |
| 1 | МДОУ «Детский сад д.Мазалово» | д.Мазалово, ул.Г.Николаевой, 12 | 10 мест | 18 мест |
| 2 | МБОУ «Новорождественская СОШ им. Овчинникова В. И.» | с.Новорождественское, ул.Советская 52 | 320 мест | 86 мест |
|  | Дошкольные группы |  | 25 мест | н.д. |
|  | Универсальный спортивный зал |  | 320 м2 |  |
|  | Спортивная площадка |  | 200 м2 |  |
| 3 | МОУ Мазаловская СОШ | д.Мазалово, ул. Г. Николаевой, 12а | 200 мест | 58 мест |
|  | Дошкольные группы |  | н.д. | 54 места |
|  | Универсальный спортивный зал |  | 200 м2 |  |
|  | Спортивная площадка |  | 680 м2 |  |
| 4 | ОВП с.Новорожденственское | с.Новорожденственское, ул.Советская, 56 | 30 п/с койки дневного стационара – 2 |  |
| 5 | ФАП с.Романовка | д.Романовка, ул.ветеранов,23 | 30 п/с |  |
| 6 | ФАП с.Мазалово | д.Мазалово, ул.Г.Николаевой, 4-9 | 30 п/с |  |
|  | Местного значения поселения |  |  |  |
| 1 | Муниципальное учреждение «Дом культуры с. Новорождественское» | с. Новорождественское, ул. Советская, 56. | 260 мест (аварийное) |  |
|  | филиал № 1 – библиотека с.Новорождественское |  | 8721 экз.хранения | 3797 экз.хранения |
| 2 | филиал № 2 – клуб с. Мазалово | д. Мазалово, ул. Г. Николаевой, 12. | 150 зрит.мест |  |

Система обслуживая населения практически по всем наиболее важным направлениям соответствует потребностям населения.  Наблюдается недостаточная обеспеченность учреждениями и объектами общественного питания, спорта, торговли, дом культуры в с.Новорождественка находится в аварийном состоянии и требует реконструкции.

Дошкольное образование организовано на базе общеобразовательных школ, что позволяет эффективнее использовать их недозагруженные помещения. В сфере здравоохранения работает развитая сеть фельдшерско-акушерских пунктов.

Основное развитие социальной инфраструктуры должно идти по пути качественного улучшения и расширения предоставляемых услуг, повышению технической и кадровой оснащенности существующих объектов.

Проектом предлагается размещение новых спортивных площадок в поселении, строительство нового дома культуры в с.Новорождественское.

В д.Романовка в здании бывшей школы предлагается организовать местный социально-спортивный центр, где могут разместиться различные объекты местного значения спорта, культуры, потребительского рынка, а также здесь может быть выделено новое помещение для фельдшерско-акушерского пункта.

Таблица 6.2

Расчет проектной обеспеченности объектами социальной инфраструктуры

|  |  | Проектная емкость | Фактическая емкость | Нормативная емкость | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образование |  |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | место | 89 | 89 | 75 | 119% |
|  | на 1 тыс.чел. | 45 | 45 | 38 |  |
| Общеобразовательные школы | место | 520 | 144 | 148 | 351% |
|  | на 1 тыс.чел. | 260 | 72 | 74 |  |
| Культура |  |  |  |  |  |
| Учреждения культуры клубного типа | место | 150 | 150 | 300 | 50% |
|  | на 1 тыс.чел. | 75,0 | 75,0 | 150 |  |
| Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |
| Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 880 | х | 3898 | 23% |
|  | на 1 тыс.чел. | 440 | х | 1949 |  |
| Спортивные залы общего пользования | м2 пл. пола | 520 | х | 700 | 74% |
|  | на 1 тыс.чел. | 260,0 | х | 350 |  |
| Предприятия потребительского рынка |  |  |  |  |  |
| Магазины | м2 торг. пл. | х | 289 | 560 | 52% |
|  | на 1 тыс.чел. | х | 145 | 280 |  |
| Предприятия общественного питания | мест | х | 0 | 80 | 0% |
|  | на 1 тыс.чел. | х | 0 | 40 |  |

Таблица 6.3

Расчет проектной потребности в объектах социальной инфраструктуры

|  |  | ед. измер | норматив обеспеченности (на 1000 чел.) | с.Новорождественское | д.Мазалово, д.Новостройка | д.Романовка | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| постоянное зарегистрированное население |  |  |  | 1,20 | 0,56 | 0,24 | 2,0 |
| Детские сады (в том числе группы полного дня при школах) | сущ.сохран. | мест | 40 | 25 | 64 |  | 89 |
|  | потребность |  |  | 48 | 22 | 10 | 80 |
|  | новое |  |  |  |  |  | 0 |
|  | итого |  |  | 25 | 64 | 0 | 89 |
| Общеобразовательные школы | сущ.сохран. | мест | 75 | 320 | 200 |  | 520 |
|  | потребность |  |  | 90 | 42 | 18 | 150 |
|  | новое |  |  |  |  |  | 0 |
|  | итого |  |  | 320 | 200 | 0 | 520 |
| Плоскостные спортивные сооружения | сущ.сохран. | м2 пола спортзала | 1949 | 200 | 680 |  | 880 |
|  | потребность |  |  | 2339 | 1091 | 468 | 3898 |
|  | новое |  |  | 2000 |  | 540 | 2540 |
|  | итого |  |  | 2200 | 680 | 540 | 3420 |
| Спортивные залы общего пользования | сущ.сохран. | м2 пола спортзала | 350 | 320 | 200 |  | 520 |
|  | потребность |  |  | 420 | 196 | 84 | 700 |
|  | новое |  |  |  |  | 162 | 0 |
|  | итого |  |  | 320 | 200 | 162 | 682 |
| Учреждения культуры клубного типа | сущ.сохран. | зрит. мест | 100 |  | 150 |  | 150 |
|  | потребность |  |  | 120 | 56 | 24 | 200 |
|  | новое |  |  | 120 |  | 30 | 120 |
|  | итого |  |  | 120 | 150 | 30 | 300 |

Таблица 6.3

Планируемые для размещения объекты социальной инфраструктуры

| № п/п | Объект | Параметры | Месторасположение |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Местного значения поселения |  |  |
| 1 | Объект культуры клубного типа | 120 мест | с.Новорождественка |
| 2 | Плоскостные спортивные сооружения | 2000м2 | с.Новорождественка |
| 3 | Плоскостные спортивные сооружения | 540 м2 | д.Романовка |
| 4 | Социально-спортивный комплекс (в здании бывшей школы): - спортивный зал - объект культуры клубного типа - библиотека - фельдшерско-акушерский пункт - объекты потребительского рынка | - 162 м2 - 30 зрит.мест | д.Романовка |

# 7. планировочная организация и функциональное зонирование территории

Законом Томской области № 241-ОЗ от 12.11.2004 образовано Новорождественское сельское поселение, расположенное в восточной части Томского муниципального района Томской области. Административный центр – с. Новорождественское.

В состав поселения входят 6 населенных пунктов – село  Новорождественское, деревни Мазалово, Новостройка, Романовка, Усманка.

Село Новорождественка появилось более ста лет назад, в конце 19 века, и возникло как переселенческий поселок. Вначале был образован Коровинский переселенческий поселок – участок, на месте которого затем и возникло село.

Переселенцы, основавшие село, были выходцами из Полтавской губернии, а на улице "Сахалин" жили переселенцы из Дальнего Востока. Малоземелье заставило покинуть крестьян благодатную для земледелия Украину, родные места, где прожили многие поколения их предков.

Занятие сельским хозяйством было основным занятием новорождественцев. Выращивали овес, озимую рожь, гречиху, лен, коноплю, ячмень, картофель. Вели торговлю скотом, кожей. С каждым годом увеличивалось число крестьянских дворов. В 1917 году в селе имелось 149 дворов с 922 жителями (из них – 134 украинские семьи).

Ремесло носило в основном домашний характер. Самым распространенным из ремесел была обработка волокнистых веществ: льна, конопли, шерсти. Ткали полотно, шали, полотенца. В 1921 году в Новорождественке было три хозяйства, которые занимались катанием пимов. Широкое распространение получило столярное и плотницкое ремесла.

Новорождественка стала религиозным центром волости. В селе была построена церковь Рождества Христова. При церкви имелась церковно-приходская школа. В ее единственном классе обучалось 31 человек.

В 20-е годы в селе идет быстрый рост населения. В 1921г. возникло кооперативное объединение по переработке сырья и производству с/х продукции – коммуна "Муравей".

С августа 1920 года по сентябрь 1924 года существовала Новорождественская волость Томского уезда Томской губернии, которая с сентября 1924 года вошла в Ишимскую укрупненную волость Томского уезда Томской Губернии, с 25 мая 1925 года в Ишимский район Томского округа Сибирского края.

В 1930 году на основании Постановления ВЦИК от 20 июля 1930 года был образован Томский район и Новорождественский сельский Совет вошел в состав Томского района Томского округа Сибирского края, а 30 июля 1930 года в состав Томского района Западно-Сибирского края.

В 1933 году Постановлением ВЦИК от 10 апреля 1933 г. при ликвидации Томского района Новорождественский сельский Совет был передан в ведение г. Анжеро-Судженска.

На основании Постановления Западно-Сибирского исполкома от 20 января 1935 года при образовании Туганского района Новорождественский сельский Совет был передан в Туганский район Западно-Сибирского края, а с 23 сентября 1937 года Новосибирской области. В 1944 году при образовании Томской области (Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 13 августа 1944 г.) Туганский район вошел в ее состав.

В 1963 году на основании решения облисполкома № 48 от 8 февраля 1963 года Туганский район был ликвидирован и Новорождественский сельский Совет перешел в Томский район Томской области.

## 7.1 Современная планировочная организация территории

Основой современной планировочной организации территории муниципального образования являются природно-ландшафтный и урбанизированный каркас территории.

Природно-ландшафтный каркас сформирован природными факторами: реками ручьями, прудами и оврагами, а также лесами.

Большая часть территории поселения занята сельскохозяйственными угодьями, на которых также расположены сельскохозяйственные предприятия и животноводческие фермы.

Основу урбанизированного каркаса составляют планировочные оси, сформированные транспортными составляющими: автомобильными дорогами. По ним осуществляется связь проектируемого поселения с соседними муниципальными образованиями. Дополняют урбанизированный каркас территории населенных пунктов, площадки разрабатываемых месторождений и коридоры инженерных коммуникаций – ЛЭП, трубопроводного транспорта.

Анализируя современную планировочную организацию поселения, можно сделать следующие выводы:

1. К числу положительных факторов, способствующих  дальнейшему развитию, относятся:

- благоприятное местоположение на территории Томского района;

- территориальные резервы для жилищного строительства внутри населенных пунктов.

- наличие социально-бытовой инфраструктуры в центре поселения.

- наличие лесных массивов вокруг населенных пунктов для рекреационного использования.

2.  Сдерживающими развитие факторами являются:

- отсутствие автодорог с твердым покрытием между всеми населенными пунктами поселения.

- отсутствие социально-бытовой инфраструктуры в большинстве населенных пунктах поселения.

Выводы:

- Морально устаревший жилой фонд не обеспечивает комфортной среды проживания практически во всех населенных пунктах поселения.

- Часть населения проживает в неблагоприятных условиях:

  - в аварийном и ветхом жилом фонде,

  - в жилом фонде, не имеющем благоустройства (водопровода, канализации).

- Территории производственных и коммунально-складских предприятий требуют упорядочения и более интенсивного их использования.

- Необходимость проведения мероприятий по дальнейшему усовершенствованию сложившейся части населенных пунктов и упорядочении улично-дорожной сети и инженерных коммуникаций.

## 7.2 Проектная планировочная организация территории

### 7.2.1 Проектная планировочная организация территории

Целью разработки проекта Генерального плана муниципального образования «Новорождественское сельское поселение» является предложение рациональной организации урбанизированного пространства, позволяющее градостроительными средствами создать условия роста качества жизни населения и экономики поселения с учетом всех способствующих развитию и ограничивающих факторов.

Исходя из существующего положения, планировочных ограничений и результатов комплексного многофакторного анализа развития территории и вышеперечисленных целей, сформированы основные задачи по планировочной организации территории:

- усовершенствование планировочной структуры населенных пунктов путем развития всех функциональных зон в границах населенных пунктов;

- определение зон перспективного размещения объектов капитального строительства местного значения, с приоритетом рационального использования территорий в существующих границах населенного пункта (жилые и общественно-деловые, производственные  и иные зоны);

- обоснованное формирование территорий под развитие жилой зоны;

- включение зон природного ландшафта и объектов культурного наследия в  планировочную структуру поселения для использования в туристических и рекреационных целях и формирование зон для массового отдыха на базе имеющегося природного потенциала.

Планировочная структура территории Новорождественского сельского поселения характеризует целесообразность и взаимодействие природных факторов, зон градостроительного, рекреационного и сельскохозяйственного освоения. При этом необходимо обеспечить устойчивость организации данной территории и градостроительными средствами создать условия роста качества жизни населения и экономики поселения.

Градостроительные предложения и решения настоящего проекта с учетом устойчивого развития территории поселения направлены на:

- совершенствование транспортного каркаса, обеспечение надежной транспортной доступности населенных пунктов;

- определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, что в градостроительном отношении означает применение на этих территориях современных стандартов организации жилой, производственной и рекреационной среды;

- дальнейшее территориальное развитие населенных пунктов, ориентированное, в основном, на комплексную реконструкцию уже освоенных территорий и центральных частей населенных пунктов.

Предложения по территориальному развитию Новорождественского сельского поселения учитывают также проектные предложения «Схемы территориального планирования Томской области» (утверждена постановлением Администрации Томской области от 08.07.2011г. № 204а), «Схемы территориального планирования Томского муниципального района», проектов планировки жилых районов.

Проектное градостроительное развитие территории Новорождественского сельского поселения предусматривает:

- Учет федеральных и региональных программ, в том числе:

- по развитию транспортной инфраструктуры,

- по дальнейшему развитию устойчивых сельскохозяйственных производств,

- по обеспечению функционирования объектов рекреации и организованного отдыха.

- Дальнейшее развитие транспортной и инженерной инфраструктуры (строительство и реконструкция автодорог, развитие автобусного сообщения).

- Развитие придорожного сервиса на автодорогах регионального значения.

- Обустройство рекреационных зон вблизи населенных пунктов, где продолжит развиваться рекреационная деятельность.

Предложения и мероприятия по организации территории в составе графических материалов представлены на схеме «Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения» М 1:10 000.

Развитие планировочной структуры поселения в первую очередь связано с развитием его транспортной составляющей. Улучшение транспортной инфраструктуры способствует устойчивости системы расселения. Укрепление транспортных связей внутри поселения между населенными пунктами намечено путем реконструкции существующих дорог, завершения строительства начатых, строительства железобетонных мостов на дорогах местного значения взамен существующих ветхих и аварийных мостовых переходов.

Дальнейшее развитие транспортного каркаса коснется, в основном, населенных пунктов поселения, где предусмотрено развитие селитебной территории и соответствующее развитие улично-дорожной сети (подробнее см. в разделе 9 «Транспортная инфраструктура») и графически на схеме «Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. Транспортная инфраструктура».

Земли сельскохозяйственного назначения занимают большую часть территории поселения. Перспективы развития сельского хозяйства связаны с максимальным использованием сельскохозяйственных земель. Развитие производственных зон агропромышленного направления предусмотрено на территории бывших сельхозпредприятий. Проектом предусмотрены территории для ведения фермерского хозяйства.

Рекреационные зоны местного значения развиваются с учетом имеющихся природных факторов: рек, прудов, лесных массивов. Рекреационные зоны предназначены для организации мест отдыха населения. В целях кратковременной рекреации наиболее благоприятные и удобные для населения территории сосредоточены вблизи населенных пунктов. Проектом предлагается:

- обустройство рекреационных зон в районе всех населенных пунктов,

- организация пляжной территории с возведением временных сооружений для купания и выездного сезонного обслуживания, организация подъезда и стоянок.

- организация новых частных баз отдыха.

В проекте предусмотрены территории под развитие точечных и линейных объектов инженерной инфраструктуры (подробнее см в разделе 10 «Инженерная инфраструктура»).

Важную роль в определении направлений градостроительного развития, специализации хозяйственной и иных видов деятельности на территории района играют природно-экологические и санитарно-гигиенические планировочные ограничения и установленные в их пределах режимы. Все они в рамках проекта рассматриваются как территории с особыми условиями использования.

### 7.2.2  Функциональное зонирование территории

Зонирование территории Новорождественского сельского поселения является одним из инструментов регулирования градостроительной деятельности. Функциональное зонирование обеспечивает пространственно-планировочные условия для решения задач различного уровня: федерального, регионального и местного.

Функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает имеющуюся специфику данного поселения, сложившиеся особенности использования земель. При установлении функциональных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской федерации, требования специальных нормативов и правил, касающихся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

С целью создания наиболее благоприятной среды проживания генпланом предусмотрено функциональное зонирование территории населенных пунктов на определенное число функциональных с установленными границами.

Функциональное зонирование и очередность развития территории обусловливает основные направления развития и модернизации инженерной, транспортной, социальной и производственной инфраструктур.

Проектное функциональное зонирование территории Новорождественского сельского поселения графически отображено на схеме «Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. Карта функциональных зон поселения (основной чертеж)».

Выделены следующие функциональные зоны:

- жилая;

- общественно-деловая;

- сельскохозяйственного использования;

- лесохозяйственного использования;

- рекреационная;

- производственная и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- специального назначения;

- иные территории.

Проектное функциональное зонирование территории Новорождественского сельского поселения предусматривает:

- Установление границ населенных пунктов поселения с учетом перспективного градостроительного освоения.

- Преемственность в функциональном назначении сложившихся территориальных зон в соответствии с нормативными требованиями экологической безопасности населенных пунктов. Упорядочение и четкое разграничение урбанизированных территорий на селитебную, производственную и рекреационные зоны.

- Развитие жилой зоны.

- Развитие общественно-деловой зоны за счет строительства новых объектов.

- Дальнейшее развитие транспортной и инженерной инфраструктур.

- Развитие производственных зон.

- Организацию рекреационных зон (зон отдыха).

Кроме указанных функциональных зон на чертеже отражены границы зон с особыми условиями использования территории и иные территории с установленными ограничениями.

# 8. Объекты культурного наследия

В Перечень объектов культурного наследия Томской области (памятники истории и культуры), расположенных на территории Новорождественского сельского поселения, включены (см. Приложение 1):

1. Выявленные объекты культурного наследия (см. Приложение 2):

- Место, где располагалась одна из первых на территории Томской области коммуна “Муравей” 1920-1930 гг. в с. Новорождественское (Протокол заседания экспертной комиссии от 29.05.2007).

- Памятная стела в честь советской писательницы Галины Евгеньевны Николаевой (Волянской) (1911-1963гг.) в с. Мазалово (Постановление Главы администрации Томской области от 08.07.1997г. 205).

В настоящее время ведутся работы по выявлению объектов культурного наследия, в т.ч. памятников археологии.

Отношения в области сохранения, использования и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, связанные с землепользованием и градостроительной деятельностью, регулируются земельным законодательством Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о градостроительной и об архитектурной деятельности, законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды и Федеральным законом "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

Основным механизмом сохранения объектов культурного наследия является осуществление мероприятий по их выявлению, изучению, сохранению, постановке на государственную охрану. Реальные перспективы сохранения культурного наследия связаны с выделением земель историко-культурного назначения, разработкой проекта зон охраны, организацией историко-культурных заповедников регионального значения, с активным использованием исторического потенциала в научных, образовательных, воспитательно-патриотических и туристических целях.

В целях государственной охраны и сохранения объектов культурного наследия, усиления их культурно-просветительского воздействия планируется проведение следующих мероприятий:

- включение выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ;

- установление границ территории объектов культурного наследия;

- разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия поселения, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

- включение объектов культурного наследия района в туристические маршруты.

С целью выполнения вышеперечисленных мероприятий необходима разработка специальных проектов и программ.

# 9. Транспортная инфраструктура

Внешние и внутримуниципальные транспортные связи осуществляются автомобильным транспортом

Развитие транспортной инфраструктуры на территории поселения связано с программами регионального уровня.

## 9.1. Автомобильный транспорт

На территории поселения имеются автодороги регионального и местного значения, обеспечивающие транзитные передвижения и подъезды к населенным пунктам поселения.

Характеристика автодорог регионального и местного (муниципального) значения

| № | Наименование дороги | Катего-рия |  | Протяженность в пределах МО (км) | Покрытие проезжей части (км) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | а/бетон | гравий. | грунт. |
|  | Автодороги регионального значения |  |  |  |  |  |  |
|  | Томск-Мариинск | III |  | 32 | 32 |  |  |
|  | Подъезд к с. Новорождественское и д. Романовка | IV |  | 24 | 3 | 21 |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 56 | 35 | 21 |  |
|  | Автодороги местного значения |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование дороги | Протяженность (км) |  |  | Покрытие проезжей части (км) |  |  |
|  |  |  |  |  | а/бетон | гравий. | грунт. |
|  | Автодороги муниципального района |  |  |  |  |  |  |
|  | Мазалово-Новостройка | 6 |  |  | 4 | 2 |  |
|  | Внутрипоселковые улицы и дороги |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Новорождественское |  | 7,7 |  |  |  |  |
|  | д. Романовка |  | 2,5 |  |  |  |  |
|  | с. Мазалово |  | 3,5 |  |  |  |  |
|  | п. Новостройка |  | 1,2 |  |  |  |  |
|  | д. Усманка |  | 0,7 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 15,7 |  |  |  |  |

В настоящее время протяженность автодорог общего пользования регионального и местного значения муниципального района составляет 62 км с твердым покрытием.

Протяженность внутрипоселковых улиц и дорог составляет 15,7 км; основные улицы и дороги имеют твердое покрытие проезжих частей.

Значительная доля внутрипоселковых второстепенных улиц и дорог – грунтовые.

Пассажирские автобусные перевозки осуществляются автотранспортным предприятием г. Томска.

По территории Новорождественского поселения проходит маршрут междугородного автобусного сообщения № 505 Томск – Новорождественское – Романовка, протяженностью 134 км, осуществляющего 2 рейса в сутки.

Проектные решения

Проектные мероприятия учитывают основные положения "Схемы территориального планирования Томской области" утвержденные постановлением Администрации Томской области от 08.07.2011 г. № 204а.

На территории Томского района намечены следующие основные мероприятия по развитию транспортной сети регионального и местного значения, относящиеся к МО "Новорождественское сельское поселение".

Мероприятия по развитию автодорог регионального значения  на территории МО "Новорождественское сельское поселение".

(В соответствии со "Схемой территориального планирования Томской области)

| Мероприятия | Срок реализации | Программы развития |
| --- | --- | --- |
| Региональный уровень |  |  |
| - Реконструкция подъезда к д. Новорождественское и д. Романовка, протяженность – 21 км, строительство обходного участка – 3.5 км | 2015-2020 | ОЦП "Совершенствование и развитие автодорог Томской области до 2010 г. (с прогнозом до 2020 г.)" |
| - Строительство автодороги Романовка – Емельяновка (Кемеровская область), общая протяженность – 8 км (в границах Томского района - 3 км). | 2015-2020 | Предложения СТП Томского района |

Мероприятия по развитию автодорог местного (муниципального) значения на территории Новорождественского сельского поселения

| Мероприятия | Протяженность в пределах поселения (км) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Местного значения (муниципального района) |  |  |
| - Строительство автодороги Камень – Омутное - Новорождественское. | 11 | Покрытие асфальтобетонное |
| - Реконструкция автодороги Мазалово – Новостройка. | 2 | Замена гравийного покрытия на асфальтобетонное |
| - Строительство подъезда к д. Романово от автодороги Камень – Омутное - Новорождественское. | 2,5 | Покрытие асфальтобетонное |
| - Реконструкция подъезда от автодороги Томск - Мариинск к заречному участку с. Мазалово со строительством моста через р. Китат | 2,5 | Покрытие асфальтобетонное |
| ИТОГО: | 18 |  |
| Местного значения – внутрипоселковые улица и дороги |  |  |
| - Благоустройство улично-дорожной сети сел поселения: - реконструкция проезжих частей; - строительство тротуаров, освещения, организацией водоотвода с проезжих частей. | 15,7 | С заменой грунтового покрытия на покрытие переходного типа и грунтовоулучшенные |
| - Строительство жилых улиц в селах поселения в кварталах нового строительства. | 16 | Покрытие асфальтобетонное и переходного типа. |

В результате проектных мероприятий протяженность автодорог местного значения муниципального района увеличатся на 13 км и составит 19 км. Все автодороги  местного значения общего пользования будут иметь асфальтобетонное покрытие.

Протяженность улично-дорожной сети сел поселения увеличится до 32 км. Все внутрипоселковые улицы и дороги будут иметь твердые и грунтовоулучшенные покрытия.

# 10. Инженерная инфраструктура

## 10.1 Электроснабжение

##### Существующее положение

Электроснабжение Новорождественского сельского поселения осуществляется от Томской  энергосистемы.

На территории Новорождественского сельского поселения располагаются следующие распределительные подстанции:

Таблица 10.1.1

| № пп | Наименование электроподстанции | Номинальные напряжения, кВ | Мощность установленных трансформаторов, МВА |  | Тип трансформатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общая | единичная |  |
|  | Мазалово | 35/10 | 10 | 10,0 | ТДНС-10 000/35/10 |
|  | Заря | 35/10 | 8 | 4,0 4,0 | ТМ-4 000/35/10 ТМ-4 000/35/10 |

По территории поселения проходят следующие линии электропередач:

  - ВЛ 500 кВ «Итатская – Томская»;

  - ВЛ 500 кВ «Ново-Анжерская – Томская»;

  - ВЛ 35 кВ «Турунтаево - Мазалово» (дисп.№№ 3590, 3591);

  - ВЛ 35 кВ «Турунтаево - Заря» (дисп.№ 3540);

  - ВЛ 35 кВ «Заря - Вознесенская» (дисп.№ 35АТ).

Распределение электроэнергии потребителям Новорождественского поселения осуществляется по фидерам 10/0,4 кВ.

Общий износ электросетей уже превышает 60%, а на отдельных участках – 80%. Проблемой является также износ энергооборудования трансформаторных подстанций, требующего реконструкции, либо замены – для выработавшего свой срок службы.

Максимальная электрическая нагрузка сельского поселения составляет около 3 МВт.

Современный расход электроэнергии на одного человека составляет в среднем по поселению 1000 кВтч в год. Современный укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составляет в среднем по поселению – 0,30 кВт/чел.

Коридоры воздушных ЛЭП напряжением 500, 35 и 10 кВ вносят планировочные ограничения в виде охранных зон, не подлежащих застройке:

- для ВЛ 500 кВ по 40 метров от оси линии в каждую строну;

- для ВЛ 35 кВ по 15 метров от оси линии в каждую сторону;

- для ВЛ 10 кВ по 10 метров от оси линии в каждую сторону (по 5 метров для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов).

##### Проектные предложения

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом, и «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом № 213 Минтопэнерго России 29 июня 1999 года. Указанные нормативы учитывают изменения и дополнения «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94».

Согласно нормативам, укрупненный показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей принят на расчетный срок (2035 г.) для населенных пунктов со стационарными электроплитами – 2750 кВтч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 5500. При этом укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составляет в среднем по поселению – для населенных пунктов со стационарными электроплитами – 0,5 кВт/чел.

Таблица 10.1.2

Расчётная нагрузка жилищно-коммунального сектора

| Поселение | Население, чел. | Годовое электроснабжение, млн. кВтч | Максимальная электрическая нагрузка, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Новорождественское | 1200 | 3,30 | 0,60 |
| д .Мазалово | 550 | 1,51 | 0,28 |
| д. Романовка | 240 | 0,66 | 0,12 |
| д. Новостройка | 10 | 0,03 | 0,01 |
| Новорождественское сельское поселение | 2000 | 5,5 | 1,01 |

Максимальная электрическая нагрузка жилищно-коммунального сектора по Новорождественскому сельскому поселению в целом на расчетный срок составит 1,0 МВт, годовое электропотребление ЖКС – 5,5 млн. кВтч.

Таблица 10.1.3

Максимальная электрическая нагрузка Новорождественского сельского поселения в целом

| Потребители | Расчетный срок |
| --- | --- |
| Жилищно-коммунальный сектор | 1,0 |
| Промышленность* | 3,0 |
| Прочие потребители | 0,5 |
| Итого по Новорождественскому поселению | 4,5 |
| Итого с учетом коэф. одновременности (окр.) | 3,8 |

Максимальная электрическая нагрузка Новорождественского сельского поселения в целом составит на расчетный срок 4,5 МВт.

Потребление электроэнергии составит к 2035 г. около 19,3 млн. кВтч.

Рост электрических нагрузок на первую очередь и расчётный срок обусловлен необходимостью создания комфортных условий для проживания населения и развитием социальной сферы.

Покрытие электрических нагрузок Новорождественского сельского поселения предусматривается от Томской энергосистемы через существующие подстанции.

На территории поселения планируется строительство участка ВЛ 500 кВ «Итатская – Томская».

Необходима реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии, и изношенных сетей 10/0,4 кВ.

При строительстве новой жилой застройки в поселении необходимым мероприятием будет расширение и модернизация существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, мощностей трансформаторов на которых не достаточно для покрытия нагрузок потребителей, и сооружение новых квартальных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ (2 ТП в с. Новорождественское, 1 ТП в д. Романовка).

Для увеличения надежности электроснабжения потребителей рекомендуется закольцовка тупиковых участков, как существующей схемы электроснабжения, так и при строительстве новых трансформаторных подстанций.

Для качественного и безопасного электроснабжения населения необходима замена внутридомовых электрических сетей на стандарт «Евро».

В поселении необходимо провести мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий на предприятиях, позволяющих при тех же технологических режимах значительно сократить потребление электроэнергии; в всех муниципальном образовании осуществить работу по установке у потребителей приборов учета и систем регулирования всех видов энергии.

Местоположение источников электроэнергии, электроподстанций 10 кВ и выше, трассы ВЛ 10 кВ и выше показаны на схемах «Карта транспортной и инженерной инфраструктуры (электро-, тепло-, газоснабжение, связь, водоснабжение, водоотведение), инженерного благоустройства территории (инженерная подготовка территории, охрана окружающей среды)» масштаба 1:25 000 и «Карта инженерной инфраструктуры (электро-, тепло-, газоснабжение, связь)» масштаба 1:10 000.

## 10.2 Теплоснабжение

##### Существующее положение

Источниками теплоснабжения на территории Новорождественского сельского поселения являются отопительные котельные.

В поселении расположены 5 отопительных котельных:

- с. Новорождественское – 1 отопительная котельная;

- д. Мазалово – 1 отопительная котельная.

От котельных теплоснабжается капитальная жилая застройка и социальная сфера (школы, детские сады и пр.).

Прокладка тепловых сетей подземная, в непроходных железобетонных каналах, и надземная. Тип изоляции теплосетей – шлако- и минеральная вата.

Отопление ИЖС – индивидуальное, в основном печное.

Износ теплосетей достигает 60-80 %.

У потребителей теплоэнергии отсутствуют приборы учета получаемого тепла.

Основные проблемы теплового хозяйства, в связи с которыми теплоснабжение в Новорождественском сельском поселении находится в неудовлетворительном состоянии:

- моральный и физический износ оборудования части котельных и тепловых сетей;

- острый недостаток средств измерения и регулирования;

- сверхнормативные потери тепла составляют 20 % от потребляемого количества.

##### Проектные предложения

Северное расположение Новорождественского сельского поселения, низкие среднегодовые температуры, большая длительность отопительного периода и короткий зимний день – все это обуславливает повышенные энергетические затраты, необходимые для обеспечения нормальных условий для жизнедеятельности населения и развития всех сфер экономики.

Согласно энергетической стратегии развития России, важнейшими направлениями развития теплоэлектроэнергетики являются реконструкция и создание новых систем теплоснабжения, замещение значительного количества действующих энергоустановок новыми, внедрение высокоэффективных технологий и оборудования, средств измерения и регулирования.

Главная задача теплоснабжающих организаций – обеспечить производство качественных услуг для населения, предприятий и организаций всех форм собственности. Выполнение этой задачи базируется на программе модернизации, техническом перевооружении и строительстве новых элементов всей структуры теплового хозяйства.

Проектом предусматривается обеспечить централизованным отоплением и горячим водоснабжением существующую и новую общественно-деловую застройку с. Новорождественское, д. Мазалово.

Топливом для котельных предусматривается древесное топливо.

Теплоснабжение отдельно стоящих общественно-деловых зданий, удаленных от трасс теплосетей, предусматривается от автономных источников теплоэнергии.

Для обеспечения теплоэнергией и горячим водоснабжением населения ИЖС необходимо применять индивидуальные отопительные системы, топливом для которых будет древесное топливо.

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора Новорождественского сельского поселения определены в соответствии с изменением численности населения и благоустройством жилого фонда.

Расход тепла на жилищно-коммунальные нужды определен в соответствии со СНиП 2.04.07-86 (изм. 2000 г.) «Тепловые сети», исходя из численности населения и величины общей площади жилых зданий.

Расчеты произведены для расчетной температуры наружного воздуха на отопление Т = -40 0С (согласно СНиП 23.01.99 «Строительная климатология»).

Согласно СНиП 2.04.07-86 (п.2.4, прил.2):

- укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий принят в соответствии с таблицей ниже.

Таблица 10.2.1

Расчетные тепловые нагрузки общественно-деловой и капитальной жилищно-коммунальной застройки с. Новорождественское на расчетный срок.

| Показатель | Ед. изм. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | 1200 |
| в т.ч. в ИЖС | чел. | 1200 |
| Общая площадь жилых зданий | м2 | 36000 |
| в т.ч. существующих сохраняемых | м2 | 20000 |
| ИЖС | м2 | 20000 |
| малоэтажных многоквартирных | м2 | 0 |
| среднеэтажных многоквартирных | м2 | 0 |
| новых | м2 | 16000 |
| ИЖС | м2 | 16000 |
| малоэтажных многоквартирных | м2 | 0 |
| среднеэтажных многоквартирных | м2 | 0 |
| Максимальный тепловой поток, всего | МВт | 11,76 |
|  | Гкал/час | 10,11 |
| Максимальный тепловой поток без ИЖС, всего | МВт | 2,86 |
|  | Гкал/час | 2,46 |
| Отопление жилых зданий | МВт | 7,73 |
| в т.ч. существующих | МВт | 4,74 |
| ИЖС | МВт | 4,74 |
| малоэтажных многоквартирных | МВт | 0,00 |
| среднеэтажных многоквартирных | МВт | 0,00 |
| новых | МВт | 2,99 |
| ИЖС | МВт | 2,99 |
| малоэтажных многоквартирных | МВт | 0,00 |
| среднеэтажных многоквартирных | МВт | 0,00 |
| Отопление общественной застройки | МВт | 1,93 |
| Вентиляция общественной застройки | МВт | 0,92 |
| Горячее водоснабжение | МВт | 1,17 |
| в т.ч. ИЖС | МВт | 1,17 |

Тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора с. Новорождественское составит на расчетный срок 10,11 Гкал/час, из нее тепловая нагрузка ИЖС составит 7,65 Гкал/час. Следовательно, нагрузка общественно-деловой и многоквартирной застройки с. Новорождественское, планирующаяся покрываться от источника централизованного теплоснабжения, составит на расчетный срок 2,46 Гкал/час.

Таблица 10.2.2

Расчетные тепловые нагрузки общественно-деловой и капитальной жилищно-коммунальной застройки д. Мазалово на расчетный срок.

| Показатель | Ед. изм. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | 550 |
| в т.ч. в ИЖС | чел. | 550 |
| Общая площадь жилых зданий | м2 | 24300 |
| в т.ч. существующих сохраняемых | м2 | 19500 |
| ИЖС | м2 | 19500 |
| малоэтажных многоквартирных | м2 | 0 |
| среднеэтажных многоквартирных | м2 | 0 |
| новых | м2 | 4800 |
| ИЖС | м2 | 4800 |
| малоэтажных многоквартирных | м2 | 0 |
| среднеэтажных многоквартирных | м2 | 0 |
| Максимальный тепловой поток, всего | МВт | 8,03 |
|  | Гкал/час | 6,91 |
| Максимальный тепловой поток без ИЖС, всего | МВт | 1,98 |
|  | Гкал/час | 1,70 |
| Отопление жилых зданий | МВт | 5,52 |
| в т.ч. существующих | МВт | 4,62 |
| ИЖС | МВт | 4,62 |
| малоэтажных многоквартирных | МВт | 0,00 |
| среднеэтажных многоквартирных | МВт | 0,00 |
| новых | МВт | 0,90 |
| ИЖС | МВт | 0,90 |
| малоэтажных многоквартирных | МВт | 0,00 |
| среднеэтажных многоквартирных | МВт | 0,00 |
| Отопление общественной застройки | МВт | 1,38 |
| Вентиляция общественной застройки | МВт | 0,60 |
| Горячее водоснабжение | МВт | 0,54 |
| в т.ч. ИЖС | МВт | 0,54 |

Тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора д. Мазалово составит на расчетный срок 6,91 Гкал/час, из нее тепловая нагрузка ИЖС составит 5,21 Гкал/час. Следовательно, нагрузка общественно-деловой застройки д. Мазалово составит на расчетный срок 1,7 Гкал/час.

Таблица 10.2.3

Расчетные тепловые нагрузки общественно-деловой и капитальной жилищно-коммунальной застройки д. Романовка на расчетный срок.

| Показатель | Ед. изм. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | 240 |
| в т.ч. в ИЖС | чел. | 240 |
| Общая площадь жилых зданий | м2 | 6400 |
| в т.ч. существующих сохраняемых | м2 | 2400 |
| ИЖС | м2 | 2400 |
| малоэтажных многоквартирных | м2 | 0 |
| среднеэтажных многоквартирных | м2 | 0 |
| новых | м2 | 4000 |
| ИЖС | м2 | 4000 |
| малоэтажных многоквартирных | м2 | 0 |
| среднеэтажных многоквартирных | м2 | 0 |
| Максимальный тепловой поток, всего | МВт | 2,05 |
|  | Гкал/час | 1,76 |
| Максимальный тепловой поток без ИЖС, всего | МВт | 0,50 |
|  | Гкал/час | 0,43 |
| Отопление жилых зданий | МВт | 1,32 |
| в т.ч. существующих | МВт | 0,57 |
| ИЖС | МВт | 0,57 |
| малоэтажных многоквартирных | МВт | 0,00 |
| среднеэтажных многоквартирных | МВт | 0,00 |
| новых | МВт | 0,75 |
| ИЖС | МВт | 0,75 |
| малоэтажных многоквартирных | МВт | 0,00 |
| среднеэтажных многоквартирных | МВт | 0,00 |
| Отопление общественной застройки | МВт | 0,33 |
| Вентиляция общественной застройки | МВт | 0,17 |
| Горячее водоснабжение | МВт | 0,23 |
| в т.ч. ИЖС | МВт | 0,23 |

Тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора д. Романовка составит на расчетный срок 1,76 Гкал/час, из нее тепловая нагрузка ИЖС составит 1,33 Гкал/час. Следовательно, нагрузка общественно-деловой застройки д. Романовка составит на расчетный срок 0,43 Гкал/час.

Таблица 10.2.4

Расчетные тепловые нагрузки общественно-деловой и капитальной жилищно-коммунальной застройки д. Новостройка на расчетный срок.

| Показатель | Ед. изм. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | 10 |
| в т.ч. в ИЖС | чел. | 10 |
| Общая площадь жилых зданий | м2 | 500 |
| в т.ч. существующих сохраняемых | м2 | 500 |
| ИЖС | м2 | 500 |
| малоэтажных многоквартирных | м2 | 0 |
| среднеэтажных многоквартирных | м2 | 0 |
| новых | м2 | 0 |
| ИЖС | м2 | 0 |
| малоэтажных многоквартирных | м2 | 0 |
| среднеэтажных многоквартирных | м2 | 0 |
| Максимальный тепловой поток, всего | МВт | 0,17 |
|  | Гкал/час | 0,15 |
| Максимальный тепловой поток без ИЖС, всего | МВт | 0,04 |
|  | Гкал/час | 0,04 |
| Отопление жилых зданий | МВт | 0,12 |
| в т.ч. существующих | МВт | 0,12 |
| ИЖС | МВт | 0,12 |
| малоэтажных многоквартирных | МВт | 0,00 |
| среднеэтажных многоквартирных | МВт | 0,00 |
| новых | МВт | 0,00 |
| ИЖС | МВт | 0,00 |
| малоэтажных многоквартирных | МВт | 0,00 |
| среднеэтажных многоквартирных | МВт | 0,00 |
| Отопление общественной застройки | МВт | 0,03 |
| Вентиляция общественной застройки | МВт | 0,01 |
| Горячее водоснабжение | МВт | 0,01 |
| в т.ч. ИЖС | МВт | 0,01 |

Тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора д. Новостройка составит на расчетный срок 0,15 Гкал/час, из нее тепловая нагрузка ИЖС составит 0,11 Гкал/час. Следовательно, нагрузка общественно-деловой застройки д. Новостройка составит на расчетный срок 0,04 Гкал/час.

Суммарная максимальная тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора Новорождественского сельского поселения составит на расчетный срок 18,93 Гкал/час, в том числе: общественно-деловая застройка – 4,63 Гкал/час, ИЖС – 14,3 Гкал/час.

Для покрытия возрастающих тепловых нагрузок возможно потребуется увеличение тепловой мощности на отопительных котельных.

Прокладку теплосетей рекомендуется выполнять трубопроводами «Изопрофлекс».

Необходимо внедрение у потребителей приборов учета и систем регулирования теплоэнергии.

Основные пути осуществления мероприятий по реконструкции элементов теплового хозяйства:

  - реконструкция и модернизация оборудования котельных, с увеличением установленной тепловой мощности;

  - использование на котельных древесного биотоплива;

  - замена изношенных участков тепловых сетей и повышение их теплоизоляции;

  - оснащение систем теплоснабжения, особенно приемников теплоэнергии, средствами коммерческого учета и регулирования;

  - усиление теплоизоляции ограждающих конструкций зданий с проведением малозатратных мероприятий.

Местоположение источников теплоснабжения показаны на схемах «Карта транспортной и инженерной инфраструктуры (электро-, тепло-, газоснабжение, связь, водоснабжение, водоотведение), инженерного благоустройства территории (инженерная подготовка территории, охрана окружающей среды)» масштаба 1:25 000 и «Карта инженерной инфраструктуры (электро-, тепло-, газоснабжение, связь)» масштаба 1:10 000.

## 10.3 Газоснабжение

##### Существующее положение

Газоснабжение Новорождественского сельского поселения осуществляется сжиженным газом.

Потребители поселения пользуются привозным сжиженным углеводородным газом (СУГ), доставляемым с ГНС г. Томск.

На территории Новорождественского сельского поселения ГРС не располагается.

##### Проектные предложения

Источником газоснабжения Новорождественского сельского поселения предусматривается сжиженный газ.

Согласно Генеральной схеме газификации и газоснабжения Томской области, газификация Новорождественского сельского поселения природным газом не предусматривается.

СУГ предлагается использовать для нужд населения (пищеприготовление, горячее водоснабжение), заправки автотранспорта, на мелких предприятиях и учреждениях культурно-бытового и коммунального обслуживания, удовлетворения некоторых производственных потребностей сельского хозяйства (резка и сварка металла, лабораторные нужды и прочее).

Согласно Методике «Расчет норм потребления сжиженного углеводородного газа населением при отсутствии приборов учета газа», утвержденной приказом Министерства регионального развития РФ № 340 от 15.08.2009 г., расход СУГ населением Новорождественского сельского поселения, при наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), составит 0,4 тыс.тонн/год.

## 10.4 Водоснабжение

При составлении раздела использованы следующие нормативные документы:

- Водный кодекс РФ, 2007,

- СП 31. 13330.2012 (Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* М., 2004),

- СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения, М., 2002,

- СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, М., 2002.

Существующее положение

Водоснабжение населенных пунктов базируется на использовании подземных источников.

На территории Новорождественского сельского поселения расположено одно месторождение подземных вод, имеющие утвержденные запасы. Утвержденные запасы составляют 2.85 тыс.м3/сут. Эксплуатируется для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения населения и технологического обеспечения сельскохозяйственных объектов, предприятий и учреждений с.Новорождественское, д.Мазалово, д. Романовка.

Водоснабжение с.Новорождественское, д.Мазалово, д. Романовка осуществляется из водоразборных колонок, системы базируются на водозаборных скважинах.

В д.Мазалово действует станция водоподготовки.

Проектная производительность станции 120 м3/сут, фактическая-120 м3/сут

Водоснабжение в  д.Новостройка децентрализованное.

Протяженность водопроводных линий в поселении составляет 11,6 км.

Таблица 10.4.1

Характеристика водозаборных сооружений

| № | Наименование показателя | с.Новорождественское | д.Мазалово |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество скважин | 2 | 4 |
| 2 | № скважины | №50/77; №85/76 | №ТМ-1; №ТМ-2; №ТМ-3; №ТМ-504 |
| 3 | Год ввода | 1977; 1976 | 1985; 1986; 1987; 2000 |
| 4 | Дебит скважины по паспорту, м3/час | 5,5/3,4; 18/12 | н/д; 49/45; 50/55; н/д |
| 5 | Глубина скважин, м | 101,5; 78 | н/д; 160; 155; н/д |
| 6 | Количество башен | 1 | 1 |

Основные проблемы системы водоснабжения:

  - Низкое качество питьевой воды

  - Отсутствие станции водоочистки (водоподготовки) в с.Новорождественское, д. Романовка

  - Высокий износ водозаборных скважин и водопроводных сетей.

Проектные предложения

На данной стадии проектирования проектные предложения сводятся к определению расчетного водопотребления, уточнению источников водоснабжения и мероприятий по подаче воды.

Основные задачи по организации системы водоснабжения:

- Обеспечение населения качественной питьевой водой в необходимом количестве.

- Поддержка оптимальных условий водопользования, качества подземных вод в состоянии, отвечающем санитарным и экологическим требованиям.

- Предотвращение загрязнения и истощения запасов подземных вод с целью обеспечения перспективы нормального водоснабжения качественной питьевой водой.

Централизованной системой водоснабжения на расчетный срок предусматривается 100% охват территории населенных пунктов с.Новорождественское, д.Мазалово, д. Романовка. Система водоснабжения однозонная, хозяйственно-питьевая-противопожарная низкого давления.

д.Новостройка малочисленна, и строительство централизованной системы водоснабжения в ней экономически нецелесообразно.

Расчётные расходы воды

Расчётные расходы воды на нужды населения подсчитаны по нормативам СНиП 2.04.02-84*. Благоустройство жилой застройки принято следующим:

- к концу расчетного срока вся застроенная территория  оборудуется централизованной системой водоснабжения.

Удельные среднесуточные (за год) нормы водопотребления – qср, принятые по СНиПу включают расходы холодной и горячей воды в жилых и общественных зданиях, а также на коммунальных предприятиях. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления для определения максимальных расходов принят равным 1,2.

На расчетный срок расход на одного жителя на хозяйственно-питьевые нужды предусматривается в размере — 160 литров.

Расходы воды на мойку улиц и полив зеленых насаждений  водопровода в поливомоечный сезон подсчитаны по нормативам СНиПа 2.04.02-84* из расчёта 50 л/сут. на одного жителя. Эти расходы соответствуют максимальным суточным. Продолжительность поливомоечного периода совпадает, в среднем, с устойчивой температурой воздуха  +10оС.

Количество воды на нужды местной промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтённые расходы приняты в размере 15% (на расчетный срок) от суммарных расходов воды.

Расходы воды на пожаротушение  от системы водопровода подсчитаны в таблице 10.4.2 в соответствии с требованиями СНиПа 2.04.02-84*. В расчётное количество одновременных пожаров включены и пожары на промышленных предприятиях, при этом для предприятий, имеющих технические водозаборы, дополнительное пожаротушение – от сети промводоснабжения.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа; срок восстановления противопожарного запаса воды – не более 24 часов. Во время тушения пожара допускается сокращение расходов воды на технологические нужды промпредприятий, поливку и т.п. Неприкосновенный запас воды на пожаротушение хранится в резервуарах головных водопроводных сооружений. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчётах водопроводной сети.

Для ряда объектов повышенной ответственности (объекты энерго- и водоснабжения, пожарное депо, больницы и т.д.)  следует предусматривать пожарные резервуары местного значения – эти резервуары в данном масштабе не показываются.

Дополнительное пожаротушение  возможно из открытых водоёмов, для чего следует предусматривать устройство съездов, обеспечивающих забор воды автотранспортом.

Таблица 10.4.2

Расходы воды на пожаротушение

| №№ п/п | Наименование | Единицы измерения | с.Новорождественское расчётный срок | Остальные нас. пункты расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчётное количество жителей | тыс.человек | >1 | < 1 |
| 2 | Количество одновременных пожаров | шт. | 1 | 1 |
| 3 | Расходы воды на наружное пожаротушение: - одного пожара (норматив) - всего (t-3часа) | л/с куб.м | 10 108 | 5 54 |
| 4 | Расход воды на внутреннее пожаротушение (при нормативе на один пожар 2 струи по 5л/с, t-3 часа) | куб.м | 108*2=216 | 54*2=108 |
| 5 | Суммарный расход воды на пожаротушение (п.3+п.4) -округлённо | куб.м тыс.куб.м | 324 0,324 | 162 0,162 |

Источники водоснабжения

Водоснабжение всех населенных пунктов на расчетный срок будет базироваться на использовании подземных источников.

Так как существующие источники водоснабжения работают на неутвержденных запасах, необходимо проведение геолого-гидрогеологических работ по оценке ресурсов подземных вод и утверждению их запасов с целью обеспечения заявленной потребности по населённым пунктам.

В целях обеспечения подачи потребителям воды нормативного качества, необходима организация станций водоподготовки в с.Новорождественское, д. Романовка.

Зоны санитарной охраны

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности работы хозяйственно питьевого водопровода для хозяйственно-питьевых водозаборов предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО).

ЗСО устанавливается в соответствии с действующими нормами – СанПиН 2.1.4.1110-02 «ЗСО источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Санитарные мероприятия на территории зон и полос должны соответствовать действующим нормативам и, в основном, сводятся к следующему:

· На территории I пояса ЗСО (строгого режима) предусматривается планировка, ограждение и озеленение, сторожевая сигнализация. Запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации водопровода. ЗСО составляет 50 м.

· На территории  II пояса ЗСО запрещается размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, а также других объектов, которые могут вызывать микробное и химическое загрязнение источников водоснабжения. Границы II пояса ЗСО на пересечении дорог, троп и пр. должны быть обозначены столбами со специальными знаками.

· На территории  III пояса ЗСО запрещается загрязнение  промышленными отходами, нефтепродуктами, ядохимикатами.

· В пределах санитарно-защитных полос водоводов (10 м) должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (свалки, кладбища, скотомогильники и т.п.).

Схема водоснабжения

Схема хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов принята однозонной,  противопожарной, низкого давления. Минимальный свободный напор в сети при максимальном водопотреблении для одноэтажной застройки принят не менее 10 м, а при большей этажности на каждый этаж добавляется 4 м.

Существующие водонапорные башни сохраняются и используются для хранения пожарного запаса.

На расчетный срок предусматривается строительство новых сетей водоснабжения

с.Новорождественское, д.Мазалово, д. Романовка.

В целях обеспечения подачи потребителям воды нормативного качества необходимо строительство модульных станций водоподготовки в  с.Новорождественское, д. Романовка.

Расчетное максимальное суточное водопотребление в поселении на расчетный срок — 529  м3/сут.

Проектом предлагается разработка проектов зон санитарной охраны, обустройство и соблюдение в их границах всех нормативных регламентов.

Таблица 10.4.3

Расходы воды по системам централизованного водоснабжения (расчетный срок)

| № п/п | удельные нормы водопотребления | Показатели | Ед. измерения | с.Новорождественское | д.Мазалово | д. Романовка | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Расходы на нужды населения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | qср =160 л/сут/чел | - население | тыс. чел. | 1,200 | 0,550 | 0,240 | 1,990 |
|  |  | - ср.расходы | м3/сут | 192 | 88 | 38,4 | 318,4 |
|  |  | - max расходы | м3/сут | 230,4 | 105,6 | 46,1 | 382,1 |
| II | Расходы воды на полив улиц и зеленых насаждений |  |  |  |  |  |  |
|  | qmax = 50* л/сут/чел | - население | тыс. чел. | 1,200 | 0,550 | 0,240 | 1,990 |
|  |  | - ср.расходы | м3/сут | 60 | 27,5 | 12 | 99,5 |
| III | Расходы воды на нужды местной промышленности от системы водопровода (15%) |  | м3/сут | 28,8 | 13,2 | 5,8 | 47,8 |
|  | Суммарные расходы в целом по системе водопровода (пп. I+ II + III ) | - ср.расходы | м3/сут | 280,8 | 128,7 | 56,2 | 465,7 |
|  |  | - max расходы | м3/сут | 319,2 | 146,3 | 63,8 | 529,3 |
| IV | Среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя округлённо- всего в том числе: - на хозпитьевые нужды (без учета промышленности) |  | л/сут/чел | 160 | 160 | 160 | 160 |
|  |  |  | л/сут/чел | 192 | 192 | 192 | 192 |

Таблица 10.4.4

Основные мероприятия по водоснабжению

| № п/п | Содержание |
| --- | --- |
| 1 | Разработка и реализация программы развития систем водоснабжения населенных пунктов Томского района. |
| 2 | Переоценка запасов, обустройство эксплуатируемых месторождений подземных вод. |
| 3 | Разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения питьевого назначения, обустройство и соблюдение в их границах всех нормативных регламентов. |
| 4 | Оформление лицензий на водопользование, упорядочение и контроль при лицензировании водопользователей. |
| 5 | Строительство современных станции водоподготовки в с.Новорождественское, д.Романовка. |
| 6 | Реконструкция существующих сетей на участках, требующих замены и строительство новых в с.Новорождественское, д.Мазалово, д.Романовка. |
| 7 | Капитальный ремонт водонапорных башен |

## 10.5 Водоотведение

При составлении раздела использованы следующие нормативные документы:

- Водный кодекс РФ, 2007,

- СП 32.13330.2012 (Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения.

Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* М., 2004.),

- СанПиН 2.1.5.980-00. Гигиенические требования к охране поверхностных вод, М., 2000.

Существующее положение

Централизованная система водоотведения существует только в д.Мазалово.

Общая протяженность канализационных сетей - 2,5 км. Очистные сооружения разрушены. Отвод стоков осуществляется с использованием насосной станции, далее сточные воды без очистки сбрасываются на рельеф и по естественному водотоку попадают в р. Китат.

Водоотведение остальных населенных пунктов поселения осуществляется на выгреба с последующей вывозкой на сельские свалки, расположенные возле населенных пунктов.

Вывоз осуществляется специализированной организацией, имеющей соответствующую лицензию, по разовым заявкам.

Основные проблемы системы водоотведения:

  - отсутствие сетей канализации в с.Новорождественское, д. Романовка

  - неудовлетворительно состояние очистных сооружений в д.Мазалово

Проектные предложения

Системы водоотведения

Проектом предлагается организация централизованной системы водоотведения в

с.Новорождественское, д. Романовка и дальнейшее развитие системы водоотведения в д.Мазалово.

В д.Новостройка предлагается установка автономных систем водоотведения и очистки стоков заводского изготовления (для каждого дома, либо для группы домов). Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически нецелесообразно.

Проектные предложения на данной стадии проектирования сводятся к определению расчетных расходов сточных вод и, соответственно, к мощности очистных сооружений. Состав очистных сооружений, параметры сетей и сооружений, материалы труб и т.д. определяются на последующей стадии проектирования специализированной организацией после гидравлического расчёта системы.

Для очистки стоков промышленных предприятий, предлагается строительство собственных очистных сооружений, состав и производительность которых определяются на следующих стадиях проектирования в зависимости от мощности конкретных предприятий и состава сточных вод.

Расчётные расходы воды

Расчётные расходы воды на нужды населения подсчитаны по нормативам СНиП 2.04.02-84*.

Таблица 10.5.1

Расходы сточных вод по системам водоотведения населенных пунктов Новорождественского поселения (расчетный срок)

| № п/п | Удельные нормы водоотведения | Показатели | Ед. измерения | с.Новорождественское | д.Мазалово | д. Романовка | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Стоки от населения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | qср =160 л/сут/чел | - население | тыс. чел. | 1,200 | 0,550 | 0,240 | 1,990 |
|  |  | -ср.расходы | м3/сут | 192 | 88 | 38,4 | 318,4 |
| II | Сточные воды от местной промышленности (15%) |  | м3/сут | 28,8 | 13,2 | 5,8 | 47,8 |
|  | Суммарные расходы стоков (пп. I+ II) округленно | -ср.расходы | м3/сут | 220,8 | 101,2 | 44,1 | 366,1 |
| III | Среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя округлённо- всего в том числе: - на хозпитьевые нужды (без учета промышленности) |  | л/сут/чел | 160 | 160 | 160 | 160 |
|  |  |  | л/сут/чел | 192 | 192 | 192 | 192 |

Схема хозяйственно-бытовой канализации

Централизованной системой водоотведения на расчетный срок предусматривается 100% охват территории в с.Новорождественское, д.Мазалово, д.Романовка.

Вывоз сточных вод д.Новостройка предусматривается на очистные сооружения д.Мазалово.

Для очистки стоков промышленных предприятий предлагается строительство собственных очистных сооружений, состав и производительность которых определяются на следующих стадиях проектирования в зависимости от мощности конкретных предприятий и состава сточных вод.

Таблица 10.5.2

Основные мероприятия по водоотведению

| № п/п | Содержание |
| --- | --- |
| 1 | Разработка и реализация программы развития систем водоотведения населенных пунктов Томского района. |
| 2 | Строительство канализационных очистных сооружений в с.Новорождественское мощностью 0,3 тыс.м3/сут; д.Романовка, д.Мазалово мощностью 0,1 тыс.м3/сут |
| 3 | Строительство сетей водоотведения с.Новорождественское, д.Романовка. |
| 4 | Реконструкция существующих сетей на участках, требующих замены и строительство новых сетей в д.Мазалово. |
| 5 | Организация вывоза сточных вод в д.Новостройка. |
| 6 | Организация сливного пункта на очистных сооружениях в д.Мазалово. |
| 7 | Строительство очистных сооружений для очистки сточных вод производственных предприятий различного направления. |

## 10.6 Связь

### 10.6.1. Телефонизация

Существующее положение

Телефонная связь- это основной вид связи, организованный по линиям телефонной сети. Потребителями телефонной связи являются абоненты квартирного и общественного секторов.

Основным оператором проводной связи в поселении является Томский филиал ОАО «Ростелеком». ОАО «Ростелеком» предоставляет услуги местной внутризоновой телефонной связи, пакетная передача данных, услуги доступа в сеть интернет и многие другие.

Список автоматических телефонных станций района и их технические характеристики представлен в таблице 10.6.1.1.

Таблица 10.6.1.1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Адрес |  | Тип АТС | Емкость монтированная №№ | Емкость задействованная №№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новорождественское |  | ул.Октябрьская, д. 31 | ATS-320 | 288 | 288 |

Так же в рамках выполнения программы «Установка таксофонов в отделениях почтовой связи сельских населенных пунктов», утвержденной правительством России на территории поселения проведена установка таксофонов. Все абоненты АТС и пользователи универсальных таксофонов имеют доступ к услугам местной, междугородней и международной связи.

Межстанционная и междугородняя связь на территории поселения осуществляется на основе волоконно-оптических кабелей, которые обеспечивают надежную и бесперебойную передачу данных и высокую надежность телефонных соединений.

В населенных пунктах  поселения применяются следующие типы прокладки кабеля:

- Подземный в кабельной канализации и коллекторах;

- Подземный в грунте;

- Подвесной на столбовой и стоечной линии.

Проектное решение

Для определения общего количества телефонных аппаратов на перспективу при условии полного удовлетворения населения и народного хозяйства в телефонной связи общего пользования, в соответствии с нормативными документами были использованы рациональные нормы потребления средств и услуг телефонной связи:

- для населения – 1 телефон на семью;

- для народного хозяйства – 20% от квартирного сектора.

- Четыре ТА (телефона автомата)- на 1000 жителей.

Для квартирного сектора при средней численности семьи 3 человека (коэффициент семейности), телефонная плотность на 100 жителей будет равна 100/3 = 33,3 телефона.

Результаты расчетов, с учетом изменения населения в Томском районе, приведены в таблице 10.6.1.2.

Таблица 10.6.1.2

| № п/п | Название населенного пункта | Расчетный срок, 2035 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество номеров для жилого сектора | Количество номеров для общественных зданий | Количество номеров для таксофонов |
| 1 | с. Новорождественское | 400 | 80 | 5 |
| 2 | д.Мазалово | 183 | 37 | 2 |
| 3 | д.Романовка | 80 | 16 | 1 |

Распределение абонентской емкости по населенным пунктам поселения на проектный период приведены в таблице 10.6.1.3.

Таблица 10.6.1.3

| Название населенного пункта | Существующая емкость | Расчетный срок, 2035г. |
| --- | --- | --- |
| с. Новорождественское | 288 | 485 |
| д.Мазалово | - | 222 |
| д.Романовка | - | 97 |

Для обеспечения необходимой номерной емкости, потребуется проведение следующих мероприятий:

- Перевод остающихся устаревших, аналоговых АТС на цифровое оборудование;

- Для обеспечения необходимой номерной емкости в Новорождественском СП необходимо: увеличение емкости существующей АТС на 200 №№, а так же создание АТС в д. Мазалово и д.Романовка емкостью  222 и 100№№ соответственно.

- Перевод всех межстанционных связей на оптоволокно;

На расчетный срок для удовлетворения возрастающих потребностей абонентов в высокой скоростей доступа к сети Интернет, а так же появление новых услуг связи, потребуется модернизация оборудования систем передачи по кабелям ВОЛС. Потребуется модернизация оконечных устройств систем ВОЛС, без замены линий связи.  Для этого планируется использовать аппаратуру передачи данных, использующую технологию DWDM спектрального уплотнения каналов. Данная технология позволяет без замены кабеля значительно увеличить скорость передачи данных по оптоволокну. Технология спектрального уплотнения DWDM позволяет одновременно передавать несколько информационных каналов по одному оптическому волокну на разных несущих частотах и тем самым существенно увеличивать пропускную способность на уже построенных волоконно-оптических линиях до 400 Гбит/с.

Для наиболее удаленных, а так же малонаселенных сельских поселений, а так же для новых котеджных поселков наиболее финансово оправданно использование систем радиодоступа стандарта DECT. Используя весь потенциал стандарта DECT, система позволяет обслуживать от 40 до 1000 фиксированных беспроводных абонентов. Высокое качество связи обеспечивается цифровым кодированием речи и эффективным частотно-временным разделением радиоканалов. Одна базовая станция системы способна обслуживать 12 одновременных полнодуплексных каналов и при средней нагрузке 0,07 Эрл обеспечивать телефонной связью до 80 абонентов. При прямой видимости зона обслуживания базовой станции может достигать 10 км.

В заключение анализа развития фиксированной телефонной связи, необходимо учесть то, что в настоящее время мобильная связь оказывает значительное влияние на данный сектор телекоммуникаций. И постепенное удешевление абонентских терминалов сотовой связи и снижение тарифов на звонки приводит к тому, что многие абоненты отказываются от услуг стационарных телефонов. И поэтому надо учитывать то, что полученные по расчетам значения могут в значительной мере изменяться, под действием развивающейся мобильной связи.

### 10.6.2. Сотовая связь

Услуги подвижной радиотелефонной связи в сети связи общего пользования (сотовой радиотелефонной связи), на территории района оказывают 5 операторов. Это Федеральные операторы ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ОАО «Мегафон», ОАО «Вымпелком» (марка Билайн), а так же местный оператор "Wellcom" и один малый оператор Теле 2. Все операторы, за исключением компании "Wellcom", предоставляют услуги в стандарте сотовой связи GSM-900/1800. Компания"Wellcom" представляет услуги и в более современном стандарте NMT-450/NMT-450 IMC. Данный стандарт наряду с обычными услугами (передача коротких сообщений, передача голоса), предлагает услугу скоростной передачи данных. При этом максимальная скорость передачи данных равна 153 Кб/сек — это в 3 раза выше возможностей Dial-up и GPRS. В перспективе планируется внедрение технологии CDMA2000 1х EV-DO, скорость передачи данных — до 2,4 Мбит/с.

В настоящее время сотовая связь стала основной заменой фиксированной телефонии. Низкие тарифы, отличная зона покрытия почти всеми операторами связи, низкая стоимость мобильных устройств вызвало резкий рост числа абонентов. Фактически по стоимости обслуживания сотовые операторы вплотную приблизились к фиксированной телефонии и создали ей серьезную конкуренцию.

В настоящее время рынок сотовой связи  вступил в фазу перехода из категории «быстрорастущих» в категорию «зрелых» со всеми присущими этому переходу явлениями — высоким уровнем конкуренции и проникновения и, как следствие, замедлением темпов роста абонентской базы. Данные факторы заставляют операторов сотовой связи корректировать маркетинговые стратегии в направлении развития дополнительных услуг и увеличения объемов пользования мобильной связью.

Основные этапы развития сотовой связи:

- Создание сетей сотовой связи следующего поколения (LTE), на основе существующей инфраструктуры базовых станций и коммутаторов.

- Строительство новых базовых станций и расширение зоны охвата.

- Выравнивание зон покрытия всех сотовых операторов

- Снижение тарифов и дальнейшее расширение дополнительных мобильных сервисов.

### 10.6.3.  Телевидение

Основным оператором телевизионного вещания в поселении  является Томский Филиал "Российской телевизионной и радиовещательной сети".

В соответствии с ГОСТ 7845-79 вещание производиться в аналоговом формате, системе цветности SECAM DK (625 строк, 50 полей, чересстрочная развертка). Приём программ телевизионного вещания Томским ОРТПЦ осуществляется приёмными земными спутниковыми станциями связи (ПЗСС).

Вещание на территории района обеспечивает  цех связи расположенный в городе Томск.

Общий перечень программ, и их параметры приведены в таблице 10.6.3.1.

Таблица 10.6.3.1

| № п/п | №ТВК | Название программы | Мощность излучения, кВт | Расчетный радиус зоны охвата, (км) | Охват населения % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Первый канал | 5.000 | 82.19 | 100 |
| 2 | 8 | Россия 2 | 2.500 | 63.05 | 10 |
| 3 | 11 | Россия 1 | 5.000 | 71.14 | 70 |

Проводное вещание на территории поселения, как и на всей территории Томского района, свернуто. Для информирования населения  в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, предполагается использовать эфирное вещание и программы телевещания.

Перспектива развития телевизионного вещания на территории поселения основана на с концепции Федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы».  Коллективом «Томского ОРТПЦ» ведутся работы по проектированию сети цифрового телерадиовещания, стандарта DVB-T2. Ожидаемая зона охвата населения цифровым телевещанием томской области составляет 99,9%. Приём программ телевизионного вещания для проектируемых передающих станций так же планируется осуществить по средствам ПЗСС.

### 10.6.4. Интернет

Томский филиал ОАО «Ростелеком» основываясь, на уже имеющихся линиях телефонной связи, предлагает услуги доступа к глобальной сети. Площадки предоставления услуг доступа в Интернет расположены в существующих АТС. Основные технологии доступа в Интернет, это коммутируемый (DialUp) и выделенный (xDSL) доступ.

При использовании услуг коммутируемого доступа, пользователь получает доступ, в Интернет, имея только компьютер, модем и телефонную линию, скорость соединения в этом случае составляет до 56 кбит/с. Скорость и возможность подключения зависят от качества телефонных линий и емкости модемного пула конкретной АТС.

Выделенный (ADSL и SHDSL) доступ позволяет получать услуги доступа, используя медные телефонные пары, на высокой скорости до 24 Мбит/с. При том, что телефонная линия остается свободной.

Развитие Интернета в Томском районе связанно:

- На первую очередь с дальнейшим внедрением услуг широкополосного доступа (ADSL) в интернет, посредством перевода существующих  АТС с аналогового на цифровое оборудование,  с параллельным увеличением количества портов.

- На конец первой очереди и на расчетный срок, благодаря развитию оптоволоконных сетей появятся варианты высокоскоростного доступа следующего поколения. В основном с использованием технологий ETTH  и xPoN (оптика в каждый дом) со скоростями до 1 Гбит/с. На основе данных сетей приоритетными направлениями развития беспроводного широкополосного доступа к сети Интернет: Wi-Fi и WiMAX будут развиваться параллельно и ориентироваться на различные целевые сегменты (домашний  и бизнес направления).

Кроме того в настоящее время работу с сетью Интернет предоставляют и сотовые операторы (МТС, Мегафон, Билайн, Теле 2, "Wellcom"), при желании с помощью сотового телефона абонент может войти в сеть в любой точке поселения. Вопрос только в стоимости оплаты таких подключений. Правда скорость и стабильность таких соединений сильно изменяется в зависимости от оператора и места расположения абонента. На расчетный срок в связи с появлением сотовых сетей следующего поколения (LTE) скорости мобильных соединений вырастут до 172,8 Мбит/с.

### 10.6.5. Почтовая связь

Услуги почтовой связи на территории поселения оказывает Томский филиал Почты России. Всего на территории поселения действуют  2 почтовых отделения.

Наряду со стандартным набором услуг по отправке и получении корреспонденции, в настоящее время в почтовых отделениях предоставляются  услуги по выплате и доставке пенсий и пособий, прием коммунальных платежей, продажа билетов, почтовые переводы «КиберДеньги», Регион-Курьер (курьерская доставка), Электронная гибридная почта и многие другие услуги.

Вместе с тем, длительные сроки доставки корреспонденции, периодических изданий, высокие тарифы и доля устаревших технологий, низкий уровень оплаты труда и отсутствие средств на техническое перевооружение сдерживают развитие предприятий почтовой связи, не позволяют обеспечить качество предоставления традиционных услуг, значительно расширить их спектр, создать современную эффективную почтовую инфраструктуру, способствующую развитию торговых отношений с учетом развития электронной коммерции.

Решения этих вопросов возможно по следующим направлениям:

- расширение спектра услуг и повышение их качества;

- внедрение современных компьютерных технологий в производственные процессы обработки и доставки почтовых отправлений;

- увеличение доли коммерческой составляющей в спектре услуг, оказываемых населению области.

Дальнейшее развитие ПКД в Интернет, это позволяет решать задачу создания пунктов подключения к общедоступным информационным системам, поставленную федеральной целевой программой «Электронная Россия».

11. Инженерная подготовка и защита территории

Данный раздел выполнен в соответствии с требованиями нормативных документов:

- СП 42. 13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиПа 2.07.01-89*),

- СП 32. 13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» (в стадии актуализации, СНиП 2-04.03-85),

- СП 58. 13330.2012 «Гидротехнические сооружения. Основные положения» (актуализированная редакция СНиПа 33-01-2003),

- СП 116.13330. 2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» (в стадии актуализации, СНиП 22-02-2003),

- СП 104.13330. 2012 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» (в стадии актуализации, СНиП 2.06.15-85),

- СП 115.13330. 2012 «Геофизика опасных природных воздействий» (в стадии актуализации, СНиП 22-01-95),

- СП 82. 13330.2012 «Благоустройство территорий» (в стадии актуализации, СНиП 111-10-75),

- СП 101.13330. 2012 «Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения» (в стадии актуализации, СНиП 2.06-07-87),

- СП 111.13330. 2012 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (в стадии актуализации, СНиП 11-04-2003),

- Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты (М, 2006г.).

Основными источниками исходных данных послужили материалы, предоставленные Администрацией Новорождественского сельского поселения, сведения управления МЧС по Томской области, сведения Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области (данные по ГТС) и др.

Кроме того, учтены материалы проектов «Схемы территориального планирования Томской области» (СПб, 2011г.), «Схемы территориального планирования Томского района» (СПб, 2012г.).

Цель настоящего раздела  – на основании анализа природно-техногенных условий территории предусмотреть комплекс мероприятий по инженерной подготовке и защите населенных пунктов МО «Новорождественское сельское поселение» с целью обеспечения безопасных условий их функционирования, повышения уровня общего благоустройства среды обитания.

Основные предложения по проведению мероприятий по инженерной подготовке территории, рассматриваемые в проекте, выполнены в соответствии с архитектурно-планировочными решениями и учитывают геолого-литологические, гидрогеологические, гидрологические, природно-климатические и пр. условия.

На территории поселения имеются следующие неблагоприятные природные процессы, требующие учета при территориальном планировании, а именно:

- затопление паводковыми водами редкой повторяемости.

Гидрографическая сеть в пределах поселения представлена рр. Яя, Китат, Малый Куербак, Урбей, Омутная, Шербак, Киргисла, Татул и их мелкими притоками.

Реки отличаются большой извилистостью, малым падением, незначительными уклонами, медленным течением.

Весеннее половодье на реках растягивается более чем на 2 месяца. Начало половодья приходится на конец апреля – начало мая. Средняя продолжительность половодья – 83-140 дней.

Гидрологические пункты наблюдения на территории поселения отсутствуют.

Ввиду отсутствия водного пункта наблюдений за гидрологическим режимом рек, возможно отметить (по данным Яйского муниципального района Кемеровской области), что вероятные критические уровни по р. Китат могут составить около 150см.

По имеющимся данным в зону возможного затопления паводковыми водами могут попадать незначительные территории в долине р. Китат (н.п. Новорождественское, Мазалово).

Жилая застройка в возможные зоны затопление не попадает.

Зона затопления паводками не приводится ввиду весьма предварительных данных и может быть уточнена расчетами, выполняемыми специализированными организациями (ГУ ЦГМС по Томской области, ТГУ и др.).

- подтопление зданий и сооружений грунтовыми водами. Может быть обусловлено как природными, так и антропогенными причинами.

К числу техногенных причин подтопления относятся: затрудненный поверхностный сток из-за строительства дорог, свайных фундаментов, засорения и заиливания русел ручьев и ручьев;

- процессы овражной эрозии, оползни. Боковая речная (береговая) эрозия может развиваться в бортах долины р. Томь.

По данным ГОНС за объектами проявления опасных природных процессов (ОАО «Томскгеомониторинг») на территории сельского поселения подобных критических объектов не выявлено;

- заболачивание и заторфовывание в пределах пойменных территорий, а также на выровненных поверхностях равнин. Мощность торфа не превышает 2м.

По уровню значимости и ответственности, намечаемые инженерные мероприятия отнесены к мероприятиям регионального и муниципального уровня.

С учетом имеющих развитие на территории поселения неблагоприятных природных процессов, проектные предложения по инженерной подготовке и защите территории населенных пунктов поселения предусматриваются в составе следующих основных мероприятий:

Мероприятия регионального значения:

- Защита от затопления паводковыми водами.

Мероприятия муниципального значения

- Противоэрозионные мероприятия

- Организация водоотведения поверхностного стока и его очистка

- Мероприятия по благоустройству водных объектов и обустройство рекреационных зон.

На последующих стадиях проектирования предложенные мероприятия могут уточняться и детализироваться с учетом архитектурно-планировочных заданий (генеральные планы населенных пунктов, проекты планировки, проекты застройки).

Проектное решение

## 11.1 Мероприятия по защите от затопления

Как отмечалось выше, водпосты, а также противопаводковые сооружения в населенных пунктах отсутствуют.

В настоящее время принята Областная целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса Томской области до 2020 года» (ОЦП).

В задачи подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Томской области в 2013 – 2020 годах» входят мероприятия:

- Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений (в том числе бесхозяйных) путем их приведения к безопасному техническому состоянию.

- Строительство сооружений инженерной защиты.

Общая протяженность участков берегов водных объектов Томской области, нуждающихся в 2013 – 2020 годах в строительстве (реконструкции) сооружений инженерной защиты от наводнений и иного негативного воздействия вод, составляет 19,3км, в капитальном ремонте – 8,5км. При этом текущий уровень эксплуатационной надежности объектов инженерной защиты не позволяет обеспечить необходимую защищенность населения, промышленных объектов, объектов инфраструктуры и сельскохозяйственных угодий.

С учетом экономической целесообразности общая потребность в строительстве (реконструкции) сооружений инженерной защиты оценивается на уровне 9,3км, в капитальном ремонте – 8,4км.

В рамках реализации Подпрограммы 1 ОЦП предполагается возведение (реконструкция) 4 сооружений инженерной защиты протяженностью 9,3км.

Мероприятия по строительству защитных сооружений по населенным пунктам Новорождественского сельского поселения Подпрограммой не предусмотрены.

Мероприятия по защите территорий от опасных природных и техногенных процессов и чрезвычайных ситуаций по линии МЧС:

- контроль за проведением комплекса ИТМ по защите территории района от подтопления / затопления;

- создание систем оповещения населения в зонах возможного затопления;

- ежегодное проведение противопаводковых мероприятий и расчеты по проведению отселения.

Заблаговременное проведение данных мероприятий должно обеспечивать защищённость территорий Томского района в случаях быстроразвивающихся и сложно прогнозируемых природных ЧС.

## 11.2 Организация водоотведения поверхностного стока и его очистка

Организация поверхностного стока в комплексе с вертикальной планировкой территории является одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории.

В настоящее время на территории поселения водосточная сеть отсутствует.

Основные принципы к организации  системы дождевой канализации следующие:

- предусматривается раздельная система водоотведения хозяйственно-бытовых и дождевых стоков;

- принцип водоотведения поверхностного стока и очистки его – централизованный, по бассейнам стока, с очисткой стоков на очистных сооружениях дождевой канализации различного типа;

- очистные сооружения  дождевой канализации предусматриваются модульного типа;

- экологическая ориентированность на сохранение и благоустройство водотоков и водоемов.

Принципиальная схема дождевой канализации в проекте решается с учетом рельефа местности, перспектив развития новой жилой застройки, основных планировочных ограничений.

Проектом предусматривается организация системы дождевой канализации для населенных пунктов: Новорождественское, Мазалово, Романовка в составе открытых лотков, очистных сооружений модульного типа (заводской сборки).

По условиям рельефа система водоотведения поверхностного стока предусматривается самотечная с направлением стока на модульные очистные сооружения, расположенные в условно выделенном водосборном бассейне стока.

В проекте предлагаются очистные сооружения модульного типа (закрытые). В соответствии со СП 32. 13330.2012 зона санитарного разрыва от застройки очистных сооружений закрытого типа - 20м.

Очищенные до нормативно чистых стоки возможно использовать для промышленно-технических целей, полива зеленых насаждений.

В состав собственно очистных сооружений могут входить следующие модули - горизонтальные отстойники, кассетные съемные фильтры с синтетическим заполнителем (1 ступень), площадной песчано-гравийный фильтр (2 ступень) и пр. В настоящее время имеется большое количество научно-производственных предприятий (ЗАО «Севзапналадка», «Ростовводоканал», «Экопром», научно-инженерный центр «Потенциал-2», фирма «OyLabkoAb» (Финляндия)  и другие), специализирующихся на разработке технологий очистки ливневых вод, производстве установок и станций полной заводской  готовности различной производительности и степени очистки. Современные установки и станции очистки имеют много преимуществ: минимальные габариты, компактность, простоту и надежность  в эксплуатации, высокую автоматизацию.

При правильно организованной системе водоотводящих каналов возможно организовать дренирование территории с обеспечением нормы осушения застроенной и вновь осваиваемой территории населенного пункта.

Основные объемы работ по организации системы дождевой канализации:

с. Новорождественское:

- водостоки -  9 км,

- очистные сооружения дождевого стока – 1 шт,

л. Мазалово:

- водостоки -  3.5 км,

- очистные сооружения дождевого стока – 1 шт.

д. Романовка:

- водостоки -  7 км,

- очистные сооружения дождевого стока – 1 шт.

Итого, в целом объем работ по строительству сетей и сооружений дождевой канализации по Новорождественскому сельскому поселению может составить:

- водосточные сети – 19.5 км,

- очистные сооружения дождевого стока – 3 шт.

При правильно организованной системе водоотводящих каналов/лотков возможно организовать дренирование территории с обеспечением нормы осушения застроенной и вновь осваиваемой территории в каждом населенном пункте.

## 11.3 Противоэрозионные мероприятия

В Томской области имеется и реализуется Областные целевые программы – Закон Томской области «Об оползневых зонах, расположенных в границах городских и сельских поселений Томской области» от 18 августа 2003 года № 98-ОЗ (в редакции Закона Томской области от 11.12.2006 № 301-ОЗ), а также Закон Томской области «О защите населения и территорий Томской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера от 11 ноября 2005 года № 206-ОЗ. В соответствие данными ОЦП возможно оптимально (по срокам и финансированию) осуществить реализацию мероприятий по берегоукреплению на участках, находящихся в зоне риска.

По данным ОАО «Томскгеомониторинг» на территории поселения проявления речной и овражной эрозии имеет локальный характер распространения.

Овражная эрозия появляется и развивается при нарушении естественного растительного и дерново-почвенного покрова, изменении плановых характеристик водосборов, увеличении глубин базисов эрозии.

По данным наблюдений ГОНС (ОАО «Томскгеомониторинг») за объектами проявления опасных природных процессов критических объектов не выявлено. Вследствие этого противоэрозионные мероприятия обозначены рекомендательно и в объемах работ по инженерной подготовке территории не приводятся.

Рекомендуемые противоэрозионные мероприятия:

- засыпка отвершков оврагов,

- террасирование / уположение склонов,

- организация водоотведения поверхностных стоков.

## 11.4 Мероприятия по благоустройству водных объектов и обустройству рекреационных зон

Благоустройство водных объектов

Гидрографическая сеть Новорождественского поселения представлена реками Яя, Китат, Омутная и другие.

На территории Новорождественского сельского поселения, согласно Перечню ГТС (Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Администрации Томской области), не зарегистрированы гидротехнические сооружения (пруды).

Тем не менее в населенных пунктах Новорождественское, Романовка имеются копаные/ естественные пруды площадью зеркала до 0.4га, предназначенных для полива,  противопожарных и иных целей.

Экологическому состоянию водных объектов может способствовать организация водоотведения поверхностного стока на территории населенных пунктов поселения, плановое удаления бытовых отходов, ликвидация несанкционированных свалок, контроль со стороны надзорных органов за промышленными сбросами предприятий.

Обустройство рекреационных зон

Природный комплекс населенных пунктов играет исключительно важную роль как место отдыха и оздоровления жителей населенных пунктов. В особых условиях важным является сохранение  существующего природного комплекса.

Основные направления сохранения и развития территорий природного комплекса предусматривают:

- сохранение существующих территорий природного комплекса как путем соблюдения режимов особой охраны, так и обустройства всех рекреационных зон и озелененных территорий, проведение эффективных восстановительных работ, содержание и уход за ними;

- формирование природного комплекса как целостного природно-экологического каркаса территории населенных пунктов за счет:

- сохранения и восстановления единых озелененных пространств в границах населенных пунктов;

- сохранения традиционных форм озеленения улиц, кварталов и дворов, пешеходных зон;

- формирования пространственной непрерывности территории путем создания разветвленной системы зеленых пешеходных зон.

Генеральный план предусматривает развитие и совершенствование сложившейся планировочной структуры населенных пунктов в целом и каждой составляющей урбанизированного каркаса, территории каждого населенного пункта.

Настоящим проектом предусмотрены мероприятия по организации и обустройству зон отдыха. На основании планировочных решений проектом предложен комплекс инженерных мероприятий по организации рекреационных зон:

- Зоны отдыха у водных объектов:

- благоустройство рекреационных зон (локальная подсыпка под объекты рекреации, создание мелких архитектурных форм, тропиночной сети, организация площадок для стоянок и пр.), в том числе проведение общепланировочных мероприятий, расчистки территории от мусора, растительности (с. Новорождественское).

Проектом предусмотрены к организации зоны отдыха:

с. Новорождественское:

- зона отдыха на площади у реки Китат с обустройством пляжа (около 50п.м.),

- зона отдыха (спортивно-оздоровительная) на площади около 4.5га.

В таблице  11.4.1 приводятся ориентировочные объемы работ по инженерной подготовке и защите территории населенных пунктов МО «Новорождественское сельское поселение».

Основные объемы работ по инженерной подготовке и защите территории

Таблица 11.4.1

| Название сельского населенного пункта | Мероприятие | Ед.изм | Объемы работ сущ / проект |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с. Новорождественское | Защита от затопления (превентивные мероприятия) *) Дождевая канализация: - водостоки - очистные сооружения Обустройство рекреационных зон - общепланировочные мероприятия - пляжная зона | км шт га п.м | - / 9 - / 1 - / 4.5 - / 50 |
| д. Мазалово | Дождевая канализация: - водостоки - очистные сооружения | км шт | - / 3.5 - / 1 |
| д. Романовка | Дождевая канализация: - водостоки - очистные сооружения Вертикальная планировка территории: - выборочная подсыпка | км шт га | - / 7 - / 1 / 25 |
| д. Новостройка | Вертикальная планировка территории: - выборочная подсыпка |  |  |
| *) мероприятия по защите от затопления имеют региональный уровень. Мероприятия осуществляются по линии ГУ МЧС РФ по Томской области |  |  |  |

# 12. ОХрана окружающей среды

Основной целью проектирования и строительства населенных мест является создание благоприятной и безопасной среды проживания людей. В связи с этим особое внимание при разработке проектов уделяется требованиям в области охраны окружающей среды.

На органы местного самоуправления законодательством возложен целый ряд задач, связанных с решением вопросов, относящихся к охране окружающей среды, природопользованию, обеспечению экологической безопасности населения. Они определены следующими законами Российской Федерации:

- ФЗ N 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления» от 6 октября 2003 года;

- ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 года;

- ФЗ N 5487-1 «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» от 22 июля 1993 года;

- ФЗ N 7 «Об охране окружающей природной среды» от 10 января 2002 г.

Так, по закону № 131 РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления» к вопросам местного значения поселения относятся, в частности, и вопросы охраны окружающей среды:

  - осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования;

  - организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

По закону РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в компетенцию местных органов государственной власти и управления входит осуществление государственного управления по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия населения на соответствующей территории. Под санитарно-эпидемиологическим благополучием населения понимается такое состояние общественного здоровья и среды обитания людей, при котором отсутствует опасное и вредное влияние её факторов на организм человека и имеются благоприятные условия для его жизнедеятельности.

Законом «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» к ведению органов местного самоуправления добавляется следующее:

- выявление факторов, неблагоприятно влияющих на здоровье граждан, информирование о них население и проведение мероприятий по их устранению;

- осуществление профилактических, санитарно-гигиенических и природоохранных мер.

Закон «Об охране окружающей природной среды», принятый 10 января 2002 г., обязывает при планировании застройки соблюдать «требования в области охраны окружающей среды, …принимать меры по восстановлению природной среды… в соответствии с законодательством» (ст.44, п.2).

## 12.1 Охрана атмосферного воздуха

Современное положение

Уровень загрязнения атмосферы определяется рядом факторов: природно-климатическими особенностями территории, масштабом и структурой техногенного воздействия на атмосферу, характером распределения выбросов по территории.

По метеорологическим условиям рассеивания вредных примесей рассматриваемая территория относится к зоне умеренного потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА). В связи с особенностями климата в этой зоне в разные периоды года создаются примерно одинаковые условия, как для рассеивания, так и для накопления примесей в приземном слое воздуха.

Лабораторные исследования атмосферного воздуха на территории поселения не проводятся. Отсутствуют как стационарные посты контроля за атмосферным воздухом, так и периодические исследования качества атмосферного воздуха.

Основными источниками загрязнения на территории Новорождественского сельского поселения являются: объекты теплоснабжения.

Источником неорганизованных выбросов является автотранспорт. Вклад выбросов от автотранспорта в валовой выброс загрязняющих веществ в среднем составляет 20-30%. С выхлопными газами транспорта в атмосферный воздух поступает значительное количество оксидов углерода, оксидов азота, летучих органических соединений,  соединений свинца и другие. В холодное время года, когда загрязняющие вещества скапливаются в приземном слое, в это время наблюдаются превышения максимальных разовых концентраций оксида углерода.

Атмосферный воздух Новорождественского сельского поселения можно охарактеризовать как слабо загрязненный.

Проектные решения

На территории Новорождественского сельского поселения предполагается размещение фермы КРС и  коммунально-складских объектов.

При проектировании, строительстве и эксплуатации новых объектов требуется соблюдение законов РФ в частности в области охраны окружающей среды и нормативных документов. Требуется уделить особое внимание вопросам загрязнения атмосферного воздуха. Планируемые объекты должны разработать природоохранную документацию- проект «Охрана окружающей среды», проект «Оценка воздействия на  окружающую среду», проект предельно допустимых выбросов (ПДВ), согласовать, утвердить их в органах санитарно-эпидемиологического и экологического контроля. На планируемых объектах необходимо применять экологически чистые производства, установить высокоэффективные средства очистки производственных выбросов, минимизировать неорганизованные выбросы, вести мониторинг окружающей среды и прочие мероприятия по сокращению загрязнения окружающей среды, в том числе и атмосферного воздуха.

Для снижения негативного воздействия от предприятий, а также автотранспорта проектом предлагается:

- Комплекс мероприятий, направленных на снижение уровня воздействия от предприятий:

- обустройство объектов теплоэнергетики (котельных) и предприятий высокоэффективными пыле-, газоочистными установками;

- дальнейший перевод объектов теплоэнергетического комплекса на газовое топливо;

- существующим и планируемым предприятиям и коммунальным объектам, имеющим организованный выброс загрязняющих веществ в атмосферу, требуется разработать ПДВ, оформить разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу, согласовать и утвердить их в органах санитарно-эпидемиологического и экологического контроля;

- существующие и планируемые предприятия, коммунальные объекты должны обеспечить производственный контроль за соблюдением нормативов ПДВ загрязняющих веществ в атмосферу, а также контроль качества атмосферного воздуха в санитарно-защитных зонах.

- Комплекс мероприятий по снижению вредного воздействия автотранспорта:

- контроль технического состояния автотранспорта как личного, так и ведомственного;

- частичный перевод автотранспорта на газовое топливо;

- улучшение качества дорожного покрытия и устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

  - озеленение примагистральных территорий, которое должно осуществляться с использованием специальных посадок с подбором древесно-кустарниковых пород для лучшего шумо- и газопоглощающего эффекта.

В результате реализации предлагаемых мероприятий можно минимизировать негативное воздействие на окружающую среду от стационарных и передвижных источников загрязнения.

## 12.2 Воздействие физических факторов

Радиационная обстановка

Современное положение

На территории Новорождественского сельского поселения отсутствуют объекты атомной промышленности и энергетики.

Радиационная обстановка на территории по сравнению с предыдущими годами существенно не изменилась и остается удовлетворительной и стабильной. Радиационная обстановка продолжает постепенно улучшаться в результате естественных процессов самоочищения природной среды от радиоактивного загрязнения.

Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности

Необходим систематический контроль радиационной обстановки на территории  сельского поселения с измерением мощности дозы гамма-излучения, отбором и анализом проб объектов окружающей среды (атмосферного воздуха, выпадающих осадков, поверхностных и подземных вод, почвы), сырья и пищевых продуктов.

В соответствии с требованиями Закона «О радиационной безопасности», санитарного и строительного законодательства при отводе земельных участков для нового жилищного и гражданского строительства необходимо проведение обязательного контроля радоноопасности территории.

Шумовое воздействие

Современное положение

Шумовое загрязнение является одним из основных факторов загрязнения среды населенных пунктов, оказывающих неблагоприятное воздействия на здоровье населения.

Основными источниками шума и вибрации в населенных пунктах поселения являются автомобильный транспорт и электроподстанции.

Проектные решения

В проекте предусмотрены мероприятия по снижению уровня шумового воздействия:

- для элекроподстанций необходимо разработать проект организации шумовой зоны (санитарно-защитной зоны), при необходимости провести мероприятия, направленные на снижение шумового воздействия;

- реконструкция улиц и дорог;

- озеленение примагистральных территорий шумопоглощающими породами.

## 12.3 Санитарно-защитные зоны

Современное положение

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) является обязательным элементом любого промышленного объекта и производства, являющимися источниками воздействия на среду обитания.

Размер СЗЗ и рекомендуемые минимальные разрывы устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не установлены размеры СЗЗ и рекомендуемые разрывы, а также для объектов I-III классов опасности, разрабатывается проект ориентировочного размера санитарно-защитной зоны. Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений. Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В настоящее время на территории Новорождественского сельского поселения имеются предприятий и объекты I-II классов опасности. В таблице 12.3.1 представлены ориентировочные СЗЗ существующих предприятий и коммунальных объектов в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Таблица 12.3.1

Ориентировочный размер санитарно-защитных  зон согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

| Наименование предприятия (объектов) | Размер СЗЗ, м | Класс опасности |
| --- | --- | --- |
| Санкционированная свалка ТБО | 1000 | I |
| Скотомогильник | 1000 | I |
| СПК «Луч» | 300 | III |
| Цех для производства крупы | 100 | IV |
| ТДРСУ | 100 | IV |
| Склад ГСМ | 100 | IV |
| Ферма КРС | 50 | V |
| Склады, производственные базы | 50 | V |
| Сельские кладбища | 50 | V |

В соответствии с п.7.1.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для котельных, тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений. Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

Проектные решения

На территории Новорождественского сельского поселения предполагается размещение фермы КРС до 1000 голов, СЗЗ – 300 м.

Для новых предприятий и объектов  I-III класса опасности, а также объектам теплоснабжения и электроподстанциям необходимо разработать «Проект обоснования размера санитарно-защитной зоны», где будет определен и подтвержден результатами натурных исследований размер СЗЗ. Проект СЗЗ должен быть разработан с учетом архитектурно-планировочных ограничений градостроительной документации.

Для скотомогильников в чьи СЗЗ попадает жилая застройка необходимо установить и сократить СЗЗ (разработать проект обоснования сокращения размера СЗЗ). Сокращение СЗЗ возможно при  проведении эпизоотолого-эпидемиологического мониторинга, санитарно-химических, паразитологических и микробиологических исследований проб почвы, отобранных по периметру границы скотомогильника и прилегающих к нему участков. После рассмотрения Главным государственным санитарным врачом РФ материалов по вопросу об установлении размеров санитарно-защитных зон скотомогильников возможно получение положительно заключения и сокращения санитарно-защитной зоны данных скотомогильников.

Рассмотреть вопрос закрытия/ликвидации скотомогильника расположенного на территории

Рекультивация санкционированных свалок ТБО, и как следствие упразднение их санитарно-защитных зон.

## 12.4 Охрана поверхностных и подземных вод

Поверхностные воды

Современное положение

Гидрологическая сеть поселения представлена следующими реками: Яя, Китат, Малый Куербак, Багайдак, Урбей, Омутная, Шербак, Киргисла, Татул и др.

В Новорождественском сельском поселении поверхностные источники для хозяйственно-питьевого водоснабжения не используются. Водоснабжение населения осуществляется только за счет подземных источников.

Основное загрязнение поверхностных водных объектов происходит за счет сброса неочищенных сточных вод предприятий и объектов жилищно-коммунального хозяйства. Загрязнение водных экосистем нефтепродуктами связано с отсутствием очистки поверхностного стока с территории населенных пунктов, промплощадок, дорог. Также качество воды в водных объектах  зависит от соблюдения режима использования водоохранных зон (ВОЗ) и прибрежно-защитных полос (ПЗП). Источником загрязнения водных объектов являются свалки отходов.

Централизованные системы водоотведения в д.Малазово. Сброс недостаточно очищенных сточных вод осуществляется на рельеф.

В остальных сельских отвод сточных вод осуществляется в выгребные ямы, своевременная очистка выгребов проводится нерегулярно.

Водоохранные зоны

В целях охраны водных объектов от загрязнения, засорения и истощения, в соответствии с Федеральным Законом «Водный кодекс РФ», утвержденным правительством РФ 03.06.06г., для водных объектов устанавливаются водоохранные зоны (ВОЗ), в границах ВОЗ  устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП). В соответствии с Водным кодексом  ширина ВОЗ рек устанавливается в зависимости от протяженности, ширина ПЗП в зависимости от уклона местности. Размеры ВОЗ и ПЗП представлены в разделе Комплексная оценка территории. Зоны и территории с установленными ограничениями. Регламент использования ВОЗ и ПЗП установлен Федеральным Законом «Водный кодекс РФ».

Проектные решения

Охрану водных объектов водопользователи должны начинать с разработки программ ведения наблюдения за водными объектами и их водоохранными зонами, в которой устанавливается комплекс мероприятий по мониторингу состояния и защите водного объекта и его водоохраной зоны от неблагоприятных антропогенных воздействий, а также разрабатывается обоснованный расчет объемов водопотребления и водоотведения в поверхностные водные объекты.

В целях снижения загрязнения водных объектов проектом предлагается ряд мероприятий:

- ликвидация выпусков неочищенных сточных вод в водные объекты;

- развитие системы водоотведения жилого фонда во всех населенных пунктах, с последующей очисткой стоков на очистных сооружениях (централизованных или автономных);

- строительство канализационных очистных сооружений модульного типа в с.Новорождественское;

- в остальных населенных пунктах предлагается организация автономных (локальных) систем водоотведения и очистки сточных вод;

- предприятия должны быть оборудованы собственными очистными сооружениями промышленно-дождевых стоков;

- предприятиям и коммунальным объектам необходимо разработать проекты нормативно допустимых сбросов, обеспечить соблюдение нормативов качества очищенных сточных вод;

- организация водоотведения поверхностного стока в населенных пунктах с последующей очисткой на секционных и кассетных очистных сооружениях (см. раздел «Инженерная подготовка территории»);

- разработка и совершенствование систем экологического ограничения хозяйственной деятельности в водоохранных зонах водных объектов, соблюдение режима использования ПЗП и ВОЗ водных объектов.

Подземные воды

Современное положение

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населения являются подземные воды.

Основное загрязнение подземных вод происходит за счет:

- складирования отходов на свалках ТБО, эксплуатация которых не отвечает санитарным правилам и нормам. Конструкция свалок не препятствует проникновению фильтрата;

- отсутствие во многих населенных пунктах централизованной системы водоотведения, с последующей очисткой стоков на очистных сооружениях;

- отсутствия очистки поверхностного стока с урбанизированных территорий;

- не соблюдение режима использования зон санитарной охраны источников водоснабжения.

Проектные решения

Охрана подземных вод должна будет осуществляться по двум направлениям – не допущение истощения ресурсов подземных вод и защита их от загрязнения.

Для охраны подземных вод необходимо проведение следующих мероприятий:

- развитие системы водоотведения жилого фонда во всех населенных пунктах, с последующей очисткой стоков на очистных сооружениях;

- рекультивация объектов складирования отходов производства и потребления, эксплуатация которых не соответствует экологическим и санитарным правилам и нормам (конструкция свалок не препятствует проникновению фильтрата в почву и как следствие в подземные воды);

- разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения, обустройство их;

- обеспечение отсутствия в пределах II пояса ЗСО всех потенциальных источников бактериологического загрязнения, в пределах III пояса ЗСО - источников химического загрязнения;

- соблюдение лимита среднесуточного водоотбора, предусмотренного лицензией на право пользования недрами.

## 12.5 Охрана почв

Современное положение

Почвенный покров – один из приоритетных ресурсов подвергается локальному воздействию деградационных процессов. Среди них наиболее распространенными являются речная эрозия, дегумификация, переувлажнение, загрязнение химическими токсикантами.

Загрязнение почв связано с нерешенностью проблемы обращения с отходами. Согласно региональному кадастру отходов производства и потребления на территории Новорождественского сельского поселения в настоящее время находятся санкционированные свалки ТБО в с.Новорождественское, д.Мазалово. Эксплуатация санкционированных свалок идет с нарушением санитарных правил и норм. Часто конструкция санкционированных свалок не препятствует проникновению фильтрата в почву. Периодически на территории сельского поселения возникают несанкционированные свалки.

Помимо этого источниками загрязнения почвы являются:

- отсутствие в большинстве населенных пунктах централизованной системы водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод с последующей очисткой стоков, стоки поступают в выгреба и на рельеф;

- отсутствие очистки поверхностного стока на урбанизированных территориях, что в дальнейшем может привести к эрозии почвы;

- стационарные и передвижные источники выброс. Загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферу, со временем оседают на почвенный покров данной территории.

Биологическим источником воздействия на почву являются скотомогильники. Согласно данным предоставленным Управлением ветеринарии Томской области на территории Новорождественского сельского поселения находится два скотомогильника. Краткая характеристика скотомогильников представлена в таблице 12.5.1.

Таблица 12.5.1

Характеристика скотомогильников и биотермических ям

| № | Муниципальное образование/населенный пункт | Месторасположение | Собственник | Наличие ветеринарно-санитарной карточки | Площадь участка (м2) | Размер СЗЗ - расстояние (м) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Жилые, общественные здания, животноводческие фермы | Пастбища, скотопрогонные трассы |
| 1 | Ново-Рождественское СП/Ново-Рождественка | Ново-Рождественка | СПК «Луч» | есть | 200 | 800 | 1000 |
| 2 | Ново-Рождественское СП/Ново-Рождественка | Ново-Рождественка | СХК «Луч» | нет | 20 | 800 | 1000 |

Скотомогильник СХК «Луч» не соответствуют санитарным правилам и нормам, отсутствует ветеринарно-санитарная карточка.

Проектные решения

В целях охраны и рационального использования почв необходимо:

- ведение радиационного контроля почв на содержание радионуклидов;

- усиление контроля использования земель и повышение уровня экологических требований к деятельности землепользований;

- ликвидация несанкционированных свалок;

- рекультивация санкционированных свалок ТБО, эксплуатация которых не соответствует санитарным правилам и нормам;

- скотомогильники должны соответствовать Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 г. N 13-7-2/469);

- рассмотреть вопрос законсервировать бесхозные и не используемые скотомогильники в соответствии с санитарными правилами и нормами;

- своевременная санитарная очистка территории населенных пунктов;

- организация и очистка поверхностного стока на территории населенных пунктов;

- озеленение СЗЗ предприятий, примагистральных территорий, участков защитного коридора вдоль железнодорожных путей.

## 12.6 Отходы производства и потребления

Современное положение

Наиболее актуальные экологические проблемы в сфере обращения с отходами производства и потребления на рассматриваемой территории связаны с их утилизацией и размещением.

Все отходы от населенных пунктов поселения вывозится на санкционированные объекты размещения отходов, которые находится в с.Новорождественское, д.Мазалово.

Таблица 12.6.1

| № п/п | Наименование объекта размещения отходов | Местонахождение объекта | Площадь га | Постановление о выделении земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | свалка ТБО Новорождественского с/п | с. Мазалово | - | № 363 от 19.11.2007 г. |
|  | свалка ТБО Новорождественского с/п | Новорождественское | - | № 363 от 19.11.2007 г. |

Санкционированные свалки не имеют: проекта на строительство; положительного заключения государственной экспертизы; наблюдательных скважин. Санкционированные свалки не соответствуют требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарными правилами содержания территорий населенных мест» и СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».

Переработка промышленных и бытовых отходов в поселении не производится. Ртутьсодержащие отходы (приборы, термометры и пр.) утилизируются по договору на спецполигоне г. Томска.

Сбор, временное хранение, удаление отходов лечебно-профилактических учреждений осуществляется согласно требованиям СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

На территории Новорождественского сельского поселения периодически возникают несанкционированные свалки.

Проектные решения

В соответствии с Федеральным Законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г., организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов относится к компетенции муниципального района (ст. 15). Согласно статье 14 ФЗ № 131 к вопросам местного значения поселения относятся, в частности, вопрос организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

В целях улучшения экологической обстановки и организации рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов необходимо выполнение комплекса природоохранных мероприятий.

Проектом Схемы территориального планирования Томского района вывоз отходов от всех населенных пунктов Новорождественского сельского поселения направляется на новый полигон ТБО, который предлагается построить недалеко от с.Турунтаево. Администрации Новорождественского поселения следует организовать регулярный вывоз отходов от всех сельских населенных пунктов на этот полигон.

На территории населенных пунктов (с.Новорождественское, с.Мазалово) возможна организация площадок временного накопления отходов до вывоза их на полигон. Площадки должны быть забетонированы и оборудованы контейнерами.

Существующие свалки ТБО  в поселении необходимо рекультивировать.

Для рациональной системы сбора и регулярного вывоза отходов необходимо применять следующие административные меры:

- разработать и утвердить Генеральную схему санитарной очистки населенных пунктов Новорождественского сельского поселения, где рассматривается очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам санитарной очистки, методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество уборочных машин, целесообразность проектирования, строительства или реконструкции объектов системы санитарной очистки, ориентировочные капиталовложения на строительство и приобретение основных средств;

- внедрить систему государственного учета и контроля сбора, транспортировки, обезвреживания и складирования ТБО;

- разработать систему контроля за несанкционированными свалками и создать условия, исключающие возможность их появления.

Расчет количества образующихся  ТБО в Новорождественском сельском поселении произведен по норме 300 кг на человека (население) в год (СП 42.13330.2011.Свод правил. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

Таблица 12.6.2

Прогнозное количество ТБО от населения Новорождественского сельского поселения

| Населенные пункты | Расчетный срок 2035 г. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Численность населения, человек | Количество отходов, тонн в год |
| с.Новорождественское | 1200 | 360 |
| д.Мазалово | 550 | 165 |
| д.Новостройка | 10 | 3 |
| д.Романовка | 240 | 72 |
| д.Усманка | 0 | - |
| Всего по поселению | 2000 | 600 |

Для рационального обращения с отходами в первую очередь необходимо:

- своевременный вывоз отходов от населения на полигон ТБО в с.Турунтаево;

- вывоз биологических отходов в биотермическую яму или на инсинераторную установку в район полигона ТБО;

- для сбора и вывоза мусора обновить парк мусоровозов и мусороуборочной техники (приобретение машин с прессовальной техникой, которая позволяет сокращать объем отходов от 4 до 8 раз);

- рассмотреть возможность организации селективного сбора отходов на местах сбора - путем установки специализированных контейнеров для сбора отдельных фракций (стекла, макулатуры, пластмассы и др.);

- организация вывоза отсортированных отходов для переработки на промышленных предприятиях области;

- организация сбора и вывоза на переработку токсичных отходов, в первую очередь ламп люминесцентных ртутьсодержащих, гальванических шламов, масляных и воздушных отработанных фильтров, пластмассовых упаковок и емкостей с остатками вредного содержимого, растворителей и хладагентов, пропиленов и их смесей, свинецсодержащих отходов, нефтепродуктов и другие.

Всем предприятиям необходимо:

- выполнить проекты нормативов образования и лимитов размещения отходов;

- хранение опасных (I и II класса опасности) отходов предприятий должно осуществляться в специально отведенных местах в герметичных контейнерах;

- предприятиям обеспечить вывоз отходов на дальнейшую переработку на договорной основе;

- согласно решениям Схемы территориального планирования Томской области для утилизации биологических отходов предлагается на ветсанутильзаводе, который предлагалось построить в Турунтаевском сельском поселении.

# 13. Земельный фонд и муниципальное устройство. предложения по установлению границ населенных пунктов

Муниципальное образование Новорождественского сельское поселение входит в состав Томского муниципального района Томской области.

Границы Новорождественского сельского поселения и статус его как сельского поселения установлены Законом Томской области от 12.11.2004 г.  № 241-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории Томского района».

Территория Новорождественского сельского поселения включает территории пяти населенных пунктов: с. Новорождественское, д. Мазалово, д. Романовка, д. Новостройка, д. Усманка.

Административным центром Новорождественского сельского поселения является село Новорождественское.

В границах сельского поселения ни один населенный пункт не имеет установленных границ.

Площадь Новорождественского сельского поселения составляет 48184,75 га (по обмеру чертежа).

Распределение земель по категориям в границах Новорождественского сельского поселения показано в таблице 14.1. (согласно Публичной кадастровой карте размещенной на официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии).

Таблица 13.1

Распределение земель по категориям

| № п.п | Категория земель | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 46274,69 |
| 2 | Земли населенных пунктов | 463,15 |
| 3 | Земли лесного фонда | 1446,91 |
| Всего в границах сельского поселения |  | 48184,75 |

## 13.1. Предложения по установлению границ населенных пунктов

Генеральным планом предлагается установить границы следующих населенных пунктов: с. Новорождественское; д. Мазалово; д. Романовка; д. Новостройка; д. Усманка.

В границы населенных пунктов предлагается включить участки, относящиеся к категориям земель сельскохозяйственного назначения.

Земли сельскохозяйственного назначения предлагается включить в границы следующих населенных пунктов: с. Новорождественское; д. Мазалово; д. Романовка; д. Новостройка.

Площадь земель сельскохозяйственного назначения, предлагаемая к переводу в земли населенного пункта, составит 1219,12  га.

Проектом генерального плана предусматривается ликвидация д. Усманка.

Границы населенных пунктов установить по границам участков земель населенных пунктов.

Таблица 13.1.1

Площади населенных пунктов в проектируемых границах, га

| Наименование | Существующая площадь земель населенных пунктов, га | Земли предлагаемые к переводу в земли населенного пункта |  | Площади населенных пунктов в проектных границах, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | категория земель | площадь, га |  |
| с. Новорождественское | 223,50 | сельскохозяйственного назначения | 425,9 | 649,40 |
| д. Мазалово | 137,40 | сельскохозяйственного назначения | 565,9 | 703,30 |
| д. Романовка | 75,70 | сельскохозяйственного назначения | 155,9 | 231,60 |
| д. Новостройка | 17,47 | сельскохозяйственного назначения | 71,42 | 88,89 |
| д. Усманка | 9,08 | сельскохозяйственного назначения | -9,08 | 0,00 |
| Итого земель населенных пунктов | 463,15 |  | 1219,12 | 1673,19 |

При утверждении генерального плана Новорождественского сельского поселения будут утверждены границы всех населенных пунктов и все участки, включенные в границы населенных пунктов, станут землями категории- «земли населенных пунктов».

# 14. Зеленые насаждения общего пользования

Зеленые насаждения являются необходимым компонентом среды населенных пунктов, важным архитектурно-планировочным элементом ее формирования.

Новорождественское сельское поселение находится в таежной лесорастительной зоне Западно-Сибирского южно-таежного равнинного района. Основными лесообразующими породами являются сосна, береза, осина, реже встречается лиственница и еловые насаждения.

Проектные предложения по формированию системы зеленых насаждений

Основные задачи проектирования системы озеленения следующие:

- обеспечение нормативных требований по озеленению территории;

- ввод новых объектов зеленого строительства;

- сохранение, реконструкция и благоустройство существующих насаждений;

- устройство защитно-декоративного озеленения улиц, дорог.

В генеральном плане предусматривается максимальное сохранение зеленых насаждений среди застроенной территории, включение фрагментов естественных лесов, кустарников, в озеленение.

Обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования для сельских населенных пунктов должна составлять 12 кв. м./чел.

В генеральном плане предусматривается максимальное сохранение зеленых насаждений среди застроенной территории, включение фрагментов естественных лесов, кустарников в озеленение. Суммарная площадь зеленых насаждений общего пользования населенных пунктов поселения составит 12,8 га. С учетом проектной численности населения на расчетный срок (2,0 тыс.чел), обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования составит 64 м2/чел.

Территории, отводимые генеральным планом под зеленые насаждения, требуют посадок древесно-кустарниковых пород. В озеленении следует использовать местные лесные породы. Для работ по зеленому строительству потребуется не только растительность, но и плодородная земля.

Проектом предусмотрено создание защитных зеленых насаждений между производственными и жилыми зонами, устройство защитно-декоративного озеленения улиц, дорог. При создании газо-, шумозащитных полос рекомендуется применять крупномерный посадочный материал, быстрорастущие породы деревьев с плотной кроной, теневыносливые кустарники, растительные комплексы, обладающие гипоаллергенными, кондиционирующими свойствами. Наиболее эффективно использование в посадках хвойных пород.

# 15. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Раздел «Перечень основных факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера» в проекте генерального плана МО «Новорождественское сельское поселение» разработан по заданию Администрации  Томского района.

Задача раздела - выявление характерных для территории поселения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и составление карт-схем границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера. Цель раздела - обеспечение рационального планирования и использования территории для размещения производительных сил и жилой застройки.

При подготовке раздела были использованы следующие нормативные и проектные материалы:

- ФЗ №190 от 29.12.2004 «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

- ФЗ №68 от 21.12.1994 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- ФЗ №69 от 21.12.1994 «О пожарной безопасности»;

- ФЗ №3 от 9.01.1996 «О радиационной безопасности населения»;

- ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства РФ № 1094 от 13.09.1996г «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Постановление Правительства РФ № 178 от 01.03.1993г «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов»;

- Постановление Правительства РФ № 420 от 03.5.1994г «О защите жизни и здоровья населения Российской Федерации при возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных стихийными бедствиями, авариями и катастрофами»;

- Серия ГОСТ «Безопасность в чрезвычайных ситуациях»;

- СНиП 02.07.01 – 89* Градостроительство Планировки и застройка городских и сельских поселений;

- СНиП 22-01-95 Геофизика опасных природных воздействий;

- РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте»

- НПБ 101 – 95. Нормы проектирования объектов пожарной охраны;

- «Методика оценки последствий химических аварий (ТОКСИ)» ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность»;

- Методика обоснования численности подразделений ФПС МЧС России, создаваемых в целях организации тушения пожаров в населенных пунктах

- Сведения государственного учреждения Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Атлас Рисков природного, техногенного, биолого-социального  характера на территории Томской области. Томск 2008 г.

- Прогноз природных и техногенных чрезвычайных ситуаций по территории Томской области на  2010 г. Томск 2009 г.

- Сведения Главного управления МЧС России по Томской области.

- Паспорт безопасности муниципального образования «Томский район».

Анализ территории МО «Новорождественского сельское поселение» с точки зрения вероятности возникновения техногенных и природных чрезвычайных ситуаций показал, что основными опасностями будут:

Природные опасности:

- Метеорологические (штормовой ветер, бури, сильные осадки и снегопады, гололед, пр.);

- Геологические (эрозия);

- Лесные пожары.

Природно-техногенные опасности:

- Аварии на системах жизнеобеспечения;

- Аварии на взрывопожароопасных объектах;

- Аварии на транспорте.

Зоны возможного воздействия поражающих факторов чрезвычайных ситуаций  природного характера распространяются на всю территорию поселения.

## 15.1. Чрезвычайные ситуации природного характера

Источником природной ЧС является опасное природное явление, т.е. событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.

### 15.1.1 Опасные геологические процессы

Эрозия

На территории МО «Новорождественское сельское поселение» значительно распространена береговая и овражная эрозия. При активном развитии данные процессы приобретают опасный характер и приводят к ЧС локального уровня.

Овражная эрозия представляет один из наиболее активных и широко распространенных рельефообразующих процессов, негативно влияющих практически на все виды хозяйственной деятельности, связанной с землепользованием. Наиболее активно выражен процесс боковой речной и овражной эрозии. Овраги появляются и развиваются при нарушении естественного растительного и дерново- почвенного покрова, изменении плановых характеристик водосборов, увеличении глубин базисов эрозии. Опасность овражной эрозии определяется как непосредственным современным развитием процесса, так и прогнозным состоянием, зависящим от природных факторов.

### 15.1.2 Метеорологические опасные явления. Климатические экстремумы

Климатические экстремумы – экстремально высокие и низкие температуры, сильные ветры, интенсивные осадки и высокие снегозапасы – это предпосылки возникновения климатически обусловленных опасных ситуаций.

Сильные ветра

По данным МЧС, территории МО «Новорождественское сельское поселение» присущ высокий риск проявления в течение года ветра со скоростью 30 м/с и более, который может привести к ЧС муниципального и межмуниципального уровней.

Сильные ветры угрожают:

- нарушением коммуникаций (линий электропередачи и других);

- срывом крыш зданий и выкорчёвыванием деревьев.

На большей территории поселения наблюдается низкий риск сильных ветров – число дней менее 0,01.

В результате ураганного ветра могут получить повреждения различной степени более 10 жилых домов, объектов связи, энергоснабжения,    объектов    коммунального    хозяйства, учреждений образования и здравоохранения.

Гололед

На территории поселения существует риск появления гололедно-изморозевых явлений. Слой плотного льда, образующийся на земной поверхности и на предметах при намерзании переохлажденных капель дождя или тумана, приводит к различным видам чрезвычайных ситуаций. Гололед приводит к:

- ухудшению сцепления шин автотранспорта с дорожным покрытием вызывает затруднение в работе транспорта;

- приводит к возрастанию гололедной нагрузки на провода, что в свою очередь вызывает обрыв проводов.

В результате воздействия негативных явлений возможно обесточивание некоторых населенных пунктов МО «Новорождественское сельское поселение», а так же увеличение числа дорожных аварий.

Интенсивные осадки и сильные снегопады.

Интенсивные осадки и интенсивные снегопады могут оказать существенное влияние на функционирование хозяйства муниципального образования. К сильным снегопадам относят снегопады с интенсивностью 20 мм и более за промежуток времени 24 часа и менее. Наиболее вероятно возникновение сильного снегопада с декабря по февраль.

Возможно возникновение следующих чрезвычайных ситуаций:

- Налипание снега на линии электропередач с последующим обрывом;

- Парализующее воздействие как на внутригородской, так и на междугородный транспорт;

- Создание аварийной остановки на дорогах;

- Затруднение обеспечения населения основными видами услуг;

- Создание благоприятных условий для формирования мощных весенних половодий.

Среднее многолетнее число дней за год со снегопадами интенсивностью 200 мм в сутки для территории поселения составляет очень высокий риск более 1,0  в год.

При несвоевременной уборке снега  затрудняется снабжение дальних поселков продовольствием и почтовой связью. Для ликвидации последствий возможной ЧС потребуется значительное время от 18 до 24 часов и более, а также привлечение специальной снегоуборочной техники.

Резкие перепады давления и температуры. Экстремальные  температуры

Для территории МО «Новорождественское сельское поселение» характерно большое количество дней с резкими перепадами температуры воздуха  и резкими перепадами давления воздуха.

Резкие перепады температур при снегопаде приводят к появлению наледи и налипание мокрого снега, что особенно опасно для ЛЭП. Кроме того при резкой смене (перепаде) давления воздуха – замедляется скорость реакции человека (оператора), снижается его способность к сосредоточению, что может привести к увеличению числа аварий как на транспорте, так и на опасных производствах. Также происходит обострение сердечно- сосудистых, гипертонических и иных заболеваний.

Сильная жара (максимальная температура воздуха не менее плюс 30 градусов С и выше в течение более 5 суток) в летний период может привести к возникновению лесных пожаров. В зимний период сильный мороз (минимальная температура воздуха не менее минус 25°С и ниже в течение не менее 5 суток) может вызывать возникновение техногенных аварий на линиях тепло и энергоснабжения. Кроме того в условиях низких температур серьезно затрудняется тушение пожаров.

### 15.1.3 Лесные пожары

Лесами занята значительная часть территории поселения. Преобладающий класс пожароопасности  лесов расположенных на территории МО «Новорождественское сельское поселение» – 2-3.

Лесные пожары возникают по ряду причин. Основной из них является антропогенный фактор – пребывание и производственная деятельность людей на лесной площади (до 90% случаев возникновения пожаров). Основными источниками (местами возникновения) пожаров являются стоянки рыбаков, места посещения охотниками и туристами, места традиционного отдыха населения, обочины дорог общего пользования.

Исходя из среднестатистических устойчивых высоких температур, в период с мая по июль на территории поселения прогнозируется средняя вероятность возникновения лесных пожаров. Мониторинг состояния лесных массивов осуществляется наземным способом.  На территории поселения отсутствуют пожарные части.

В случае приближения лесного пожара к границам населенных пунктов возможно перекидывания огня на промышленные и жилые постройки. Кроме того в случае крупных по площади пожаров возможно значительное задымление территории населенных пунктов.

Территории подверженные риску возникновения природных пожаров, а так же места расположения противопожарных формирований приведены на «Карте  территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

## 15.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Источником техногенной чрезвычайной ситуации является опасное техногенное происшествие в результате которого на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

### 15.2.1. Аварии на взрывопожароопасных объектах

Пожаро- и взрывоопасные объекты - это предприятия, на которых производятся, хранятся, транспортируются взрывоопасные продукты или продукты, приобретающие при определённых условиях способность к возгоранию или взрыву. К ним относятся производства, где используются взрывчатые и имеющие высокую степень возгораемости вещества, а также  трубопроводный транспорт.

Взрывопожароопасная обстановка на территории МО «Новорождественское сельское поселение» обуславливается наличием нефтебаз (нефтехранилищ), склада лесопродукции.

Перечень пожароопасных производственных объектов Новорождественского сельского поселения приведено в таблице 15.2.1.1.

Таблица 15.2.1.1

| № п/п | Наименование объекта, юридического, физического лица | Вид и возможное количество опасного вещества, участвующего в реализации чрезвычайной ситуации | Адрес объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нефтебазы (нефтехранилища) | Нефтепродукты – 325 м3 | с.Новорождественское |
| 2 | Нефтебазы (нефтехранилища) | Нефтепродукты – 300 м3 | д.Мазалово |
| 3 | Склад лесопродукции | 1000 м3 | д.Мазалово |

Расположение взрывопожароопасных объектов показаны на «Карте территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

15.2.2. Аварии на гидротехнических сооружениях объектах

На территории поселения потенциально опасных гидротехнических сооружений нет, в тоже время имеется ряд малых ГТС  – прудов 8 шт.в д.Мазалово, находящихся на балансе ООО «Мазаловская нива» для целей рыборазведения, три из которых находятся в неудовлетворительном состоянии по разным причинам и требуют капитального ремонта. .

Причинами разрушения (прорыва) ГТС могут быть природные явления или стихийные бедствия (катастрофический паводок с проливным дождем, размыв грунтов, ураганы, повреждения гребня плотины сильными ливнями и т.п.) и техногенные факторы (разрушение конструкций сооружения, эксплуатационно-технические аварии, конструктивные дефекты), а также совместное воздействие неблагоприятных факторов (интенсивное выкачивание фильтрационных вод на низовой русловой части с обрушением откоса, сильная подвижка льда с затором у водосброса и повреждением затворов).

Согласно прогнозу природных и техногенных чрезвычайных ситуаций по территории Томской области вероятность возникновения аварий на ГТС низкая.

### 15.2.3  Аварии на системах жизнеобеспечения

Аварии на системах жизнеобеспечения: теплоснабжения, электроснабжения и водоснабжения приводят к нарушению жизнедеятельности проживающего населения и вызывают наибольшую социальную напряжённость.

При авариях на энергетических сетях чрезвычайная ситуация для населения определяется нарушением условий жизнедеятельности. Кроме того, элементы энергосистемы представляют потенциальную опасность поражения электрическим током населения, оказавшегося в зоне поражения электрическим током (например, обрыв ЛЭП и создания зоны  поражения шаговым напряжением).

Степень опасности чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства населенных пунктов МО «Новорождественское сельское поселение» – среднее.

Возникновение чрезвычайных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения связанно в основном с:

- аномальными метеорологическими явлениями;

- общей изношенностью и выработкой проектного ресурса значительной части технологического оборудования;

- недостаточной защищённостью значительной части технологического оборудования;

- невыполнением в полной мере мероприятий по планово-предупредительному ремонту оборудования из-за недофинансирования;

- общим снижением уровня технологической дисциплины.

А также:

На системах водоснабжения

Наиболее часты аварии на разводящих сетях и насосных станциях регулирующих узлов. Подземные трубы разрушаются большей частью от коррозии и влажности.

Чрезвычайной ситуацией для населенных пунктов представляется прорыв водопроводной магистрали проходящей от водозабора до населенных пунктов. Возможная частота реализации аварии составит 9,5*10-5 год-1.

В сетях канализации

Чаще всего аварии происходят на коллекторах, канализационных сетях и очистных сооружениях из-за ветхости и засорения труб.

Частые аварии на водоразводящих сетях приводят не только к нарушению жизнедеятельности, но и к загрязнению водопроводной воды, что может приводить к различным инфекционным и другим заболеваниям, а при истечении на поверхность заражать почву.

Так как более 14% воды теряется из-за утечек в водопроводных сетях жилого фонда, нарастает и обостряется проблема подъёма грунтовых вод и подтопления территории со всеми вытекающими из этого негативными последствиями.

В системах теплоснабжения

Как показывают результаты исследований, наиболее часты аварии на теплотрассах и разводящих сетях. Они, так же как и водопроводные, подвергаются коррозии и засорению.

Основными проблемами теплообеспечения поселения являются:

- снижение надёжности и экономичности работы  оборудования за счёт его значительного физического износа;

- устойчивая тенденция к дальнейшему увеличению протяжённости ветхих тепловых сетей, выработавших свой нормативный срок эксплуатации;

- недостаточные темпы реализации энергосберегающих мероприятий при производстве, транспорте и потреблении тепловой энергии.

Таким образом, чрезвычайные ситуации на вышеуказанных объектах в зимний период могут привести к размораживанию теплосетей и ухудшению жизнедеятельности населения и учреждений. Наиболее опасным сценарием в системе теплоснабжения является полное нарушение теплоснабжения отдельного района населенного пункта из-за прекращения функционирования котельной. Частота реализации ЧС (учитывая степень износа) составляет 2,3*10-4 год-1.

В системах электроснабжения

Воздушные линии электропередачи повреждаются при бурях, усилениях ветра, налипания снега и др. гололёдно- изморозевых явлениях. Подземные линии электропередачи получают повреждения при переизбытке влажности, вследствие чего происходит короткое замыкание кабелей.

К чрезвычайной ситуации следует отнести обрыв высоковольтных ЛЭП. Сценарии развития чрезвычайной ситуации могут быть следующими:

- в результате гололёдно- изморозевых явлений на проводах, а также при большой ветровой нагрузке происходит обрыв воздушных линий электропередачи.

- при несвоевременном принятии мер по первому варианту ЧС происходит возгорание элементов энергоснабжения.

- При выпадении осадков в виде снега происходит нарушение видимых габаритов элемента энергоснабжения, что приведёт к повышению риска попадания в зону поражения электрическим током населения.

Вероятность порывов ЛЭП (учитывая степень износа) оценивается в 4*10-1 год-1.

Проектом предусматривается создание устойчивой системы жизнеобеспечения населения, для этого планируется выполнение ряда инженерно-технических мероприятий:

- замена изношенных коммунально-энергетических сетей;

- реконструкция трансформаторных подстанций и линий электропередач, находящихся в неудовлетворительном состоянии;

- организация сплошных ограждений зон строгого режима на водозаборных сооружениях;

- создание устойчивой системы теплоснабжения путем закольцовки тепломагистралей, организация тепловых источников - дублеров.

При разработке проектов на вновь строящиеся и подлежащие коренной реконструкции или расширению коммуникации и объекты хозяйства по всей территории поселения необходимо для повышения устойчивости сетей:

Водоснабжения и канализации

- заглубление в грунт всех линий водопровода;

- размещение пожарных гидрантов и отключающих устройств на территориях, которые не могут быть завалены при разрушении зданий;

- обустройство перемычек, позволяющих отключать повреждённые сети и сооружения.

Объектов теплоснабжения

- объекты, которые не допускают перерывов в теплоснабжении, должны обеспечиваться резервными видами теплоснабжения.

Также рекомендуется разработка положений о взаимодействии оперативных служб предприятий при ликвидации возможных аварийных ситуаций, контроль за готовностью дежурно-диспетчерских служб (особенно в выходные и праздничные дни) и проведение противоаварийных тренировок на объектах ЖКХ с целью выработки твердых навыков в практических действиях по предупреждению и ликвидации последствий возможных ЧС.

### 15.2.4 Аварии на транспорте

На территории МО «Новорождественское сельское поселение» могут произойти следующие транспортные ЧС:

- Аварии (катастрофы) на автодорогах;

- Трубопроводный транспорт.

Аварии на автомобильном транспорте в большинстве случаев обусловлены человеческим фактором или природно-техногенными причинами.

Наибольшее количество чрезвычайных ситуаций на транспорте происходит летом.

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий являются:

- нарушение правил дорожного движения;

- техническая неисправность транспортных средств,

- человеческий фактор,

- качество покрытий (низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы),

- неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на участках, требующих особой бдительности водителя;

- недостаточное освещение дорог.

Аварии (катастрофы) на автодорогах.

На автомобильном транспорте вследствие узкой ширины дорожного полотна, а также близости деревьев, возможны аварии и столкновения автотранспорта, могут погибнуть до 5 чел.

Также можно прогнозировать увеличение количества ДТП ввиду следующих предпосылок:

- увеличение средней скорости движения за счет роста парка иномарок;

- низкой квалификация водителей (более 80% дорожно-транспортных происшествий);

- роста объёмов перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом;

- несвоевременного ремонт дорожных покрытий и дорожной инфраструктуры.

Перевозка опасных грузов (ДСП)

По территории МО «Новорождественское сельское поселение» проходит маршрут транспортировки опасных грузов по дороге регионального значения в направлении Кемеровской области на Мариинск, не пересекая населенные пункты. Наиболее уязвимыми участками путей сообщения являются:

- пересечение муниципальных дорог и  магистралей;

- автомобильные мосты.

Транспортировка химически-опасных веществ по территории поселения производится автомобильным транспортом. Условия транспортировки химически-опасных веществ в основном соответствуют требованиям по обеспечению безопасности обслуживающего персонала, территорий и проживающего на них населения.

При возникновении ЧС с участием автотранспорта, перевозящего опасные грузы, возможны следующие сценарии событий:

- При разгерметизации автомобильной цистерны, перевозящей нефтепродукты (22.7т - 540,5 м³), с выходом 100 % объема - безопасная зона для человека без спецодежды составит - 38,5 метра;

- При разгерметизации ж/д цистерны (60-ти тонной с бензином) с выходом 100 % объема - безопасная зона для человека без спецодежды составит – 67,2 метра;

- Зоны смертельного поражения для 57-ми тонной цистерны с хлором при полной аварийной разгерметизации- 2,82км;*

- Зоны смертельного поражения для 45.3 тонной цистерны с аммиаком при полной аварийной разгерметизации 0.40км.*

*Радиусы зоны возможного смертельного поражения, рассчитаны по «Методике оценки последствий химических аварий (ТОКСИ-2)» ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность» при скорости ветра 1м/с, температуре окружающей среды 20°С и конвекционном состоянии вертикальной устойчивости атмосферы.

Аварийность автотранспорта с цистернами при перевозках опасных грузов принимается равной 6*10-7 аварий на 1 км пути. Подобные аварии приводят, в случаях разрушения или разгерметизации цистерны, к чрезвычайным ситуациям загрязняющими окружающую среду вредными веществами, ставя под угрозу не только водителей транспортного средства, перевозящего опасный груз, но и жизни других находящихся в непосредственной близости людей. Зона поражения при возникновении ЧС с автоцистерной будет ограничена дорожным полотном, что в свою очередь приведет к возникновению заторов на дороге.

Маршруты доставки опасных грузов показаны на «Карте территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Трубопроводный транспорт

На территории МО «Новорождественское поселение» проходит магистральный нефтепровод не создавая  высокой опасности для населения, тк проходит в значительном удалении от населенных пунктов поселения.

Основными причинами аварии на трубопроводном транспорте являются нарушения технологического режима, правил монтажа и ремонта оборудования, несовершенство конструкций и узлов и отсутствие технологической и производственной дисциплины. На объектах трубопроводного транспорта износ линейных частей превышает 60% (по Томской области), при  неравномерном оттаивании почв в весенний период возможно появление свищей с последующим разрушением трубопроводов.

Чрезвычайные ситуации на трубопроводном транспорте сопровождаются, как разливом нефти, что приводит к ухудшению экологической обстановки, возникновению пожаров и загрязнению обширных территорий.

При проектной разработке развития населенных пунктов поселения учитывались защитные зоны до магистрального нефтепровода.

## 15.3 Биолого-социальные опасности

Эпидемии

Эпидемиологическая обстановка на территории МО «Новорождественское сельское поселение» стабильная. За последние 5 лет не наблюдается вспышек болезней. Степень риска возникновения эпидемий – низкая. В осенний и зимний периоды возможны вспышки заболевания гриппом, а также вспышки некоторых особо опасных заболеваний. При употреблении инфицированных продуктов возможны массовые желудочные заболевания и пищевые отравления.

Инфекционные и паразитарные заболевания

На территории МО «Новорождественское сельское поселение» существует угроза эпидемического неблагополучия по кишечным инфекциям, которые возникают в основном из-за неудовлетворительного состояния, содержания и эксплуатации скважин, водопроводных систем, подающих питьевую воду населению. Структура потерь среди населения будет дополняться инфекционной патологией, в частности желудочно-кишечного характера, простудными и другими заболеваниями. Возрастет заболеваемость менингококовой инфекцией среди детей. Число заболевших может составлять до 50 % населения.

Томская область характеризуется высоким уровнем заболеваемости клещевым энцефалитом и болезнью Лайма. Показатели этих заболеваний в 10 и более раз превышают средние показатели по России и в 6 и более раз уровни заболеваемости по территории Сибири и Дальнего Востока.  Территория поселения имеет высокие показатели заболеваемости клещевыми инфекциями. Согласно условному районированию, территория Томского района, по числу клещей на 1 км относится к самой опасной южной подзоне с числом 25-40 экземпляров на километр. Эпидемический  период на территории области (в зависимости от погодных условий)  продолжится с апреля по октябрь - около 170 дней. Пик  заболеваемости также зависит  от погодных условий и может приходиться на  май, июнь или (и) июль. В перспективе можно прогнозировать  дальнейшее увеличение уровня заболеваемости клещевым энцефалитом  и болезнью Лайма.

Поражение сельскохозяйственных растений болезнями и вредителями.

Фитопатологическая обстановка в поселении в целом сложная. На территории Томского района расположен основной очаг распространения колорадского жука  на территории Томской области. Площади поражения с каждым годом  увеличивается.

Из хвоегрызущих вредителей леса наибольшее негативное влияние на территории поселения оказывает рыжий сосновый пилильщик. За весь период наблюдений угроза объедания хвои в очагах массового размножения рыжего соснового пилильщика превышала критическую, во многих насаждениях оценивалась как полная. Многолетними наблюдениями установлено, что если зима была мягкой и многоснежной, а лето влажным и жарким, то риск появление вредителя повышается.

В целом, риск возникновения ЧС обусловленной неблагоприятной фитосанитарной обстановкой – высокая.

## 15.4 Мероприятия по защите территорий от опасных природных и техногенных процессов и чрезвычайных ситуаций

Защита территории муниципального образования, а также снижение риска возникновения ЧС природно-техногенного характера и уменьшения последствий ЧС (материального ущерба от воздействия ЧС) основывается на конкретных превентивных мероприятиях научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и должна увязываться с проектной градостроительной деятельностью.

Так как опасные природные процессы, как источник чрезвычайных ситуаций, могут прогнозироваться с очень небольшой заблаговременностью, а наибольшему риску при ЧС природного характера подвержена инженерная и транспортная инфраструктура, нарушение которой приведёт к нарушению ритма жизнеобеспечения объектов поселения. Для снижения последствий чрезвычайных ситуаций природного и природно-техногенного характера рекомендуется комплекс организационных и инженерно-технических мероприятий по защите территории от опасных процессов:

- Осуществление планово-предупредительного ремонта инженерных коммуникаций, линий связи и электропередач, а также контроль состояния жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения.

- Подсыпка на проезжие части песка, дорожного гравия для предотвращения дорожно-транспортных происшествий происходящих вследствие гололеда;

- Улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

- Введение средств оповещения водителей и транспортных организаций о неблагоприятных метеоусловиях;

- Ежегодная разработка и выполнение планов мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда и не входящих в лесной фонд лесов;

- Установление порядка привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров, обеспечение привлекаемых к этой работе граждан средствами передвижения, питанием и медицинской помощью;

- Создание резерва горючесмазочных материалов на пожароопасный сезон;

- Установка в местах массового выхода населения в леса специальных плакатов больших размеров, с правилами пожарной безопасности при нахождении в лесах;

- Подготовку объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций, создание достаточных запасов материально- технических ресурсов на случай ЧС;

- Защиту путей сообщения от высоких ветровых нагрузок, снегозаносов и обледенения путем устройства лесонасаждений, постановкой постоянных заборов или переносных решетчатых щитов;

- Проверка систем оповещения и подготовка к заблаговременному оповещению о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций населения и организаций, аварии на которых способны нарушить жизнеобеспечение населения.

- Конструктивные эксплуатационные противоэрозионные мероприятия;

- Создание резервных линий электроснабжения и резервных источников электропитания.

- Проведение регулярного профилактического осмотра трубопроводного транспорта;

- Разработка комплекса специальных мероприятий по предотвращению вмешательств в ход технологических процессов и противодействию террористическим проявлениям;

- Информирование населения о необходимых действиях во время ЧС.

Заблаговременное проведение данных мероприятий обеспечит защищённость территорий МО «Новорождественское сельское поселение» в случаях быстроразвивающихся и сложно прогнозируемых природных ЧС.

# 16. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Пожароопасные объекты

Пожароопасная обстановка на территории муниципального образования обусловлена: наличием взрывопожароопасных объектов, деревянным жилищным фондом, угрозой промышленных и бытовых пожаров на предприятиях и объектах жилого сектора.

Пожарные части

На данный момент на территории МО «Новорождественское сельское поселение» расположена одна пожарная часть в с.Новорождественское в составе 2 пожарных автомобилей и 5 человек личного состава и организованы 2 добровольные пожарные дружины в д.Мазалово (5 чел). и д.Усманка (3 чел.). В случае серьезных пожаров, а так же пожаров возникающих в отдаленных населенных пунктах  от центра поселения – с.Новорождественское помощь в тушении пожаров оказывают ПЧ из с.Турунтаево.

Оценка радиусов выезда пожарных машин

Согласно 20-ти минутному критерию прибытия пожарных подразделений (в соответствии с ФЗ №123 «Технический регламент по обеспечению пожарной безопасности» (учитывая что скорость по дорогам МО «Новорождественское сельское поселение» принимается равной 45 км/ч или 15 км пути) и критерию 3-х километрового радиуса обслуживания (в соответствии со СНиП 2.07.01-89*) в зону действия существующего подразделения пожарной охраны в с.Новорождественское не попадают населенные пункты:  д.Мазаллово, д.Новостройка, д.Усманка.

Мероприятия по повышению пожарной безопасности

В соответствии с планами развития Томского района, а так же в соответствии с НПБ-101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» на первую очередь потребуется:

- Охват территорий с учетом наличия пожарной части в соседнем муниципальном образовании в с.Турунтаево практически соответствует нормативному и строительство отдельного поста в поселении не предлагается.;

- Требуется укомплектование пожарной части новой пожарной техникой взамен списываемой и устаревающей;

- Создание новых источников противопожарного водоснабжения в населенных пунктах, где ведется и планируется вестись новое строительство жилья.

Для того чтобы свести к минимуму число пожаров, ограничить их распространение и обеспечить условия их ликвидации необходимо заблаговременно провести мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на период первой очереди и расчётного срока.

Данными мероприятиями будут:

1.	Мероприятия, направленные на развитие сил ликвидации пожаров:

- укомплектование пожарных подразделения современной техникой борьбы с пожарами;

- пополнение личного состава;

- обучение населения мерам пожарной безопасности;

2.	Мероприятия, направленные на повышение технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования взрывопожароопасных объектов:

- Строжайшее соблюдение действующих норм и правил по эксплуатации взрыво-пожароопасных объектов;

- оборудование взрыво- пожароопасных объектов как первичными средствами пожаротушения, так и пунктами с запасом различных видов пожарной техники в количествах, определяемых оперативными планами пожаротушения;

- регулярные проверки соблюдения действующих норм и правил промышленной и пожарной безопасности, как в части требований к эксплуатации, так и в части положений по содержанию территорий.

3. Мероприятия, направленные на повышение пожаробезопасности территории:

- своевременная очистка территория в пределах противопожарных разрывов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.;

- содержание дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, исправными и свободными для проезда пожарной техники;

- ликвидации незаконных парковок автотранспорта в противопожарных разрывах зданий, сооружений, в местах расположения водоисточников;

- незамедлительное оповещение подразделения пожарной охраны о закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин; на период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам;

- расположение временных строений на расстоянии не менее 15 м от других зданий и сооружений (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший противопожарный разрыв) или у противопожарных стен;

- обустройство пожарных резервуаров местного значения, искусственных водоёмов для целей пожаротушения (с обустройством подъездных путей и площадок для установки пожарных автомобилей, обеспечивающих возможность забора воды в любое время года) и поддержание их в постоянной готовности;

- организаций проверки территории и объектов жилищной сферы, в том числе ведомственного и частного жилищного фонда.

# 18. Основные технико-экономические показатели

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность постоянного населения | тыс.чел | 1,8 | 1,9 |
| 2.4 | Трудовые ресурсы: |  |  |  |
|  | Занятое в поселении население | тыс.чел. | 0,27 | 0,45 |
|  | В % ко всему населению | % | 15% | 22% |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд | тыс. м2 | 43,7 | 68,5 |
| 3.3 | Новое строительство, всего общей площади | тыс.м2 |  | 24,8 |
| 3.4 | Среднегодовые темпы строительства | тыс. м2/год |  | 1,13 |
| 3.5 | Размещение нового жилищного строительства | га |  | 31 |
| 4 | Объекты социального и культурно- бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения проектной емкостью | мест | 89 | 89 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы проектной емкостью | -"- | 520 | 520 |
| 4.3 | Спортивные залы | м2 | 520 | 682 |
| 4.4 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 880 | 3420 |
| 4.5 | Объекты культуры клубного типа | зрит.мест | 150 | 300 |
| 5 | Транспорт |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования: - регионального значения, - местного значения муниципального района | км км | 56 6 | 62 19 |
| 5.2 | Протяженность внутрипоселковых улиц и дорог | км | 16 | 32 |
| 5.3 | Обеспеченность населения легковыми индивидуальными автомобилями (на 1000 жителей) | автомоб. | 260 | 350 |
| 6 | Инженерная инфраструктура |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение: |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего по поселению | м3/сут. | 217,6 | 466 |
|  | с.Новорождественское | м3/сут | н/д | 281 |
|  | д.Мазалово | м3/сут | н/д | 129 |
|  | д. Романовка | м3/сут | н/д | 56 |
| 6.1.2 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут. | н/д | 160 |
| 6.2 | Водоотведение |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод по поселению, в т.ч. | м3/сут | н/д | 366 |
|  | с.Новорождественское | м3/сут | н/д | 221 |
|  | д.Мазалово | м3/сут | н/д | 101 |
|  | д. Романовка | м3/сут | н/д | 44 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Максимальная электрическая нагрузка, в т.ч. | МВт | 3,0 | 4,5 |
|  | на коммунально-бытовые нужды | МВт | 0,6 | 1,0 |
| 6.3.2 | Удельное коммунально-бытовое электропотребление на человека (электр. плиты) | кВтч/год | 1000 | 2750 |
| 6.3.3 | Годовое потребление всего, в т.ч. | млн. кВтч | 11,2 | 19,3 |
|  | жилищно-коммунального сектора | млн. кВтч | 1,8 | 5,5 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Максимальная тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора всего, в т.ч. | Гкал/час | н/д | 18,93 |
|  | общественно-деловой застройки | Гкал/час | н/д | 4,63 |
|  | ИЖС | Гкал/час | н/д | 14,3 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление сжиженного углеводородного газа (СУГ) для нужд населения (пищеприготовление, горячее водоснабжение) | тыс. тонн | н/д | 0,4 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием - всего | % от всего населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования - всего | номеров на 100 человек | 27 | 40,4 |
| 8 | Зеленые насаждения общего пользования |  |  |  |
| 8.1 | Площадь зеленых насаждений общего пользования | га | - | 12,8 |
| 9 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 9.1 | Дождевая канализация (водостоки) | км | - | 19.5 |
| 9.2 | Очистные сооружения (модульные) | шт | - | 3 |
| 9.3 | Благоустройство и организация рекреационных зон | га | - | 4.5 |
| 9.4 | Обустройство пляжа | п.м | - | 50 |
| 10 | Отходы потребления |  |  |  |
| 10.1 | Объемы твердых бытовых отходов в год | тонн | - | 600 |

# П Р И Л О Ж Е Н И Е

Приложение 1 к письму

Департамента по культуре и туризму

Томской области

от	№

| Томский район, Объекты археологического наследия |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименонание объекта | Время создания | Документ постановки на госохрану | Местонахождение | Координаты |
| Новорождественское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| Объекты, обладающие признаками объектов археологигического наследия |  |  |  |  |  |
| 1 | Городище Мазалово | Средневековье |  | Находится на высоком левом берегу р. Яя, в 2-3 км северо-западнее д. Мазалово |  |

Перечень объектов культурного наследия (памятников архитектуры и истории)  новорождественского сельского поселения ТОМСКОГО РАЙОНА Томской области (ПРИЛОЖЕНИЕ 2)

| № пп | Код памятника | Наименование ОКН | Вид ОКН (типология) | Категория охраны | Датировка | Документ о постановке на государственную охрану | Мониторинг на 09.2011: (+) наличие ОКН; (-) отсутствие ОКН | Местонахождение ОКН | Фото |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 114 |  | Памятная стела в честь советской писательницы Галины Евгеньевны Николаевой (Волянской) (1911-1963гг.) | И | Р |  | Постановление Главы администрации Томской области от 08.07.1997г. 205 | + | с. Мазалово средняя школа |  |
| 116 |  | Место, где располагалась одна из первых на территории Томской области коммуна “Муравей” 1920-1930 гг. | И | В |  | Протокол заседания экспертной комиссии от 29.05.2007 | + | с.Новорождественское, 1,5 км от села на северо-восток |  |

Принятые сокращения:

ОКН – объект культурного наследия;

П.4. Вид ОКН (типология):  А —  памятник архитектуры; И - памятник истории;

П.5 Категория охраны: Ф — ОКН федерального значения, Р — ОКН регионального значения, В - выявленный ОКН

Таран И.В. Рекреационные лесные ресурсы Западной Сибири. Новосибирск: Наука, 1985. – 230 с.

* СП 42. 13330.2011 (СНиП 2.07.01-89** Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений)

СП 115.13330. 2012 (СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»)

СП 116.13330. 2012 (СНиП 2.01.15-90. Инженерная защита зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования)

СП 104.13330. 2012 (СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления),

СП 21. 13330.202 (СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых и просадочных грунтах и др.)

 Определение потребности в нормируемых видах обслуживания выполнено согласно СП 42.13330.2011 (актуализированная версия СНиП 2.07.01 – 89* “Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) и «Социальным нормативам и нормам», одобренным распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996г. №1063-р.

К зонам с особыми условиями использования территорий, в соответствии с п. 4 ст. 1 ГК РФ, относятся охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.